Техническое задание.

| Наименование | Характеристики | ГОСТ, ТУ | ПАО «Богородскнефть» | ООО «ЮКОЛА-нефть» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фонтанная арматура | АФК2-65х21К1ХЛ | ГОСТ 13846-2003 | 6 шт. | 4 шт. |
| Колонная головка | ОКК2-21х146х 245х324К1ХЛ | ТУ36665-011-0221801-99 | 6 шт. | 4 шт. |

Схемы оборудования – см. Приложения.

Дополнительная информация:

- Дроссель регулируемый ДР 65х21

- Фланец (отвод) – 1 шт.

- Прокладка d90 (Пф1 ГОСТ 28919-91)

- Шпилька М20х140 ГОСТ 28919-91

- Гайка М20 ГОСТ 28919-91

Возможные технические характеристики дросселя:

- Условное давление Ру – 21 Мпа

- Условный проход Dу – 65 мм

- Тип соединения – фланцевый

- Присоединительные размеры фланцев – по ГОСТ 28919-91

- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ, ХЛ

- Рабочий температурный диапазон – от -60 до +40

- Управление дросселем – ручное

- Шаг регулировки 0,5 мм

- Максимальный эквивалентный диаметр проходного сечения – 22 мм

Условия поставки:

- Доставка осуществляется транспортом поставщика до с. Богородское, Духовницкого района, Саратовской области и включается в стоимость Тендерного Предложения.

- Расчет стоимости оборудования производится на основании схем технического задания, утвержденных Заказчиком. Тендерные предложения должны содержать согласование данных схем руководством Участника тендера.