# Техническое задание

на проведение тендера по приобретению АГЗУ для ООО «Стандарт».

| 1. Предмет проведения тендера | Размещение лота и проведение тендера на изготовление АГЗУ для СП «Суровский» Суровского месторождения ООО «Стандарт», доставка, разгрузка, установка и пуско-наладочные работы после обвязки всех действующих скважин с АГЗУ. |
| --- | --- |
| 2. Техническая характеристика | 1. Количество входов – 8. 2. Пропускная способность – 200 м3/сутки. 3. Рабочая среда – газожидкостная смесь. 4. Обводненность эмульсии на входе – от 0 до 90%. 5. Температура эмульсии на входе – от +5оС до +40оС. 6. Давление рабочее – от 0,3 до 4,0 Мпа. 7. Содержание парафина (массовая доля) – до 3%. 8. Содержание механических примесей – не более 500 мг/л. 9. Плотность жидкости – 750/1050 кг/м3. 10. Кинематическая вязкость нефти при 20оС – 250 мм2/с. 11. Скорость коррозии не более 0,1 мм/год. 12. Условия эксплуатации – ХЛЗ по ГОСТ 15150-69. 13. Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ: В-1а. 14. Параллельное замерное устройство ТОРу (СКЖ). 15. Влагомер. |
| 3. Объект доставки, монтажа и пуско-наладочных работ | 1. СП «Суровский», с. Харевка, Лысогорский район Саратовской области. |
| 4. Требования | 1. Наличие квалифицированного персонала для выполнения работ. 2. Наличие необходимого транспорта и спецтехники для выполнения работ. 3. Наличие необходимых лицензий, разрешительных и аттестационных документов сроком действия по 31.12.2017г. 4. Наличие на предприятии отдела или службы технического контроля. |
| 5. Особые условия | 1. Стоимость Работ должна включать все затраты Подрядчика (накладные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги, указанной в п.1) и не подлежит корректировке в сторону увеличения. 2. Ответственность Подрядчика за нарушения в области ОТ, ПБ и ООС. 3. Ответственность Подрядчика за отказ оборудования, не отработавшего гарантийный срок; |
| 6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам услуг | В соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных документов, а также схемы монтажа и обвязки утвержденными ООО «Стандарт». |

Условия поставки

Период поставки  декабрь 2017 г.

Продукция новая, не ранее 2017 года выпуска.

Стоимость доставки включается в стоимость продукции.

Условия оплаты: не хуже, чем 50% предоплата, 50% по факту поставки продукции.

Стоимость проведения шеф-монтажных и пуско-наладочных работ выделяется отдельной строкой. Срок выполнения шеф-монтажных и пуско-наладочных работ устанавливается по заявкам. Оплата шеф-монтажных и пуско-наладочных работ производится по факту приема выполненных работ.