Техническое задание.

Подогреватель путевой ПП 0,63

Технические параметры ПП-0,63 (1шт.) без системы автоматизации

| N№ п/п | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальная тепловая мощность, , кВт (Гкал/ч) | 730 (0,63) |
| 2 | Диапазон производительности (Δt, 65...20 °С) | 368…1195 |
| 3 | КПД, %, не более | 80 |
| 4 | Давление в продуктовом змеевике, МПа (кгс/см2) : |  |
|  | - рабочее, не более; - расчетное; | 4,0(40) 6,3(63) |
|  | - пробное гидравлическое. | 8,2(82) |
| 5 | Температура продукта, °С: | 40 70 |
|  | - при входе продукта в подогреватель, не менее; - нагрева продукта; |  |
|  | - нагрева промежуточного теплоносителя, не более | 95 |
| 6 | Промежуточный теплоноситель | Пресная вода |
| 7 | Нагреваемая среда – нефть, нефтяная эмульсия, пластовая вода, газ с содержанием, % моль, не более: - сероводород HS2 - двуокись углерода CO2 | 0,01 1,0 |
| 8 | Топливо | Нефтяной попутный газ |
| 9 | Параметры топлива: - теплота сгорания, МДж/м3, в пределах; - содержание сероводорода, масс. доля % не более; - давление на входе в блок подготовки топлива, МПа (кгс/см2) в пределах; - давление перед горелкой, МПа (кгс/см2) в пределах. | 35…60 0,002 0,2…0,4 (2,0…4,0) 0,07…0,15 (0,7…1,5) |
| 12 | Горелочное устройство снабжено: - регистром вторичного воздуха | да |
| 13 | Наружное антикоррозионное покрытие в два слоя | да |
| 14 | Теплоизоляция S-100 мм и кожухом из оцинкованного листа | да |
| 15 | Доставка по адресу: Саратовская обл., Духовницкий р-н, с. Богородское. | да |

Дата поставки подогревателей : май 2018г.