| Техническое задание. Наименование; Характеристики; Количество. Путевой подогреватель; См. опросный лист; 2 шт.. |
| --- |
| № п/п | Запрашиваемые данные | Ед. изм. | Технические характеристики |
|  | Показатели работы |  |  |
| 3 | Режим работы подогревателя | – | постоянный |
| 4 | Производительность по нефти (пределы) | т/сут | 1861,9 |
| 5 | Давление нефти на входе (максимальное) | МПа | 0,98 |
| 6 | Допустимый перепад давления в продуктовом змеевике | МПа | 0,25 |
| 7 | Температура нефти | °С |  |
|  | - на входе |  | +5 - +17 |
|  | - на выходе |  | +40 |
|  | Характеристика нагреваемой нефти: |  |  |
| 8 | Содержание воды | % (масс.) | 60 |
| 9 | Парафин | % (масс.) | 5,4 |
| 10 | Смолы | % (масс.) | 7,5 |
| 11 | Асфальтены | % (масс.) | 2,0 |
| 12 | Кокс | % (масс.) | нет данных |
| 13 | Сера | % (масс.) | 0,803 |
| 14 | Мех. примеси | % (масс.) | 0,018 |
| 15 | Плотность при температуре 20°С | г/см³ | 0,840-0,847 |
| 16 | Вязкость кинематическая при 20°С | сСт | 11,4 |
|  | Характеристика топлива |  |  |
| 17 | Вид топлива | – | Нефтяной газ/товарная нефть |
| 18 | Давление на входе в блок подготовки топлива | МПа | до 0,98 |
| 19 | Температура | °С | не более +41 |
| 20 | Розжиг запальной горелки (топливо или баллонный газ) | – | топливо |
|  | Требования по автоматизации: | – |  |
| 21 | Комплект контрольно-измерительных приборов (КИП) для корректной работы путевого подогревателя SIEMENS . | – | да |
| 22 | Шкаф управления и сигнализации СА-ПНГ.М обогреваемый, устанавливаемый по месту, во взрывозащищенном исполнении и степенью защиты не ниже IP65, утепленный. | – | да |
| 23 | Контроллер промышленный в шкафу СА-ПНГ.М, SIEMENS на базе контроллера S1200 с возможностью отбора сигналов по RS-485 Modbus RTU во внешнюю автоматизированную систему управления технологическими процессами | – | да |
| 24 | Кабель контрольный бронированнный (аналог – МКЭКШВнг-LS 2х2х1) для подключения КИП к шкафу СА-ПНГ.М по 50 м (количество кусков определяет поставщик) | – | да |
| 25 | Кабель питания бронированный до 660В для подключения нагрузок к шкафу СА-ПНГ.М по 50 м (количество кусков определяет поставщик) | – | да |
| 26 | Район установки изделия | – |  |
| 27 | Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 | – | Минус 27 |
| 29 | Абсолютный минимум температуры района эксплуатации | – | Минус 47 |
| 30 | Прочие требования |  | В комплекте с газорегуляторным пунктом шкафным в утепленном металлическом шкафу с электрическим обогревом; с ответными фланцами, прокладками и крепежными деталями |

Условия поставки: Поставка осуществляется по заявке заказчика.

Продукция  новая. Продукция  полной заводской готовности.

Дополнительные требования: предусмотреть ШМР, ПНР на месте монтажа. Стоимость выделить отдельной позицией.

Адрес поставки: п. Прогресс, Хворостянский район, Самарской области.

Стоимость доставки включается в стоимость продукции.

Условия оплаты оборудования: не хуже, чем 50% предоплата, 50% по факту поставки продукции на склад в течение 5 рабочих дней.

Условия оплаты ШМР, ПНР: по окончании работ.

Условия работы: после заключения договора и получения предоплаты.