Техническое задание.

| Наименование | Характеристики | Количество |
| --- | --- | --- |
| Электродегидратор | См. опросный лист | 2 шт. |

| № п/п | Запрашиваемые данные | Ед. изм. | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Производительность по сырью | м3/ч | 59,73 |
|  | Рабочее давление | МПа | 0,45 |
|  | Расчетное давление | МПа | 1,0 |
|  | Рабочая температура | °С | От +30 до +40 |
|  | Производительность по фазам |  |  |
|  | - нефть | м3/ч | 55,07 |
|  | - вода | м3/ч | 4,63 |
|  | Плотность (при 20 °С) |  |  |
|  | - нефти | кг/м3 | 846,9 |
|  | - пластовой воды | кг/м3 | 1152 |
|  | Вязкость нефти | сПз | 11,4 |
|  | Удельная электропроводность нефти | нСм/м |  |
|  | Содержание воды в сырой нефти на входе | % | 0,5 |
|  | Содержание в сырой нефти: |  |  |
|  | - хлористых солей | мг/ дм3 | 27450 |
|  | - общей серы | % (масс.) | 0,803 |
|  | - механических примесей | % (масс.) | 0,018 |
|  | - парафина | % (масс.) | 5,4 |
|  | - смол силикагелевых | % (масс.) | 7,5 |
|  | - асфальтенов | % (масс.) | 2,0 |
|  | - меркаптановой серы | мг/кг | 159 |
|  | Требуемое остаточное содержание на выходе |  |  |
|  | - воды | % (об.) | 0,5 |
|  | - солей, не более | мг/ дм3 | 100 |
|  | Фракционный состав нефти. |  | Приложение №1 |
|  | Характеристика промывной воды |  |  |
|  | - хлориды | мг/дм3 | Нет данных |
|  | - общее солесодержание | мг/дм3 | Нет данных |
|  | - Рh |  | Нет данных |
|  | Расход пресной воды для обессоливания | м3/сут | 111,84 |
|  | Прибавка для компенсации коррозии | мм | 2 |
|  | Сейсмичность | балл | 6 |
|  | Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 | °С | Минус 27 |
|  | Абсолютная min температура воздуха | °С | Минус 47 |
|  | Абсолютная max температура воздуха | °С | Плюс 41 |
|  | Наличие штуцеров под пробоотборники |  | Да |
|  | Срок службы | лет | 20 |
|  | Источник питания NWL взрывозащищенный, 100% реактивный с выходным напряжением 25 кВ (c дискретными положениями 12; 16,5; 20; 23; 25) мощностью 25; 37,5; 50; 75; 100; 150; 200; 250 кВа |  | Определяет завод-изготовитель |
|  | - однофазный выход |  | Нет |
|  | - 3/2 фазный выход (по схеме Скотта) |  | Да |
| 24.1 | Локальная панель управления трансформатором, взрывозащищенный (исполнение Exd) |  | Да |
| 24.2 | Необходимость комплектации шкафом управления питанием трансформатора в КТП |  | Да |
| 24.3 | Комплектации шкафа управления питанием счетчиком электроэнергии |  | Да |
| 24.4 | Устройство ввода высокого напряжения |  |  |
|  | - маслонаполненный тройник (УВВН) |  | Нет |
|  | - гибкий кабельный ввод |  | Да |
|  | Подвесные и проходные изоляторы |  |  |
|  | - импортные (электрическая прочность 80 кВ/мм, максимальная рабочая температура 200°С, допустимая нагрузка при температуре 150°С не более 400 кгс, максимальное рабочее напряжение 35кВ, максимальное давление 100 кг/см2, периодичность осмотра и обслуживания 5 лет) |  | Да |
|  | - отечественные (электрическая прочность 25 кВ/мм, максимальная рабочая температура 160°С, допустимая нагрузка при температуре 150°С не более 200 кгс, максимальное рабочее напряжение 25 кВ, максимальное давление 22,5 кг/см2, периодичность осмотра и обслуживания 2 года) |  |  |
|  | Оборудование автоматизации |  |  |
|  | - сигнализатор газовой шапки (2шт.), тип сигнала - с.к.( =24В) |  | Да |
|  | - датчик давления в емкости (1 шт.), тип сигнала – 4-20 мА, тип взрывозащиты - взрывонепроницаемая оболочка |  | Да |
|  | - датчик температуры в емкости (1 шт.) тип сигнала – 4-20 мА, тип взрывозащиты - взрывонепроницаемая оболочка |  | Да |
|  | - показывающий термометр (1 шт.) |  | Да |
|  | - показывающий манометр (1 шт.) |  | Да |
|  | - измерительный показывающий уровнемер раздела фаз (1 шт.) тип сигнала – 4-20 мА, тип взрывозащиты - взрывонепроницаемая оболочка |  | Да |
|  | - термочехол для уровнемера мощностью 50 Вт, ~220В |  | Да |
|  | Локальная система автоматизации (ЛСА) на базе промышленного контроллера для оперативного контроля, управления и технологической защиты ЭД, с функционалом обмена данными с внешними системами по стандартизованному протоколу RS-485 Modbus RTU, визуализации, исторического трендинга и записи событий. |  | Да |
|  | Минимальный перечень контролируемых параметров: |  |  |
|  | - Наличие газовой шапки в ЭД |  | Да |
|  | - Давление, температура, межфазный уровень в ЭД |  | Да |
|  | - Открытие калитки ограждения трансформатора |  | Да |
|  | - Нажатие кнопок на локальной панели управления трансформатором |  | Да |
|  | - Ток, напряжение, уровень масла и температура в трансформаторе |  | Да |
|  | - Наличие оперативного напряжения |  | Да |
|  | - Состояние трансформатора (включен/отключен) |  | Да |
|  | Тип электродов: |  |  |
|  | - горизонтальные 3-х рядные |  | Определяет завод-изготовитель |
|  | - вертикальные резистивные |  |  |
|  | Примечания и дополнительные требования: |  |  |
|  | - необходимость системы периодического размыва донных отложений и их вывода из аппарата без его остановки. |  |  |
|  | - необходимость установки коллектора вывода из аппарата промежуточного слоя в случае его образования. |  | Нет |
|  | - необходимость комплектации аппарата устройством ввода промывочной воды. |  | Нет |
|  | - необходимость комплектации аппарата статическим смесителем нефть-вода |  | Нет |
|  | - необходимость комплектации аппарата элементами протекторной защиты |  | Да |
|  | - необходимость заводской внутренней противокоррозионной защиты |  | Да |
|  | - необходимость наличия клапанов электроприводных, регулируемых по межфазному уровню |  | Нет |
|  | Необходимость шеф-монтажных и шеф-пусконаладочных работ |  | Да |
|  | Размещение аппарата (открытая площадка, навес, ангар, закрытое помещение) |  | Открытая площадка |

Приложение №1. Фракционный состав нефти.

| Температура, °С | Объемный выход фракций, %об. |
| --- | --- |
| 100 | 9,5 |
| 120 | 13,0 |
| 140 | 19,0 |
| 160 | 21,0 |
| 180 | 25,0 |
| 200 | 29,0 |
| 220 | 33,5 |
| 240 | 38,5 |
| 260 | 45,0 |
| 280 | 51,5 |
| 300 | 59,5 |

Условия поставки: Поставка осуществляется по заявке заказчика.

Продукция  новая.Продукция  полной заводской готовности.

Дополнительные требования: предусмотреть ШМР, ПНР на месте монтажа. Стоимость выделить отдельной позицией.

Адрес поставки: п. Прогресс, Хворостянский район, Самарской области.

Стоимость доставки включается в стоимость продукции.

Условия оплаты оборудования: не хуже, чем 50% предоплата, 50% по факту поставки продукции на склад в течение 5 рабочих дней.

Условия оплаты ШМР, ПНР: по окончании работ.

Условия работы: после заключения договора и получения предоплаты.