# Техническое задание

на выполнение работ по антикоррозионной защите платформ под сепараторы и сепараторов УПН Богородского месторождения

| 1. Предмет проведения работ | Антикоррозионная обработка наружных поверхностей металлоконструкций (две платформы и два сепаратора) УПН Богородского месторождения. |
| --- | --- |
| 2. Объем работ | Площади металлоконструкций одной платформы и одного сепаратора: - площадка платформы – 108м2; - опорные столбы (трубы Ø220мм) – 126м2; - лестница – 82м2; - сепаратор – 74м2; - опоры сепараторов и площадка – 26м2; - обвязка опорных столбов (уголок 75х75х5мм) – 21м2; - обвязка сепараторов (подводящие трубопроводы, краны, фланцы) – 24м2. |
| 3. Объект проведения работ | УПН Богородского месторождения – Саратовская область, Духовницкий район, с. Богородское. |
| 4. Требования | 1. Работы производятся на действующем оборудовании без остановки работ. 2. Очистка металлоконструкций платформы, трубопроводов, лестниц и опорных элементов по стандарту SIS (ISO 8501) SA2 (не хуже). 3. Очистка металлоконструкций сепараторов по стандарту SIS (ISO 8501) SA2,5 (не хуже). 4. Окраска металлоконструкций в два слоя грунтом-эмалью ХВ0278 с эффектом преобразования ржавчины с толщиной общего сухого слоя 60мкм (не хуже). 5. Закупка и поставка на объект всех необходимых материалов и оборудования осуществляется силами Подрядчика. 6. Наличие квалифицированного персонала для выполнения работ. 7. Наличие необходимого транспорта и спецтехники для выполнения работ. 8. Наличие необходимых лицензий, разрешительных и аттестационных документов. 9. Гарантийный срок проведенных работ – 24 месяца (не хуже). |
| 5. Особые условия | 1. Стоимость Работ должна включать все затраты Подрядчика (накладные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги, затраты на приобретение необходимых материалов для производства работ) и не подлежит корректировке в сторону увеличения. 2. Гарантии ответственности Подрядчика за нарушения в области ОТ, ПТМ, ПБ и ООС. |
| 6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам услуг | В соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных документов, а также условий технического задания утвержденного ООО «ЮКОЛА-нефть». |
| 7. Требования по выполнению сопутствующих работ | Складирование строительных материалов производить в местах, согласованных Заказчиком. Обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда. По окончании выполнения работ произвести погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора и строительных материалов. По окончании выполнения работ произвести восстановление нарушенного покрытия и благоустройство территории. |
| 8. Потребность в специальном оборудовании | Наличие производственной базы, складских помещений, достаточных для выполнения работ всего комплекса в определенные сроки. |
| 9. Требования к документации при приемке | Приемка работ осуществляется комиссией, назначаемой Заказчиком, с участием полномочных представителей Подрядчика, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и органов Технадзора. В целях приемки работ Подрядчик не менее чем за 7 рабочих дней до даты приемки направляет Заказчику письменное извещение об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ. При этом совместно с извещением направляет Заказчику: - Акты приемки выполненных работ; - Справки о стоимости выполненных работ; - Исполнительную документацию, надлежащим образом оформленную; - Акты на скрытые работы; - Паспорта, сертификаты на примененные материалы; - Документы, подтверждающие допуск подрядчика к выполняемым видам работ; - Накладные и счета-фактуры на материалы. |
| 10. Требования к количеству экземпляров документации | Выдать 2 экз. исполнительной документации |

Срок работ: 	21 календарный день с момента подписания договора

Порядок оплаты: 	не хуже, чем 30% предоплаты и 70% после подписания Акта выполненных работ.