ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по утеплению нефтепромыслового оборудования

| Наименование и объем выполняемых работ | 1. Теплоизоляция прошивными минеральными матами с устройством кожуха из оцинкованного листа объектов УПН Богородского месторождения: - трубопровод Ø150мм – 220м, Ø114мм – 470м, Ø159мм – 70м; 2. Теплоизоляция прошивными минеральными матами с устройством кожуха из оцинкованного листа объектов НСП Кротовский: - трубопровод Ø114мм – 360м; 3. Теплоизоляция прошивными минеральными матами с устройством кожуха из оцинкованного листа объектов НСП Благовещенский: - трубопровод Ø114мм – 100м, Ø73мм – 35м, Ø32мм – 25м; - РГС V=70м3 – 2шт; 4. Теплоизоляция прошивными минеральными матами с устройством кожуха из оцинкованного листа и монтаж греющего кабеля объектов НСП Благовещенский: - трубопровод Ø114мм – 250м; 5. Теплоизоляция прошивными минеральными матами с устройством кожуха из оцинкованного листа объектов НСП Андреевский: - трубопровод Ø114мм – 130м; 6. Теплоизоляция прошивными минеральными матами с устройством кожуха из оцинкованного листа объектов НСП Васильковский: - трубопровод Ø114мм – 100м; 7. Теплоизоляция прошивными минеральными матами с устройством кожуха из оцинкованного листа объектов НСП Никольский: - трубопровод Ø114мм – 360м; 8. Теплоизоляция прошивными минеральными матами с устройством кожуха из оцинкованного листа объектов УНН Прогресс: - трубопровод Ø159мм – 10м, Ø114мм – 180м; 9. Теплоизоляция прошивными минеральными матами с устройством кожуха из оцинкованного листа объектов НСП Гавриловский: - РГС V=70м3 – 1шт; 10. Теплоизоляция прошивными минеральными матами с устройством кожуха из оцинкованного листа объектов НСП Георгиевский: - РГС V=70м3 – 1шт. |
| --- | --- |
| Место выполнения работ | УПН Богородского месторождения – Саратовская область, Духовницкий район, с. Богородское; НСП Кротовский – Саратовская область, Духовницкий район, с. Брыковка; НСП Благовещенский – Саратовская область, Ивантеевский район, с. Бартеневка; НСП Андреевский – Саратовская область, Духовницкий район, с. Никольское; НСП Васильковский – Саратовская область, Духовницкий район, с. Никольское; НСП Никольский – Саратовская область, Духовницкий район, с. Никольское; УНН Прогресс – Самарская область, Хворостянский район, п. Прогресс; НСП Гавриловский – Самарская область, Хворостянский район, п. Прогресс; НСП Георгиевский – Самарская область, Хворостянский район, п. Прогресс. |
| Основные технико-экономические показатели объекта и требования к организации и условия работы объекта ремонта | Характеристика объектов: Нефтепромысловое оборудование ООО «ЮКОЛА-нефть» Особые условия работы объекта: - объект эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40 градусов Цельсия; - Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к выполнению работ по устройству теплоизоляции, а также иным работам, выданное саморегулируемой организацией в соответствии с приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009г. №624. Подтверждающим документом является свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Наличие свидетельства о допуске, выданного СРО, также обязательно у Субподрядчиков, в случае их привлечения для выполнения отдельных видов работ; - Специалисты (должностные лица) подрядной (субподрядной) организации должны быть аттестованы согласно «Порядку подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденному Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007г. №37. Подтверждающим документом является протокол заседания аттестационной комиссии или его заверенная копия. Области аттестации: А (Проверка знаний общих требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными актами РФ) и Г.2 (Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях, установленные в федеральных законах и иных нормативных актах РФ). - все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.05.03-85, СНип 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения», СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1» (актуализированные редакции). Работы по теплоизоляции РГС производить следующими материалами: - минераловатные плиты толщиной 50мм (в два слоя, общий слой теплоизоляции – 100мм); - листовой металл толщиной 0,7мм. Работы по теплоизоляции трубопроводов производить следующими материалами: - минераловатные плиты толщиной 50мм (в один слой, общий слой теплоизоляции – 50мм); - листовой металл толщиной 0,5мм. Гарантийный срок – 24 месяца |
| Требования к применяемым материалам, зап.частям, оборудованию, металлоконструкциям | Применяемые материалы, конструкции, оборудование и изделия должны соответствовать действующим ГОСТам, ОСТам, ТУ и другим применимым стандартам и сопровождаться сертификатами соответствия нормам РФ. Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, должны иметь разрешения на применение технического устройства на опасном производственном объекте, выданные в установленном порядке органами Ростехнадзора. Подрядчик выполняет работы с использованием собственных материалов, инструментов, комплекта приспособлений, машин и механизмов. |
| Требования по выполнению сопутствующих работ | Складирование строительных материалов производить в местах, согласованных Заказчиком. Обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда. По окончании выполнения работ произвести погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора и строительных материалов. По окончании выполнения работ произвести восстановление нарушенного покрытия и благоустройство территории. |
| Потребность в специальном оборудовании | Наличие производственной базы, складских помещений, достаточных для выполнения работ всего комплекса в определенные сроки. |
| Требования к документации при приемке | Приемка работ осуществляется комиссией, назначаемой Заказчиком, с участием полномочных представителей Подрядчика, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и органов Технадзора. В целях приемки работ Подрядчик не менее чем за 7 рабочих дней до даты приемки направляет Заказчику письменное извещение об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ. При этом совместно с извещением направляет Заказчику: - Акты приемки выполненных работ; - Справки о стоимости выполненных работ; - Исполнительную документацию, надлежащим образом оформленную; - Акты на скрытые работы; - Паспорта, сертификаты на примененные материалы; - Документы, подтверждающие допуск подрядчика к выполняемым видам работ; - Накладные и счета-фактуры на материалы. |
| Требования к количеству экземпляров документации | Выдать 2 экз. исполнительной документации |

Сроки работ: 	45 календарных дней.

Порядок оплаты: 	не хуже, чем 30% предоплаты и 70% после подписания Акта выполненных работ.