|  |  | “УТВЕРЖДАЮ” |
| --- | --- | --- |
|  |  | Генеральный директор |
|  |  | ООО «ЮКОЛА-нефть» |
|  |  | _____________ И.Е. Завалев |
|  |  | “ ” ______________ 2023 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию

и метрологическому обеспечению средств измерений и оборудования

в составе СИКН № 297 на ПСП «Прогресс»

2024 году.

1. Принятые сокращения и термины.

| АРМ | - Автоматизированное рабочее место |
| --- | --- |
| БИК | - Блок измерения показателей качества нефти |
| БИЛ | - Блок измерительных линий |
| Заказчик | ООО «ЮКОЛА-нефть» |
| ЗИП | - Запасные изделия и принадлежности |
| ИВК | - Измерительно-вычислительный комплекс |
| Исполнитель | - Подрядная организация, оказывающая услуги по техническому обслуживанию и метрологическому обеспечению средств измерений и оборудования в составе СИКН №297 |
| КМХ | - Контроль метрологических характеристик |
| МО | - Метрологическое обеспечение |
| Объект | - ПСП Прогресс |
| ПСП | - Приемо-сдаточный пункт нефти |
| СИ | - Средство измерения |
| СИКН | - Система измерения количества и показателей качества нефти |
| СОИ | - Система сбора, обработки информации и управления |
| ТО | - Техническое обслуживание |
| ТПУ | - Трубопоршневая поверочная установка |
| ХАЛ | - Химико-аналитическая лаборатория |

2. Общие сведения

2.1. Общество с Ограниченной Ответственностью «ЮКОЛА-нефть» (сокращенно – ООО «ЮКОЛА-нефть») проводит конкурс с целью выбора подрядной организации на оказание услуг по техническому обслуживанию (ТО) и метрологическому обеспечению (МО) средств измерений и оборудования СИКН № 297 на ПСП «Прогресс» в объёмах, предоставленных в графиках технического обслуживания, КМХ и поверки СИ (Приложение А, Б, В к настоящему Заданию) в полном соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

2.2. Место выполнения работ:

- Приемо-сдаточный пункт нефти «Прогресс» в районе п. Прогресс Хворостянского р-на Самарской области.

- Химико-аналитическая лаборатория ООО «ЮКОЛА-нефть».

2.3. Сроки выполнения работ:

с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года.

*сроки выполнения работ могут быть сдвинуты пропорционально дате подписания договора

2.4. Исходные данные:

- График технического обслуживания СИ и оборудования СИКН № 297 на 2024г. (Приложение А);

- График поверки средств измерений СИКН №297 на 2024г. (Приложение Б);

- График КМХ средств измерений СИКН №297 на 2024г. (Приложение В).

- Технологические карты технического обслуживания СИ и оборудования СИКН №297 (Приложение Г).

3. Условия выполнения работ.

3.1. Работы выполняются в соответствии со следующими нормативными документами:

- МИ 3532-2015 “Рекомендации по определению массы нефти при учетных операциях с применением систем измерения количества и показателей качества нефти”.

- МИ 2775-2002 “Порядок метрологического и технического обеспечения промышленной эксплуатации систем измерения количества и показателей качества нефти, турбопоршневых поверочных установок и средств измерений в их составе”.

- МИ 2837-2003 “Приемо-сдаточные пункты нефти. Метрологическое и техническое обеспечение”

- МИ 3081-2007 “Системы измерений количества и показателей качества нефти, светлых нефтепродуктов и жидких углеводородов. Техническое обслуживание и ремонт. Основные положения”.

- Технологические карты технического обслуживания оборудования и средств измерений СИКН № 297 ПСП «Прогресс» (Приложение Г).

- Инструкция по эксплуатации СИКН № 297.

3.2.  Выполнение работ по Техническому обслуживанию в режиме:

ТО-1 -1 раз в месяц;

ТО-2 -1 раз в квартал;

ТО-3 -1 раз в год.

Выполнение работ по КМХ согласно Приложению В;

Выполнение поверочных работ, согласно Приложению Б.

3.3. Выполнение требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и экологической безопасности.

3.4. Выполнение требований нормативной документации ООО «ЮКОЛА-нефть».

4. Виды и объемы работ по техническому обслуживанию и метрологическому обеспечению.

4.1. Выполнение технического обслуживания оборудования и средств измерений СИКН № 297.

4.2.1. Средства измерений СИКН №297, передаваемых на техническое обслуживание и метрологическое обеспечение, приведены в Графиках (Приложения А, Б, В).

4.2.2. Выполнение технического обслуживания оборудования и средств измерений СИКН № 297 в объеме ТО-1, ТО-2, ТО-3 выполняется в соответствии с технологическими картами по графику ТО на 2024г. (Приложение А).

4.3. Проведение контроля метрологических характеристик средств измерений СИКН № 297.

4.3.1. Контроль метрологических характеристик средств измерений СИКН № 297 выполняется по графику КМХ на 2024 г. (Приложение В), составленному на основании актов определения межконтрольного интервала преобразователей массового расхода СИКН №297 и МИ 2775-2002 с учетом первого года эксплуатации СИКН.

4.3.2. Внеочередное проведение КМХ выполняется по условиям, указанным в разделе “Виды и объемы внеплановых работ”.

4.4. Проведение технического обслуживания ИВК «ИМЦ-07» в составе СИКН № 297.

4.4.1.   Работы по техническому обслуживанию и поверке ИВК «ИМЦ-07» выполняются силами специалистов Исполнителя, имеющих сертификат обучения от Производителя ИВК «ИМЦ-07».

4.5. Подготовка к государственной поверке средств измерений в составе СИКН № 297.

4.5.1. Подготовка к государственной поверке средств измерений в составе СИКН № 297 выполняется по графику ТО-3 на 2024 г. (Приложение А)

4.6. Градуировка и поверка преобразователя плотности жидкости CDM100P.

4.6.1. Исполнитель оказывает услуги по градуировке (при необходимости) и поверке преобразователя плотности жидкости поточного типа CDM100P пикнометрической установкой на объекте Заказчика (по месту эксплуатации преобразователя плотности в БИК СИКН № 297) (в соответствии с МИ 2816-2012).

4.6.2. Поверке подлежит преобразователь плотности и расхода CDM модификации CDM100P из состава оборудования СИКН №297.

4.6.3. СИ СИКН для выполнения работ по ТО и МО предоставляются Заказчиком на ПСП «Прогресс».

4.6.4. Исполнитель обеспечивает доставку специалистов вместе с необходимым оборудование (пикнометрической установкой) на ПСП «Прогресс» за счет собственных средств.

4.6.5. Исполнитель обеспечивает (в согласованные сроки проведения поверки) присутсвие на объекте представителя регионального центра стандартизации и метрологии.

4.7. Поверка влагомеров нефти поточных УДВН-1пм.

4.7.1. Поверка влагомеров нефти поточных УДВН-1пм выполняется Исполнителем в специализированной поверочной лаборатории.

4.7.2. Поверке подлежат влагомеры нефти УДВН-1пм в количестве 2 шт. из состава БИК СИКН №297 с проведением ТО-3 согласно графику ТО (Приложение А).

4.7.3. СИ передаются Исполнителю Заказчиком на ПСП «Прогресс».

4.7.4. Исполнитель обеспечивает доставку СИ по маршруту ПСП «Прогресс» - специализированная поверочная лаборатория - ПСП «Прогресс» за счет собственных средств.

4.8. Поверка преобразователей расхода.

4.8.1. Поверка преобразователей расхода массовых выполняется Исполнителем на ПСП «Прогресс» с применением ТПУ типа OGSB (в соответствии с МИ 3151-2008).

4.8.2. Поверке подлежат преобразователи расхода массовые Promass F300 8F3B1H в количестве 2 шт. из состава БИЛ СИКН №297 с проведением ТО-3 согласно графику ТО (Приложение А).

4.8.3. СИ СИКН для выполнения работ по ТО и МО предоставляются Заказчиком на ПСП «Прогресс».

4.8.4. Исполнитель обеспечивает (в согласованные сроки проведения поверки) присутствие на объекте представителя регионального центра стандартизации и метрологии.

4.9. Поверка преобразователей вязкости типа FVM.

4.9.1. Поверка преобразователей вязкости типа FVM выполняется Исполнителем в специализированной поверочной лаборатории.

4.9.2. Поверке подлежат преобразователей вязкости FVM в количестве 2 шт. из состава БИК СИКН №297 с проведением ТО-3 согласно графику ТО (Приложение А).

4.9.3. СИ передаются Исполнителю Заказчиком на ПСП «Прогресс».

4.9.4. Исполнитель обеспечивает доставку СИ по маршруту ПСП «Прогресс» - специализированная поверочная лаборатория - ПСП «Прогресс» за счет собственных средств.

4.10. Поверка преобразователя расхода ультразвукового типа OPTISONIC.

4.10.1. Поверка преобразователя расхода ультразвукового типа OPTISONIC выполняется Исполнителем в специализированной поверочной лаборатории.

4.10.2. Поверке подлежат преобразователь расхода ультразвуковой OPTISONIC 3400 в количестве 1 шт. из состава БИК СИКН №297 с проведением ТО-3 согласно графику ТО (Приложение А).

4.10.3. СИ передаются Исполнителю Заказчиком на ПСП «Прогресс».

4.10.4. Исполнитель обеспечивает доставку СИ по маршруту ПСП «Прогресс» - специализированная поверочная лаборатория - ПСП «Прогресс» за счет собственных средств.

4.10.5. Исполнитель обеспечивает проведение срочной поверки преобразователя расхода ультразвукового OPTISONIC 3400 в период плановой остановки МН в случае отсутствия у Заказчика обменного фонда на период проведения работ.

4.11. Поверка ТПУ 2-го разряда OGSB.

4.11.1. Поверка на месте эксплуатации (ПСП «Прогресс») ТПУ 2-го разряда OGSB выполняется Исполнителем в соответствии с рекомендацией МИ 2974-2006 с изменениями №№1, 2, 3.

4.11.2. Исполнитель оказывает услуги по поверке с помощью передвижной ТПУ 1-го разряда.

4.11.3. Исполнитель обеспечивает доставку передвижной ТПУ 1-го разряда на ПСП «Прогресс» за счет собственных средств.

4.12. Виды и объемы внеплановых работ по техническому обслуживанию и метрологическому обеспечению СИКН №297.

4.12.1. К внеплановым работам относятся работы в объеме КМХ, ТО-2, ТО-3 и внеочередные поверки СИ, вызванные:

- нарушением целостности пломб представителей Росстандарта;

- нарушением оттисков поверительных (калибровочных) клейм, в том числе после проведения внеплановых ремонтов СИ;

- требованиями принимающей стороны;

- отклонениями метрологических характеристик СИ, для устранения которых требуется проведение внепланового ТО;

- другие случаи (по согласованию сторон).

4.12.2. Внеплановые работы проводятся по Заявке Заказчика.

4.12.3. Внеплановые услуги оказываются Исполнителем по согласованию с Заказчиком на основании Дополнительного соглашения.

4.13. Доставка СИ для поверки в специализированных лабораториях.

4.13.1. Исполнитель обеспечивает доставку СИ, проходящих поверку в специализированных лабораториях, за счёт собственных сил и средств (Самовывозом или привлекаемой почтовой или курьерской службой).

4.13.2. Доставка должна осуществляться от п. Прогресс и обратно, по согласованию с Заказчиком.

4.14. Организационно-технические мероприятия.

4.14.1. Оформление эксплуатационной документации оборудования и средств измерений СИКН №297 производится Исполнителем согласно требованиям нормативной документации, указанной в п.3 настоящего Технического Задания.

4.14.2. Исполнитель представляет ежемесячные отчеты о выполнении ТО и МО СИКН № 297 в курирующую службу Заказчика (Отдел метрологии и автоматизации).

4.14.3. Ответственный представитель Исполнителя принимает участие в работе совместных с АО «Транснефть-Приволга» комиссий по проверке ведения учетных операций на ПСП «Прогресс» СИКН №297 ООО «ЮКОЛА-нефть» и по состоянию ведения ТО и МО СИ, оборудования, оформления документации на СИКН № 297. Заказчик обязуется направить уведомление для принятия участия в работе комиссии за 3 рабочих дня

4.14.4. Разработка и предоставление Заказчику предложений по повышению надежности и безопасности работы оборудования и средств измерений в составе СИКН № 297.

4.14.5. Оказание Исполнителем консультационных услуг Заказчику по вопросам, касающимся улучшения качества и надежности работы СИ и оборудования СИКН № 297.

5. Требования к Исполнителю работ

5.1. Требования по организационно-техническому обеспечению.

5.1.1. Наличие у Исполнителя сертификата обучения от Разработчика и Производителя программного обеспечения  “Forward” АРМ оператора и ИВК «ИМЦ-07».

5.1.2. Наличие у Исполнителя необходимой разрешительной документации на право проведения работ в рамках технического обслуживания (ТО) и метрологического обеспечения средств измерений и оборудования СИКН № 297.

5.1.2. Гарантия Исполнителя на выполненные работы по техническому обслуживанию средств измерений и оборудования СИКН № 297 (ТО-1, ТО-2, ТО-3) на период до очередного их выполнения согласно утверждаемому годовому графику.

5.1.3. Наличие у специалистов Исполнителя удостоверений и сертификатов повышения квалификации, о прохождении обучения по обслуживанию СИ, на право проведения ремонтных и калибровочных работ, для работы с оборудованием и программно-техническим комплексом СОИ в составе СИКН № 297.

5.1.4. Выполнение работ на объекте Заказчика силами штатных специалистов Исполнителя, находящихся в должности не ниже инженера КИПиА, с непрерывным опытом обслуживания и ремонта оборудования, указанного в настоящем Задании, не менее 3 (трех) лет.

5.2. Исполнитель обеспечивает:

5.2.1. Состав бригад на объекте в достаточной численности и квалификации для проведения ТО в рамках настоящего Задания и последующего договора.

5.2.2. Прием на техническое обслуживание средств измерений и оборудования в составе СИКН № 297 согласно графику ТО (Приложение А).

5.2.4. Предповерочную подготовку в рамках ТО образцовых средств измерений.

5.2.5. Охрану труда, технику безопасности и средства защиты собственных сотрудников на Объекте.

5.2.6. Устранение выявленных недостатков технического обслуживания средств измерений и оборудования в составе СИКН № 297, переданных на ТО Исполнителю, в ходе ее эксплуатации за свой счет.

5.3. Исполнитель обеспечивает наличие на объекте:

5.3.1. Утвержденного табеля технической оснащенности обслуживающего персонала для выполнения работ в рамках настоящего Задания.

5.3.2. Современного инструмента, калибраторов, образцового оборудования, персонального компьютера (ноутбука).

5.3.3. Вспомогательных материалов и ЗИП для выполнения технического обслуживания и метрологического обеспечения средств измерений и оборудования в составе СИКН №297, переданных на ТО Исполнителю.

5.3.4. Поверочных и промывочных жидкостей, газовых смесей, ветоши и прочих расходных материалов, в объемах, необходимых для своевременного и качественного выполнения работ. Номенклатура и количество расходных материалов предварительно согласовывается с Заказчиком.

5.3.5. Своевременную доставку на Объект собственных образцовых средств (при необходимости) для поверки и/или калибровки СИ СИКН № 297, с действующими свидетельствами о поверке и в технически исправном состоянии.

6. Перечень обязательств Заказчика.

6.1. Организационно-технические мероприятия.

6.1.1. Обеспечение наличия технологических карт по техническому обслуживанию средств измерений и оборудования СИКН № 297.

6.1.2. Обеспечение условий для выполнения поверки СИ в составе СИКН № 297 на Объекте.

6.1.3. Обеспечение свободного доступа специалистов Исполнителя в помещения операторной ПСП и ХАЛ на ПСП «Прогресс» на время проведения работ.

6.2. Доставка сотрудников Исполнителя.

6.2.1. Доставка сотрудников Исполнителя на ПСП «Прогресс» выполняется за счёт сил и средств Исполнителя.

7. Методика расчета и форма предоставления информации о стоимости услуг.

7.1. Предоставление информации о стоимости услуг

7.1.1.  Стоимость услуг отражается в заполненной Смете на техническое обслуживание на проведение работ по ТО и МО в произвольной форме.

7.1.2. В обязательном порядке должны быть предоставлены Калькуляции на каждый вид работ (ТО, МО,  КМХ, Поверка СИ) в произвольной форме.

8. Требования к объему организационно-технической информации, предоставляемой участником конкурса.

8.1. Исполнитель предоставляет в обязательном порядке:

8.1.1. Копии свидетельства о регистрации в РСК с Приложением.

8.1.2. Копии сертификатов об обучении по обслуживанию ИВК «ИМЦ-07» от Производителя ИВК.

8.1.3. Копии сертификатов об обучении по обслуживанию и сопровождению ПО “Forward” АРМ оператора от Разработчика ПО.

8.1.4. Референс-лист с перечнем предприятий, которым оказывались услуги по техническому обслуживанию СИКН, с указанием объемов, контактных телефонов (адресов электронной почты) и ФИО представителя Заказчика (возможно предоставление письменных отзывов Заказчиков).

8.1.5. Квалификационный лист персонала, сведения о его специализированном обучении.

8.1.6. Список персонала для работы на Объекте Заказчика (СИКН № 297 ПСП «Прогресс»).

8.1.7. Опыт работы по проектированию СИКН, разработке и настройке программного обеспечения в ее составе.

8.1.8. Перечень эталонных и вспомогательных средств измерений, предоставляемых Исполнителем, необходимых для выполнения работ по подготовке к поверке СИ СИКН № 297 с копией действующих свидетельств о поверке.

8.1.9. Копии удостоверений о повышении квалификации в области ТО и МО СИ и оборудования СИКН № 297.

9. Приложение.

| 1. | Приложение А. | График технического обслуживания СИ и оборудования СИКН №297 на 2024 год. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Приложение Б. | График поверки СИ СИКН №297 на 2024 год. |
| 3. | Приложение В. | График КМХ СИ СИКН №297 на 2024 год. |
| 4. | Приложение Г. | Технологические карты технического обслуживания СИ и оборудования СИКН №297 на 2024 год |

| Подготовил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный метролог – начальник отдела МиА |  | А.В. Повшук |
| Согласовано: |  |  |
| Заместитель генерального директора по производству – главный инженер |  | П.А. Пиксин |