Техническое задание

на разработку проектной документации по объекту:

«Обустройство Кротовского месторождения ООО «Юкола-нефть».

| 1. Основание для проектирования | Бизнес - план развития ООО «Юкола-нефть». Техническое задание на разработку проектной документации. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Район строительства | Саратовская область, Духовницкий район. Абсолютная минимальная температура района производства работ - минус 37°С. Расчетная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 - минус 25°С. Абсолютная максимальная температура района ведения работ плюс 41°С. |  |  |
| 3. Вид строительства | Новое строительство |  |  |
| 4. Стадийность проектирования | Одностадийное. Проектная документация. |  |  |
| 5. Ранее выполненная проектная документация по объекту | «Строительство сборного пункта Кротовского месторождения» – 2007 г. |  |  |
| 6. Заказчик | ООО «Юкола-нефть» |  |  |
| 7. Источник финансирования | Собственные и заемные средства заказчика. |  |  |
| 8. Генеральный проектировщик |  |  |  |
| 9. Генеральный подрядчик | Определяется заказчиком |  |  |
| 10. Субподрядные проектные организации | Определяются генеральным проектировщиком по согласованию с заказчиком. |  |  |
| 11. Сроки выполнения работ | В соответствии с календарным планом. |  |  |
| 12. Состав проектной документации | Состав и содержание разделов проектной документации сформировать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». В состав раздела: «Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации» включить: - подраздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; - подраздел «Мероприятия по противодействию терроризму». |  |  |
| 13. Исходные данные | Для разработки проектной документации Заказчик должен предоставить: 1. Лицензию на право пользования недрами. 2. Разрешительные документы на земельные участки. 3. Результаты лабораторных анализов нефти, газа и пластовой воды. 4. Технические требования (условия) на: электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, автоматизацию технологических процессов. 5. Исходные данные для разработки раздела проекта: «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Другие дополнительные материалы, необходимые для проектирования - по запросу проектной организации. |  |  |
| 14. Особые условия строительства | Не регламентируются |  |  |
| 15. Требования по вариантности и конкурентной разработке | Выбор оборудования и материалов осуществлять на альтернативной основе |  |  |
| 16. Основные технико-экономические показатели и идентификационные признаки | 1. Основные технико-экономические показатели Кротовского месторождения и Кротовского нефтесборного пункта: - суточный объем газожидкостной смеси, поступающей от Кротовского месторождения на Кротовский НСП - 294,0 м3; - суточный объем жидкости, поступающий на Кротовский НСП: - от Иверского месторождения - 171,0м3; - от Покровского месторождения – 153,0м3. Общий объем жидкости, перекачиваемой на Никольский НСП - 618,0 м3. 2. Признак идентификации объектов проектирования: «Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ, указанных в приложении 1 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»». 3. Проектируемые сооружения относятся к категории опасных производственных объектов. 4. Класс опасности проектируемого объекта согласно Федеральному закону от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", табл.2 – 3. 5. В районе производства работ возможны опасные природные процессы и явления: сильные морозы в зимний период и аномально жаркая погода в летний период. Чрезвычайная пожароопасность. |  |  |
| 17. Требования к проектным решениям |  |  |  |
| 17.1 Требования к технологическим решениям по обустройству устьев эксплуатационных скважин и прокладке промысловых трубопроводов | 1. Выполнить трубопроводную обвязку устьев эксплуатационных скважин Кротовского месторождения №№1,2,3,4,5,6,7,8, 11,12,14,15,16,17,18,20,21 по трубному и затрубному пространству с установкой обратного клапана и отсекающей запорной арматуры на выкидном трубопроводе. Предусмотреть штуцер для пропарки и манометр. 2. Предусмотреть площадку для обслуживания скважин. 3. Для замера продукции скважин предусмотреть автоматизированные групповые замерные установки (АГЗУ), 2 установки. Типоразмер Замерных установок согласовать с Заказчиком. 4. Разработать трассу выкидных трубопроводов от устьев эксплуатационных скважин до АГЗУ-1 и АГЗУ-2. Глубину заложения выкидных трубопроводов принять равной 0,8м. Диаметры трубопроводов принять равными 114мм, толщину стенки труб - 7мм. 5. Разработать трассу трубопровода от АГЗУ-2 до АГЗУ-1. Глубину заложения трубопровода принять равной 0,8м, диаметр трубопровода 159мм, толщина стенки труб - 7мм. Протяженность трубопровода-коллектора 1425м; корректировать после разработки трассы. 6. Разработать трассу трубопровода от Кротовского месторождения (АГЗУ 1) до Кротовского НСП. Глубину заложения трубопровода принять равной 1,2м, диаметр трубопровода 159мм, толщина стенки труб - 7мм. Протяженность трубопровода-коллектора 3250м; корректировать после разработки трассы. На трубопроводе предусмотреть камеру пуска средств очистки и диагностики (СОД). 7. Антикоррозионная изоляция всех подземных трубопроводов - полимерно - ленточная нормального и усиленного типов. |  |  |
| 17.2 Требования к технологическим решениям при строительстве сборного пункта | Проектными решениями предусмотреть: 1. Нефтегазовый сепаратор НГС I-1,6-1200 и сепаратор сетчатый ГС1-2,5-600. 2. Путевые подогреватели ПНПТ-0,3Г (рабочий, резервный). 3.Узлы замера расхода попутного нефтяного газа на факел и на путевые подогреватели. 4. Дренажные ёмкости подземного исполнения для сброса жидкости с технологического оборудования и резервуаров. 5. Резервуарный парк из 2-х вертикальных стальных резервуаров РВС-1000 для сбора и хранения нефти. 6. Насосную установку (рабочая, резервная) для перекачки нефти от Кротовского НСП до Никольского НСП. Насосные агрегаты расположить под навесом. На насосных агрегатах предусмотреть двойные торцевые уплотнения. 7. Узел замера расхода жидкости, перекачиваемого на Никольский НСП. 8. Камеры приёма СОД на трубопроводах - коллекторах от Иверского, Покровского и Кротовского месторождений. 9. Пункт налива нефти с устройством АСН 100 для отгрузки нефти автомобильным транспортом при непредвиденных обстоятельствах или при плановой остановке нефтепровода Кротовский НСП - Никольский НСП. 10. При подборе технологического оборудования использовать только сертифицированное оборудование. 11. Технические решения, принятые в проектной документации, должны обеспечить надежную эксплуатацию при минимальной численности обслуживающего персонала. Режим работы - круглосуточный, непрерывный. |  |  |
| 17.3 Требования к системе электроснабжения | 1. Электроснабжение объектов выполнить в соответствии с ТУ, выданными Заказчиком. Основное электроснабжение скважин и сборного пункта - от сетей ЛЭП, резервное - от проектируемой ДГУ (на дизельном топливе). Мощность резервного источника электроснабжения (ДГУ) определить проектом. 2. Выполнить подключение электросилового оборудования. 3. Выполнить молниезащиту и заземление оборудования, сооружений. Параметры молниезащиты определить расчетным путем. 4.Электрохимзащиту трубопроводов не предусматривать. |  |  |
| 17.4 Требования к системе отопления, вентиляции и кондиционирования | В производственных помещениях основного и вспомогательного назначения предусмотреть маслонаполненные электронагреватели. Вентиляция помещений - естественная. |  |  |
| 17.5 Требования к системе водоснабжения | Водоснабжение объекта выполнить в соответствии с ТУ, выданными Заказчиком. 1. Хозяйственно-питьевое водоснабжение - привозное, автомобильным транспортом. 2. Водоснабжение для технических нужд сборного пункта, пополнения противопожарного запаса воды - от водозаборной скважины №38/07. 3. Выполнить обустройство артезианской скважины №38/07 с прокладкой водовода от скважины до резервуаров противопожарного запаса воды. Протяженность водовода 75м; корректировать после разработки трассы. |  |  |
| 17.6 Требования к системе водоотведения | Водоотведение с проектируемых площадок выполнить в соответствии с ТУ, выданными Заказчиком. Промышленно – ливневую канализацию выполнить в подземную накопительную емкость с последующим вывозом в установленное место. Хозбытовую: в выгреб с последующим вывозом на очистные сооружения. |  |  |
| 17.7 Требования к системе связи, телемеханики | Согласно техническим условиям выдаваемым Заказчиком. |  |  |
| 17.8 Требования к системе автоматизации, КИП и А | Систему автоматизации, КИП и А объекта выполнить в соответствии с ТУ, выданными Заказчиком. |  |  |
| 18 Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | 1. Уровень ответственности зданий и сооружений - нормальный. 2. Размещение проектируемых сооружений на сборном пункте выполнить с учетом противопожарных разрывов. 3. Опоры под трубопроводы выполнить из труб. 4. Принятые конструктивные и строительные решения должны обеспечивать нормативный запас прочности при минимальных строительных затратах. |  |  |
| 19. Выделение пусковых комплексов, требования к перспективному расширению предприятия | Не требуется |  |  |
| 20. Условия и Требования к разработке природоохранных мер, мероприятия по охране окружающей среды и результаты оценки воздействия на окружающую среду | В соответствии с "Градостроительным кодексом РФ" и ведомственными нормативно-техническими документами. 1. Разработать раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" с учетом (но не ограничиваясь) требований: - Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"; -- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; - Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления» - Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"; - Постановления Правительства РФ от 13.08.1996 № 997 "Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередач; - Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; и других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации, - Разработать подраздел "Оценка воздействия на окружающую среду'" (ОВОС). - Отдельной главой обосновать категорию проектируемого объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, в соответствии с Постановлением правительства РФ от 31.12.2020г. №2398 "Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категории". - Разработать раздел рекультивация земель. |  |  |
| 21. Требования к разработке мероприятий по пожарной безопасности | Проектируемые сооружения являются взрывопожароопасными, пожары класса «В» (пожары горючих жидкостей). Мероприятия по пожарной безопасности разработать в соответствии №123-ФЗ, СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений». На сборном пункте предусмотреть систему пожаротушения воздушно-механической пеной средней кратности состоящую из: - подземных емкостей для хранения противопожарного запаса воды с трубопроводной обвязкой для подключения передвижной пожарной техники; - первичных средств пожаротушения. |  |  |
| 22. Требования к сметной документации | Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. N 87 г. (Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, п.7) подраздел "Сметная документация" не разрабатывать. |  |  |
| 23. Требования по разработке инженерно- технических мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями действующих на территории РФ нормативных документов и исходных данных ГУ МЧС по Саратовской области. |  |  |
| 24. Требования к выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ | Не требуется. |  |  |
| 25. Требования к оформлению документации | В соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020. |  |  |
| 26. Комплектность технической документации | 1. Представить ООО «ЮКОЛА-Нефть» проектную документацию в 3-х экземплярах на бумажном носителе и комплект проектной документации на электронном носителе в формате PDF и в редактируемом формате. 2. Комплектность и вид проектной и рабочей документации должны соответствовать: - Градостроительному кодексу РФ; - Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»: - требованиям статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» - СП 18.13330.2019 – «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка. (Генеральные планы промышленных предприятий)»; - ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов»; - ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»: СП 56.13330.2011 «Производственные здания» - Федеральному' закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Приказу МПР РФ от 01 декабря 2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» - Федеральному закону от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; - Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издания 6 и 7; - Федеральному закону от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 3. Оформление проектной и рабочей документации - в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020.. 4. Комплект проектной документации должен содержать лист «Состав проекта», включающий перечень разделов проектной документации. 5. Разработать ПОС с учетом этапов строительства. 6. Указать в проектной документации срок полезного использования объектов. 7. Подрядчик в течение двух рабочих дней по письменному запросу информирует Заказчика в письменной форме о состоянии дел. |  |  |
| 27. Порядок исполнения работы | Предусмотреть следующие этапы разработки документации: 1 этап – предпроектные решения (гидравлический расчет по объекту) 2 этап – инженерные изыскания 3 этап – разработка проектной документации 4 этап – экспертиза проекта |  |  |
| 28. Порядок сдачи работы | 1. Генпроектировщик разрабатывает проектную документацию и передает Заказчику. Совместно с Заказчиком направляет ее на негосударственную экспертизу и государственную экологическую экспертизу. 2. Осуществляет техническое сопровождение экспертиз документации до получения положительного заключения. Стоимость экспертиз проекта оплачивается заказчиком по фактическим затратам. |  |  |
| 29. Порядок оплаты выполненных работ. | Предусматривается поэтапная оплата работ. 80% от стоимости этапа оплачивается в течение 30 календарных дней после завершения каждого этапа работ согласно выставленным подрядчиком счетам, рассчитанным на основании подписываемых форм КС-2 и КС-3, остальные 20% оплачиваются по факту получения положительного заключения экспертиз в соответствие с п. 29 настоящего технического задания. |  |  |