Техническое задание

На поставку: Нефтевоз седельный тягач УРАЛ 44202-3511 + ППЦ-20куб.

Заказчик: ООО «ЮКОЛА-нефть»

Адрес поставки: Саратовская обл. г. Пугачев

Количество: 1шт.

Поставщик обязуется поставить товар до адреса поставки за свой счет.

Предоставляемый гарантийный срок не менее 18мес.

Автоцистерна ППЦ-20 должна соответствовать нижеуказанным параметрам:

Основные технические характеристики

| Полуприцеп цистерна 20 куб. для перевозки светлых нефтепродуктов |  |
| --- | --- |
| Назначение автоцистерны | Транспортирование и кратковременное хранение светлых нефтепродуктов, нефти, нефтесодержащих жидкостей |
| Перевозимая жидкость | Нефть сырая |
| Объем автоцистерны | 20м3 |
| Сечение цистерны | Чемодан |
| Количество секций | 1 |
| Волнорезы | Усиленные |
| Материал цистерны | Сталь 09Г2С, толщ 4мм. |
| Высота ССУ под тягач | 1550 мм. |
| Опорное устройство двухскоростное, гп. | 24 (50)т. |
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 2 шт. |
| Автошины | 425/85R21 |
| Наружное покрытие цистерны | Лакокрасочное покрытие, оранжевы цвет RAL-2009 с надписями «ОГНЕОПАСНО» по бокам автоцистерны. Контурная маркировка светоотражающей лентой. |
| Тормозная система | Тормозная система с пневматическим приводом с ABS механизм колодочный барабанного типа на всех колесах. Стояночная тормозная система ручная с пневматическим приводом, воздействующим на колодки тормозных механизмов второй оси. |
| Слив | Расположение заднее с днища |
| Алюминиевая крышка горловин с наливным люком, дыхательным клапаном | 1шт. |
| Донный клапан | DN100, фланцевый с пневмоуправлением и ручным дублером-1шт. выполненным по стандарту EN13308, имеющий нестираемую маркировку на корпусе. |
| Горловина | 1шт. |
| Лестница, площадка для обслуживания | С противоскользящей поверхностью, складной поручень в зоне горловин. Расположение лестницы с заднего торца цистерны. |
| Электрооборудование | -задние габариты, -боковые габариты, -подсветка узла выдачи. |
| Комплектность для перевозки опасных грузов: | -барабан заземления с тросом заземления со штырем на конце- 1шт. -ящик для песка-1 шт. (или 2шт. для размещения 25кг. песка) -ящик для кошмы-1шт. -огнетушитель ОП-6 в пластиковом ящике 2 шт. -экранирование проводки с термоусадкой, -табличка (сырая нефть 30/1267)- 1шт -крепление табличек транспортировки опасных грузов-1шт. |
| Документация | Сертификат о калибровке или свидетельство о поверке выданного метрологическим органом |
| Средства безопасности | Упор противооткатный-2шт. Заднее защитное устройство. Экологический короб для предотвращения пролива продукта. |
| Термоизоляция | Отсутствует |

Седельный тягач повышенной проходимости должен соответствовать нижеуказанным параметрам:

| Седельный тягач УРАЛ 44202-3511 для эксплуатации в сцепке с полуприцеп цистерна 20 куб. для перевозки светлых нефтепродуктов |  |
| --- | --- |
| Назначение | Буксировка Полуприцепа цистерны 20куб. |
| Колесная формула | 6*6 |
| Автошины | 425/85 R21 |
| Спальное место | да |
| Двигатель | ЯМЗ-53613-10 |
| Тормозная система | Пневматическая |
| Подготовка седельного тягача под ДОПОГ | - Тахограф под ADR - Кнопка отключения массы в кабине по ДОПОГ - Наружная кнопка отключения массы по IP 65 - УОС - Набор ДОПОГ - Колпачки на клеммы АКБ - Проблесковые маячки |