## Техническое задание

на покупку оборудования

установка дозирования реагента (УДР) - 2шт.

Технические характеристики

| Наименование характеристики | Показатели |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение силовой цепи – Uн Номинальная частота питающей сети – Fн | 380 В ±15% 50 ±1 Гц |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 2,5 |
| Климатическое исполнение, Категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69 Температура окружающей среды | У 1 от -40°С до +50°С |
| Степень защиты | IP43 |
| Дозируемые реагенты | ингибиторы АСПО |
| Плотность дозируемого реагента | 700-1400 кг/м3 |
| Режим работы | непрерывный и циклический, без постоянного присутствия обслуживающего персонала |
| Количество насосов-дозаторов | 2 |
| Производительность насоса-дозатора, | 2,5-10 л/ч |
| Номинальное давление дозировочного насоса | До 100 кгс/см (10,0 МПа) |
| Количество баков | 1 |
| Емкость бака, м3 | 2,0 м3 |
| Материал изготовления бака | Ст20 |
| Наличие насоса перекачки | Да, НМШ 5-25-4 |
| Наличие обогрева насосов | нет |
| Наличие мерной линейки на визуальном указателе уровня | Да |
| Шкала деления мерной линейки | 0,001м |
| Ручное управление насосами-дозаторами | Да |
| Ручная настройка основных защит и регулирование уставок | Да |
| Измерение давления подачи, сигнализация предельных отклонений | Да, манометр электроконтактный |
| Контроль уровня реагента | Да, визуальный указатель уровня |
| Наличие обогрева ёмкости | Утепление и обогрев ёмкости |
| Сигнализация предельных отклонений температуры реагента | нет |
| Организация непрерывной подачи реагента | Да |
| Наличие пожарной сигнализации | Нет |
| Наличие охранной сигнализации | Нет |
| Наличие освещения | Нет |
| Наличие контроля загазованности | Нет |
| Дистанционный контроль с возможностью просмотра параметров "работа/остановка насоса" | Нет |
| Масса установки без реагента не более, кг | 1000 |
| Габаритные размеры не более, мм | 2600х1600х1800* |

Дополнительные условия:

Срок поставки 2 шт. – 150 календарных дней с момента получения предоплаты.

Условия оплаты - 30% предоплата, 70% - по факту готовности продукции к отгрузке.

Доставка: включена до УПН «Богородское» с. Богородское, Духовницкий район, Саратовская обл.