# ГЕОЛОГО-Технологическое задание

на проведение геолого-технологических исследований (ГТИ)

в эксплуатационной скважине №3 Георгиевского месторождения

Эксплуатационная скважина №3 Георгиевского месторождения расположена в 10,8 км. на юго-запад от с. Марьевка Самарской области.

Начало работы станции ГТИ планируется с 11.01.2025 г.(может быть уточнен), интервал исследования 800-1773 м., период работы – 30 сут.

Проектная конструкция скважины:

•	426 мм. – направление – 26 м., подъем цемента до устья;

•	324 мм. – кондуктор – 105 м., подъем цемента до устья;

•	245 мм. - техническая колонна – 776 м., подъем цемента до устья;

•	146 мм. – эксплуатационная колонна - 1773 м., подъем цемента до 626 м.

Фактическая конструкция скважины:

•	426 мм. – направление – 126,5 м., подъем цемента до устья;

•	324 мм. – кондуктор – 411 м., подъем цемента до устья;

•	245 мм. - техническая колонна – 776 м., подъем цемента до устья.

Геолого-технические исследования (ГТИ) планируется производить при бурении наклонно-направленного ствола в интервале 800-1773 м. при максимальном наборе кривизны на глубине 953 м. до угла в 230.

Проектный геологический разрез

| № | Интервалы по стволу, м |  |  | Стратиграфическая | Литология |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | от | до | мощность | приуроченность |  |
| 1 | 713 | 1004 | 291 | Каширские | Известняки |
| 2 | 1004 | 1117 | 113 | Верейские+мелекесские | Глины, алевролиты, |
|  |  |  |  |  | песчаники |
| 3 | 1117 | 1610 | 493 | Черемшанские+прикамские, серпуховские, веневские+ михайловские, алексинские | Известняки, доломиты, глины |
| 4 | 1610 | 1644 | 34 | Тульские | Глины, песчаники, алевролиты, аргиллиты, известняки |
| 5 | 1644 | 1676 | 32 | Бобриковские | Глины, песчаники |
| 6 | 1676 | 1712 | 36 | Кизеловские+черепетские | Известняки |
| 7 | 1712 | 1746 | 34 | Упинские | Известняки, |
|  |  |  |  |  | аргиллиты |
| 8 | 1746 | 1756 | 10 | Малевские | Известняки |
| 9 | 1756 | 1773 | 17 | Заволжские | Известняки |

Интервалы нефтегазонасыщения

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал глубин, м |  | Тип коллектора |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| C2cm+pk | 1117 | 1122 | карбонатный |
| C1bb | 1644 | 1676 | терригенный |
| C1up | 1712 | 1746 | карбонатный |
| C1ml | 1746 | 1756 | карбонатный |

Осложнения, ожидаемые в проектируемой скважине

| Интервал глубин, м | Возраст | Вид осложнений и характер проявления | Причины, вызывающие осложнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Осыпи, обвалы, кавернообразование |  |  |  |  |
| 1004-1117 | Верейский, мелекесский | Осыпи, обвалы, кавернообразование | Неустойчивые породы, нарушение технологии и параметров бурового раствора, |  |
| 1610-1676 | Тульский, бобриковский |  |  |  |
| Поглощения |  |  |  |  |
| 1352-1450 | серпуховский | От частичного до полного | Трещиноватость и кавернозность, превышение гидростатического и гидродинамического давлений промывочной жидкости над пластовым |  |
| Прихватоопасные зоны |  |  |  |  |
| 1004-1117 | Верейский, мелекесский | Заклинки. сальникообразования | Несоблюдение параметров бур. раствора, нарушение режима промывки скважины, оставление бур. инструмента без движения в скважине |  |
| 1610-1676 | Тульский, бобриковский | Заклинки. сальникообразования |  |  |
| Нефтепроявления |  |  |  |  |
| 1117-1122 | Черемшано-прикамский | Нефть + растворенный газ | Превышение пластового давления над гидростатическим. |  |
| 1644-1676 | Бобриковский |  |  |  |
| 1712-1746 | Упинский |  |  |  |
| 1746-1756 | Малевский |  |  |  |

1. Общие положения

Комплекс ГТИ предусматривает работу:

- отряда станции ГТИ, осуществляющего сбор и регистрацию технологических и  геолого-геохимических параметров, с выдачей оперативных предупреждений, рекомендаций и заключений;

- группы программного, технического сопровождения и ремонта станции ГТИ;

- контрольно-интерпретационной партии, осуществляющей приемку, обработку и интерпретацию первичных материалов, выдачу заключений, составление отчета по скважине.

Комплекс ГТИ обеспечивает:

- Непрерывную регистрацию технологических параметров в процессе бурения, СПО, спуска и крепления обсадных колонн посредством датчиков, установленных на оборудовании буровой установки;

- Непрерывную регистрацию геолого-геохимических параметров, проведение полного комплекса геолого-геохимических исследований;

- Непрерывное наблюдение за процессом бурения персоналом станции ГТИ с выдачей предупреждений службе Заказчика об отклонениях параметров за пределы значений, заранее согласованных с технологической и геологической службами Заказчика;

- Обработку полученной информации, отображение получаемой информации в реально-временном виде, в том числе в локальной сети буровой;

- Передачу сводок, оперативной информации по каналам связи, оговоренным с Заказчиком;

- Хранение в полном объеме первичной и полученной в результате обработки информации.

2. Задание на проведение ГТИ

2.1. Провести геолого-геохимические и технологические исследования в интервале глубин согласно заявки на скважину.

3. Технологические исследования

3.1. Решаемые технологические задачи:

- раннее обнаружение газонефтеводопроявлений и поглощений при бурении;

- распознавание и определение продолжительности технологических операций;

- выбор и поддержание рационального режима бурения с контролем отработки долот;

- раннее обнаружение проявлений и поглощений при спуско-подъемных операциях,

- оптимизация спуско-подъемных операций;

- диагностика предаварийных ситуаций в реальном масштабе времени;

3.2. С целью решения поставленных технологических задач необходимо:

#### Регистрировать следующие параметры:

- вес на крюке, т;

- обороты ротора, об/мин;

- положение тальблока относительно стола ротора, м;

- число ходов насоса, х/мин;

- давление бурового раствора на манифольде, атм;

- поток на выходе, усл.ед;

- температура раствора на выходе, С°

- объем в рабочих емкостях, м3;

- объем в доливной емкости, м3;

- текущее время, сек;

- момент на роторе

Рассчитывать следующие параметры:

- текущая глубина забоя, м;

- глубина положения долота, м;

- расход бурового раствора на входе, л/с;

- нагрузка на долото, т;

- скорость СПО, м/сек;

- механическая скорость проходки, м/час;

- детальный механический каротаж (ДМК), мин/м;

- расчетный объем вытеснения - долива, м3;

- суммарный объем бурового раствора на буровой, м3;

- определение технологических режимов на буровой (бурение, проработка, СПО, ГИС,

”над забоем”и т.д);

- суммарные времена по рейсам, час:мин;

- время отставания по раствору и шламу, мин

4. Геолого-геохимические исследования

Решаемые геологические задачи:

- оперативное литолого-стратиграфическое расчленение разреза;

- оперативное выделение в разрезе пластов-коллекторов;

- оперативная оценка характера насыщения выделенных коллекторов;

- выявление в разрезе реперных горизонтов.

Регистрировать следующие параметры:

- суммарное содержание и количественный состав УВ-газов (С1-С5) в газовоздушной смеси, полученной в результате непрерывной частичной дегазации БР (ГВЛ), абс. %;

- относительное содержание УВ-газов (С1-С5) по ГВЛ, %.

Рассчитывать и определять следующие параметры:

- суммарное содержание и количественный состав УВ-газов (С1-С5) в газовоздушной смеси, полученной в результате термовакуумной дегазации (ТВД) проб БР, шлама и керна, см3/дм3;

- относительное содержание УВ–газов (С1-С5) при ТВД проб БР, шлама и керна, %;

- процентное содержание основных литологических разностей в пробах шлама, %;

- карбонатность известково-доломитовых разностей основной породы в шламе и керне (содержание кальцита, доломита, нерастворимого осадка), %;

- макроскопия шлама и керна (Макро-; и микроописание керна и шлама);

- наличие и характер битумоидов с помощью люминесцентно-битуминологического анализа проб шлама и керна (ЛБА).

5. Требования к проведению ГТИ

Геолого-технологические исследования на скважине проводятся в соответствии с «Технической инструкцией по проведению геолого-технологических исследований нефтяных и газовых скважин» РД 153-39.0-069-01

5.1. Начало работы станции ГТИ осуществляется на основании Заявки на проведение ГТИ.

5.2. Перед началом работ составляется акт  готовности станции ГТИ к производству работ.

5.3. Для визуального контроля за соблюдением технологических параметров бурения устанавливается компьютерный пульт для бурового мастера с отображением регистрируемых параметров.

5.4. Для оперативной связи на территории буровой обеспечивается проводная связь на 3 абонента.

5.5. С момента начала работы станции ГТИ персонал станции осуществляет:

- получение данных о значениях технологических параметров и контроль их выхода за пределы, заложенные в ГТН и РТК;

- оперативное информирование бурового мастера (бурильщика) об отклонениях от технических условий, предусмотренных ГТН и РТК, и фиксирование в буровом журнале выданных рекомендаций;

- анализ суммарного газосодержания и содержания УВ-газов в выходящем из скважины буровом растворе и автоматическую привязку их по глубине;

- проведение комплекса геолого-геохимических исследований;

- отображение в реальном времени получаемой информации на дисплее компьютера, ее запись в базу данных и вывод на печать в функции времени и глубины;

- обеспечение реально-временной передачи данных по локальной сети в пределах буровой (монитор бурового мастера);

- хранение в полном объеме первичной и полученной в результате обработки информации.

5.6. По окончании каждого этапа работ (ежемесячно) и завершении работы станции составляется акт выполнения работ на проведение ГТИ.

6. Требования к программному обеспечению

Программное обеспечение ГТИ обеспечивает:

6.1 Визуализацию параметров в заданном внутренним регламентом виде на экранах дисплеев;

6.2 Автоматическое определение текущего технологического режима на буровой: бурение, промывка, проработка, расчет текущей глубины долота над забоем при отрыве,  и т.д.;

6.3 Индикацию или сигнализацию о выходе заданных параметров регистрации за допустимые пределы;

6.4. Хранение информации во внутреннем формате в масштабе глубин и времени (store. dep и time. dep) для всех параметров;

6.5. Распечатку данных в аналоговом виде на цветных и черно-белых принтерах.

7. Требования к системе передачи данных

Система передачи данных со станции ГТИ обеспечивает ежесуточную передачу сводки в форме «Суточного рапорта ГТИ» и в случае возникновения нештатных ситуаций иной оперативной информации на уровень Заказчика по следующим электронным адресам: yukolaneft@mail.ru; mikheev@yukolaneft.ru; momotov@yukolaneft.ru

8. Организация передачи информации Заказчику

8.1. Оперативная информация

В процессе работы персонал станции ГТИ предоставляет представителю Заказчика на буровой:

- суточные рапорта с балансом времени – ежедневно;

- диаграммы технологических исследований (повременные) – ежедневно;

- диаграмма технологических исследований (поглубинная) – по окончании этапа;

- диаграмма геолого-геохимических исследований (поглубинная) – по окончании этапа;

- для оперативного принятия решений в случае возникновения нештатных ситуаций – иную информацию по требованию представителя Заказчика.

8.2. Отчетная информация

По окончании производства работ на скважине, в течение 30-ти рабочих дней, КИП Подрядчика сдает Заказчику «Отчет о проведении ГТИ на скважине» - 3 экз., в т.ч. электронную копию - 1 экз.

Отчет должен содержать в распечатанном виде:

- информацию о ходе строительства скважины и результатах ГТИ;

- сводную диаграмму ГТИ и ГИС в масштабе 1:500;

- диаграмму технологических исследований в масштабе 1:500;

- диаграмму газового каротажа  в масштабе 1:200;

- геолого-литологический разрез (с интервалами отбора керна) в масштабе 1:200;

- таблицу технико-экономических показателей бурения (ТЭП);

- баланс времени строительства скважины;

- график строительства скважины;

- при необходимости дополнительно – иные приложения, иллюстрирующие развитие внештатных ситуаций.