# ГЕОЛОГО-Технологическое задание

на проведение геолого-технологических исследований (ГТИ)

в поисково-оценочной скважине № 2 Радужной площади

Богородского лицензионного участка.

Поисково-оценочная скважина   №2 Радужной площади расположена в 5,5 км. на юг от с. Никольское Саратовской области.

Начало работы станции ГТИ планируется с 01.07.2025 г. (может быть уточнено), интервал исследования 680-1400 м., период работы – 40 сут.

Проектная конструкция скважины:

•	426 мм. – направление – 30 м., подъем цемента до устья;

•	324 мм. – кондуктор – 140 м., подъем цемента до устья;

•	245 мм. - техническая колонна – 680 м., подъем цемента до устья;

•	146 мм. – эксплуатационная колонна - 1400 м., подъем цемента до 530 м.

Геолого-технические исследования (ГТИ) планируется производить при бурении вертикального ствола в интервале 680-1400 м.

Проектный геологический разрез

| № | Интервалы по стволу, м |  |  | Стратиграфическая приуроченность | Литология |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |
|  | от | до | мощность |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0 | 80 | 80 | Четвертичные, неогеновые | Супеси, суглинки, пески, алевролиты, глины, песчаники |
| 2 | 80 | 140 | 60 | Юрские | Глины, песчаники |
| 3 | 140 | 610 | 470 | Верхнекаменноугольные, | Известняки, доломиты, глины |
|  |  |  |  | мячковские, подольские |  |
| 4 | 610 | 723 | 113 | Каширские | Известняки, доломиты, глины |
| 5 | 723 | 812 | 89 | Верейские+мелекесские | Глины, алевролиты, |
|  |  |  |  |  | песчаники |
| 6 | 812 | 1207 | 395 | Черемшанские+прикамские, серпуховские, веневские+ михайловские, алексинские | Известняки, доломиты, глины |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 1207 | 1234 | 27 | Тульские | Глины, песчаники, алевролиты, аргиллиты, известняки |
| 8 | 1234 | 1254 | 20 | Бобриковские | Глины, песчаники |
| 9 | 1254 | 1282 | 28 | Кизеловские+черепетские | Известняки |
| 10 | 1282 | 1312 | 30 | Упинские | Известняки, |
|  |  |  |  |  | аргиллиты |
| 11 | 1312 | 1342 | 30 | Малевские | Известняки |
| 12 | 1342 | 1400 | 58 | Заволжские | Известняки |

Интервалы нефтегазонасыщения

| Индекс стратиграфического подраз- деления | Интервал, м |  | Тип коллектора |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| С2cm+pk | 812 | 827 | карбонатный |
| C1bb | 1248 | 1254 | терригенный |
| С1up | 1293 | 1303 | карбонатный |
| С1ml | 1312 | 1322 | карбонатный |

Осложнения, ожидаемые в проектируемой скважине

| № п/п |  | Интервалы глубин, м | Возраст |  | Вид осложнений и характер проявления |  |  | Причины, вызывающие осложнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |
| 1 | Нефтегазопроявления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 812-827 1248-1254 1293-1303 1312-1322 |  | Башкирский ярус (пласт С2b) Бобриковский горизонт (пласт С1bb) Упинский горизонт (пласт С1up) Малевский горизонт (пласт С1ml) |  | нефтепроявления, газирование бурового раствора, насыщение нефтью бурового раствора |  |  | наличие продуктивных пластов; снижение противодавления на пласт ниже пластового |
| 2 | Поглощения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50-135 150-610 880-1150 |  | Неогеновый- батский+байосский Гжельский+касимовский- подольский Серпуховский-михайловский+ веневский |  | от частичного до полного |  |  | наличие трещиноватости и кавернозности, превышение гидростатического и гидродинами-ческого давлений промывочной жидкости над пластовым |
| 3 | Водопроявления не ожидаются |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 4 | Обвалы и осыпи, прихваты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-140 723-812 1207-1254 |  | Четвертичный-батский+байосский Верейские+мелекесские Тульский-бобриковский |  | заклинки, сальникообразования, затяжки и посадки инструмента |  |  | наличие в разрезе скважины пород, склонных к обвало-образованию; снижение противодавления на пласт, проникновение фильтрата в горную породу |
| 5 | Кавернообразования не ожидаются |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Содержание сероводорода– отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |

1. Общие положения

Комплекс ГТИ предусматривает работу:

- отряда станции ГТИ, осуществляющего сбор и регистрацию технологических и  геолого-геохимических параметров, с выдачей оперативных предупреждений, рекомендаций и заключений;

- группы программного, технического сопровождения и ремонта станции ГТИ;

- контрольно-интерпретационной партии, осуществляющей приемку, обработку и интерпретацию первичных материалов, выдачу заключений, составление отчета по скважине.

Комплекс ГТИ обеспечивает:

- Непрерывную регистрацию технологических параметров в процессе бурения, СПО, спуска и крепления обсадных колонн посредством датчиков, установленных на оборудовании буровой установки;

- Непрерывную регистрацию геолого-геохимических параметров, проведение полного комплекса геолого-геохимических исследований;

- Непрерывное наблюдение за процессом бурения персоналом станции ГТИ с выдачей предупреждений службе Заказчика об отклонениях параметров за пределы значений, заранее согласованных с технологической и геологической службами Заказчика;

- Обработку полученной информации, отображение получаемой информации в реально-временном виде, в том числе в локальной сети буровой;

- Передачу сводок, оперативной информации по каналам связи, оговоренным с Заказчиком;

- Хранение в полном объеме первичной и полученной в результате обработки информации.

2. Задание на проведение ГТИ

2.1. Провести геолого-геохимические и технологические исследования в интервале глубин согласно заявки на скважину.

3. Технологические исследования

3.1. Решаемые технологические задачи:

- раннее обнаружение газонефтеводопроявлений и поглощений при бурении;

- распознавание и определение продолжительности технологических операций;

- выбор и поддержание рационального режима бурения с контролем отработки долот;

- раннее обнаружение проявлений и поглощений при спуско-подъемных операциях,

- оптимизация спуско-подъемных операций;

- диагностика предаварийных ситуаций в реальном масштабе времени;

3.2. С целью решения поставленных технологических задач необходимо:

#### Регистрировать следующие параметры:

- вес на крюке, т;

- обороты ротора, об/мин;

- положение тальблока относительно стола ротора, м;

- число ходов насоса, х/мин;

- давление бурового раствора на манифольде, атм;

- поток на выходе, усл.ед;

- температура раствора на выходе, С°

- объем в рабочих емкостях, м3;

- объем в доливной емкости, м3;

- текущее время, сек;

- момент на роторе

Рассчитывать следующие параметры:

- текущая глубина забоя, м;

- глубина положения долота, м;

- расход бурового раствора на входе, л/с;

- нагрузка на долото, т;

- скорость СПО, м/сек;

- механическая скорость проходки, м/час;

- детальный механический каротаж (ДМК), мин/м;

- расчетный объем вытеснения - долива, м3;

- суммарный объем бурового раствора на буровой, м3;

- определение технологических режимов на буровой (бурение, проработка, СПО, ГИС,

”над забоем”и т.д);

- суммарные времена по рейсам, час:мин;

- время отставания по раствору и шламу, мин

4. Геолого-геохимические исследования

Решаемые геологические задачи:

- оперативное литолого-стратиграфическое расчленение разреза;

- оперативное выделение в разрезе пластов-коллекторов;

- оперативная оценка характера насыщения выделенных коллекторов;

- выявление в разрезе реперных горизонтов.

Регистрировать следующие параметры:

- суммарное содержание и количественный состав УВ-газов (С1-С5) в газовоздушной смеси, полученной в результате непрерывной частичной дегазации БР (ГВЛ), абс. %;

- относительное содержание УВ-газов (С1-С5) по ГВЛ, %.

Рассчитывать и определять следующие параметры:

- суммарное содержание и количественный состав УВ-газов (С1-С5) в газовоздушной смеси, полученной в результате термовакуумной дегазации (ТВД) проб БР, шлама и керна, см3/дм3;

- относительное содержание УВ–газов (С1-С5) при ТВД проб БР, шлама и керна, %;

- процентное содержание основных литологических разностей в пробах шлама, %;

- карбонатность известково-доломитовых разностей основной породы в шламе и керне (содержание кальцита, доломита, нерастворимого осадка), %;

- макроскопия шлама и керна (Макро-; и микроописание керна и шлама);

- наличие и характер битумоидов с помощью люминесцентно-битуминологического анализа проб шлама и керна (ЛБА).

5. Требования к проведению ГТИ

Геолого-технологические исследования на скважине проводятся в соответствии с «Технической инструкцией по проведению геолого-технологических исследований нефтяных и газовых скважин» РД 153-39.0-069-01

5.1. Начало работы станции ГТИ осуществляется на основании Заявки на проведение ГТИ.

5.2. Перед началом работ составляется акт  готовности станции ГТИ к производству работ.

5.3. Для визуального контроля за соблюдением технологических параметров бурения устанавливается компьютерный пульт для бурового мастера с отображением регистрируемых параметров.

5.4. Для оперативной связи на территории буровой обеспечивается проводная связь на 3 абонента.

5.5. С момента начала работы станции ГТИ персонал станции осуществляет:

- получение данных о значениях технологических параметров и контроль их выхода за пределы, заложенные в ГТН и РТК;

- оперативное информирование бурового мастера (бурильщика) об отклонениях от технических условий, предусмотренных ГТН и РТК, и фиксирование в буровом журнале выданных рекомендаций;

- анализ суммарного газосодержания и содержания УВ-газов в выходящем из скважины буровом растворе и автоматическую привязку их по глубине;

- проведение комплекса геолого-геохимических исследований;

- отображение в реальном времени получаемой информации на дисплее компьютера, ее запись в базу данных и вывод на печать в функции времени и глубины;

- обеспечение реально-временной передачи данных по локальной сети в пределах буровой (монитор бурового мастера);

- хранение в полном объеме первичной и полученной в результате обработки информации.

5.6. По окончании каждого этапа работ (ежемесячно) и завершении работы станции составляется акт выполнения работ на проведение ГТИ.

6. Требования к программному обеспечению

Программное обеспечение ГТИ обеспечивает:

6.1 Визуализацию параметров в заданном внутренним регламентом виде на экранах дисплеев;

6.2 Автоматическое определение текущего технологического режима на буровой: бурение, промывка, проработка, расчет текущей глубины долота над забоем при отрыве,  и т.д.;

6.3 Индикацию или сигнализацию о выходе заданных параметров регистрации за допустимые пределы;

6.4. Хранение информации во внутреннем формате в масштабе глубин и времени (store. dep и time. dep) для всех параметров;

6.5. Распечатку данных в аналоговом виде на цветных и черно-белых принтерах.

7. Требования к системе передачи данных

Система передачи данных со станции ГТИ обеспечивает ежесуточную передачу сводки в форме «Суточного рапорта ГТИ» и в случае возникновения нештатных ситуаций иной оперативной информации на уровень Заказчика по следующим электронным адресам: yukolaneft@mail.ru; mikheev@yukolaneft.ru; momotov@yukolaneft.ru

8. Организация передачи информации Заказчику

8.1. Оперативная информация

В процессе работы персонал станции ГТИ предоставляет представителю Заказчика на буровой:

- суточные рапорта с балансом времени – ежедневно;

- диаграммы технологических исследований (повременные) – ежедневно;

- диаграмма технологических исследований (поглубинная) – по окончании этапа;

- диаграмма геолого-геохимических исследований (поглубинная) – по окончании этапа;

- для оперативного принятия решений в случае возникновения нештатных ситуаций – иную информацию по требованию представителя Заказчика.

8.2. Отчетная информация

По окончании производства работ на скважине, в течение 30-ти рабочих дней, КИП Подрядчика сдает Заказчику «Отчет о проведении ГТИ на скважине» - 3 экз., в т.ч. электронную копию - 1 экз.

Отчет должен содержать в распечатанном виде:

- информацию о ходе строительства скважины и результатах ГТИ;

- сводную диаграмму ГТИ и ГИС в масштабе 1:500;

- диаграмму технологических исследований в масштабе 1:500;

- диаграмму газового каротажа  в масштабе 1:200;

- геолого-литологический разрез (с интервалами отбора керна) в масштабе 1:200;

- таблицу технико-экономических показателей бурения (ТЭП);

- баланс времени строительства скважины;

- график строительства скважины;

- при необходимости дополнительно – иные приложения, иллюстрирующие развитие внештатных ситуаций.