ЗАДАНИЕ

на составление проектной и рабочей документации

«Строительство эксплуатационной скважины

№12 Покровского месторождения»

1.  ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Таблица 1.1 – Список документов, которые являются основанием для      проектирования

| № пп | Название документа, должность, фамилия лица, утвердившего этот документ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Лицензия на право пользования недрами: с целевым назначением и видами работ геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья на Покровском участке недр. Лицензия СРТ 01644 НЭ от 25.08.2014 г. Срок окончания действия лицензии 27.11.2033 г. |
| 2 | «Дополнение к технологическому проекту разработки Покровского нефтяного месторождения Саратовской области». |

Таблица 1.2 – Состав проектной и рабочей документации, определенный Заказчиком

| Номер тома | Наименование |
| --- | --- |
| Проектная документация |  |
| 1 | Раздел 1 «Пояснительная записка» |
| 2 | Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» |
| 3 | Раздел 4 «Конструктивные решения» |
| 4 | Раздел 6 «Технологические решения» |
| 5 | Раздел 7 «Проект организации строительства» |
| 6 | Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» |
| 7 | Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |
| 8 | Раздел 13.1 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» Часть 1 «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| Рабочая документация |  |
| 4 | План буровой площадки Схема расположения оборудования буровой установки МБС «Идель-125» или аналог Схема расположения трубопроводных коммуникаций буровой установки МБС «Идель-125» или аналог Схема расположения фундаментов буровой установки МБС «Идель-125» или аналог График совмещенных давлений Геолого – технический наряд Наряд на производство буровых работ (нормативная карта) Типовая схема обвязки устья скважины при бурении под промежуточную колонну Типовая схема обвязки устья скважины при бурении под эксплуатационную колонну Типовая схема обвязки устья скважины при перфорации Схема обвязки устья при испытании скважины Схемы обвязки цементировочной техники при креплении скважины |

2  ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Таблица 2.1 – Основные данные по скважинам

| № пп | Перечень основных данных | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Номер скважины и название площади | № 12 Покровского месторождения |
| 2 | Категория скважины | Эксплуатационная |
| 3 | Назначение скважины | Эксплуатация залежей нефти и газа в нижнекаменноугольных отложениях |
| 4 | Особенности расположения | суша |
| 5 | Альтитуда устья скважины, м | +40 |
| 6 | Вид скважины | Наклонно-направленная |
| 7 | Проектная глубина скважины: по вертикали, м по стволу,м | 1324 1381 |
| 8 | Проектный горизонт | заволжский |
| 9 | Глубина по вертикали кровли продуктивного (базисного) пласта, м | 1194 |
| 10 | Допустимое отклонение заданной точки входа в кровлю продуктивного (базисного) пласта от проектного положения (радиус круга допуска), м | 25 |
| 11 | Минимальный диаметр эксплуатационной колонны, мм | 146 |
| 12 | Конструкция забоя скважины | зацементированная колонна |
| 13 | Способ вызова притока | свабирование |
| 14 | Способ интенсификации притока | глинокислотная обработка солянокислотная обработка |
| 15 | Число объектов испытания скважины: - в открытом стволе - в колонне | - 2 |
| 16 | Тип буровой установки | МБС «Идель-125» или аналог |
| 17 | Вид монтажа | первичный |
| 18 | Установка для испытания скважины | АПРС-40М или аналог |
| 19 | Продолжительность строительно-монтажных работ, сутки всего. в том числе:. - строительно-монтажные работы: монтаж демонтаж. - подготовительные работы к бурению. - бурение и крепление. | 89,2 30 15 3 41,2 |
| 20 | Проектная скорость бурения, м.ст. /мес. | 900 |

3.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Таблица 3.1 – Сведения о районе работ

| Наименование | Значение (текст, название, величина) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Месторождение | Покровская |
| Административное положение: ### - республика ###### - область - район | Россия Саратовская область Духовницкий район |
|  | 4 км. на СЗ от с. Григорьевка |
| Год ввода месторождения в бурение | 2013 |
| Год ввода месторождения в эксплуатацию | 2013 |
| ### Температура воздуха, С |  |
| ### Cреднегодовая | +5.7 |
| ### Наибольшая летняя | +40 |
| ### Наименьшая зимняя | минус 35 |
| ### Среднегодовое количество осадков, мм | 350 |
| ### Максимальная глубина промерзания грунта, м | 1.6 |
| ### Продолжительность отопительного периода в году, сут | 182 |
| ### Продолжительность зимнего периода в году, сут | 151 |
| ### Преобладающее направление ветра | зимой – северо-западное летом – юго-западное |
| Наибольшая скорость ветра, м/с | 20 |

Таблица 3.2 – Сведения о площадке строительства буровой

| Рельеф местности | Состояние местности | Толщина, см |  | Растительный покров | Категория грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | снежного покрова | почвенного слоя |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| холмистая равнина | пашня | 30 | 25 | посевы | вторая |

Таблица 3.3 – Размеры отводимого во временное пользование

земельного участка

| Назначение участка | Площадь участка, га | Источник нормы отвода земель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Размещение бурового оборудования, привышечных сооружений, вспомогательного оборудования, коммуникаций буровой установки, водяной скважины. | 2.0 | Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин, СН 459 – 74 |
| Размещение плодородного слоя в кагатах, подъездной профилированной грунтовой дороги | 0.55 |  |
| Итого | 2.55 |  |

Таблица 3.4 – Источники и характеристика водо- и энергоснабжения, связи

| Название вида снабжения (водоснабжение, энергоснабжение, связь) | Источник | Расстояние до буровой ( км) | Характеристика вида снабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водоснабжение: - для бурения и дизелей - для хоз. бытовых нужд - питьевая вода Энергоснабжение: при бурении, креплении и испытании Связь | водяная скважина автоцистерна бутилированная дизель-генераторная Станция ТМЗ – 2шт. моторола сотовая связь | На буровой 10.0 10.0 на буровой на буровой | Погружной насос ЭЦВ с.Брыковка с. Брыковка на буровой на буровой |

Таблица 3.5 – Сведения о транспортировке грузов и вахт

| № пп | Наименование | Вид транспорта | Расстояние, км | Пункт отправления | Пункт назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Буровое оборудование | автомобил. | 130 | Пугачев | Буровая |
| 2 | Передвижной компрессор | - * - | 130 | Пугачев | Буровая |
| 3 | Спецтранспорт | - * - | 130 | Пугачев | Буровая |
| 4 | Дефектоскопическая установка | - * - | 130 | Пугачев | Буровая |
| 5 | Цементировочная техника | - * - | 130 | Пугачев | Буровая |
| 6 | Блок манифольда, станция контроля цементирования | - * - | 130 | Пугачев | Буровая |
| 7 | Каротажная партия | - * - | 305 | Саратов | Буровая |
| 8 | Топограф – геодезическая партия | - * - | 305 | Саратов | Буровая |
| 9 | Вахта | - * - | 305 | Саратов | Буровая |
| 10 | ГСМ | - * - | 305 | Саратов | Буровая |

- Таблица 3.6 – Сведения о подъездных путях к буровой

| Протяженность, км | Характеристика покрытия | Ширина проезжей части, м | Характеристика дороги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 300 (г. Саратов – с. Дубовое Духовницкий р-н Саратовской области) | асфальт | 8 | асфальтовая |
| 5 (с. Дубовое Духовницкий р-н Саратовской области) - скв. №12 Покровского месторождения Саратовской области) | асфальт, грунт | 4 | асфальтовая, грунтовая |

4  ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Таблица 4.1 – Типовой проектный геологический разрез

| №№ пп | Интервалы разреза с различными геологическимиусловиями, м |  |  |  |  | Стратиграфическая приуроченность | Литологические особенности и характеристика разреза | Категория пород по промысловой классификации |  | Ожидаемые пластовые |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | по твердости | по абразивности | Давления, МПа | Температуры 0С |
|  | по вертикали |  | толщина | по стволу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от | до |  | от | до |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 0 | 143 | 143 | 0 | 143 | Квартер, неогеновые, юрские | Суглинки, пески глины, мергели, опоки, песчаник | мягкие+ средние | не абразивные абразивные | 1,0–1,55 Ка-1,0 | 4 |
| 2 | 143 | 701 | 558 | 143 | 702 | Верхнекаменноугольные, мячковские, подольские, каширские | Известняки, доломиты, глины | Твердые+ средние | не абразивные | 1,55–5,55 Ка-1,00 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,6–7,17 Ка-1,01 | 21 |
| 3 | 701 | 785 | 39 | 702 | 793 | Верейские, мелекесские | Глины, алевролиты, песчаники | Мягкие+ средние | абразивные | 7,46-8,29 Ка-1,05 | 22 |
| 4 | 785 | 1166 | 380 | 793 | 1214 | Черемшано-прикамские, серпуховские,веневские, михайловские, алексинские | Известняки доломиты аргиллиты | Твёрдые+ средние | не абразивные | 8,29–12,44 Ка-1,05 | 33 |
| 5 | 1166 | 1211 | 37 | 1214 | 1264 | Тульские, бобриковские | Аргиллиты, известняки, песчаники | мягкие+ средние+ твердые | не абразивные абразивные | 12,8–13,28 Ка-1,08 | 38 |
| 6 | 1211 | 1272 | 70 | 1264 | 1330 | Кизеловско-черепетские, упинские+малевский | известняки доломиты аргиллиты | твердые+ средние | не абразивные | 13,53–14,08 Ка-1,10 | 38 |
| 7 | 1272 | 1324 |  | 1330 | 1381 | заволжский | известняки доломиты аргиллиты | твердые+ средние | не абразивные | 13,53–14,08 Ка-1,10 | 41 |

Таблица 4.2 – Газоносность

| Индекс стратигра-фического подразде- ления | Интервал, м |  | Тип коллектора | Состояние (газ, конденсат) | Содержание, % по объему |  | Относи- тельная по воздуху плотность газа | Коэффи- циент сжимае- мости в пластовых условиях | Свобод-ный дебит, тыс. мз/сут | Плотность газоконденсата, кг/мз |  | Фазовая прони- цаемость, мкм2 | Давление начала конденса-ции, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  | серово- дорода | угле-кислого газа |  |  |  | в плас- товых условиях | на устье скважины |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Газовые пласты отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.3 – Нефтеносность

| Индекс стратигра-фического подраз- деления | Интервал глубин, м (по вертикали) Интервал глубин, м (по стволу) |  | Тип коллектора |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| C1bb | 1194 1245 | 1211 1264 | терригенный |
| C1ml | 1265 1322 | 1272 1330 | карбонатный |

Таблица 4.5 – Осложнения, ожидаемые в проектируемой скважине

| Интервал глубин, м (по вертикали) Интервал глубин, м (по стволу) | Возраст |  | Вид осложнений и характер проявления |  | Причины, вызывающие осложнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осыпи, обвалы, кавернообразование |  |  |  |  |  |
| 0 – 143 0 - 143 148 – 421 148 - 421 | Квартер, неогеновый, меловой, юрский, верхнекаменноугольный, мячковский |  |  |  | Неустойчивые породы, нарушение технологии и параметров бурового раствора, катастрофическое поглощение в С3 – С3mc |
| 701 – 785 702 - 793 | Верейский, мелекесский |  |  |  |  |
| 1166 – 1211 1214 - 1264 | Тульский, бобриковский |  |  |  |  |
| Поглощения |  |  |  |  |  |
| 148 – 510* 148 - 510 | Верхнекаменноугольный, мячковский, подольский |  | от частичног до полного** |  | Трещиноватость и кавернозность, превышение гидростатического и гидродинамического давлений промывочной жидкости над пластовым |
| 1030 - 1040 1062 - 1078 1060 - 1070 1098 - 1108 1090 - 1100 1130 - 1140 | Серпуховский, веневско-михайловские |  | от частичног до полного |  |  |
| Водопроявления |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |
| Нефтепроявления |  |  |  |  |  |
| 785 – 850 793 - 865 | Черемшано-прикамский | Нефть + растворенный газ |  | Превышение пластового давления над гидростатическим. |  |
| 1194 – 1211 1245 -1264 | Бобриковский |  |  |  |  |
| 1265 – 1272 1322 - 1330 | малевский |  |  |  |  |
| Газопроявления |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |
| Проявление сероводорода |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Не ожидается |  |  |
| Примечания: * - в интервале бурения с поглощениями возможны провалы инструмента до 1 м. ** - в целях борьбы с поглощениями от частичного до полного предусмотреть применение бустерной технологии. |  |  |  |  |  |

Таблица 4.6 – Исследовательские работы - отбор керна и шлама, интервалы

ИПТ и перфорации

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал, м (по вертикали) Интервал, м (по стволу) |  |  |  | Тип перфоратора, плотность перфорации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отбор керна | Отбор шлама (частота) | ИПТ | перфорация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| C1bb | - | - | - | 1194 – 1204 1245 -1255 | ЗПКО-102 20 отв./1 м или аналог |
| C1ml | - |  | - | 1265 – 1270 1322 - 1327 | ЗПКО-102 20 отв./1 м или аналог |
| Примечания. 1. Интервалы перфорации и количество объектов испытания уточняются по результатам геофизических исследований. |  |  |  |  |  |

Таблица 4.7 – Геофизические исследования

| Виды исследований | Назначение | Масштаб записи | Интервалы исследований, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПС, КС -1-2 зонда из состава БКЗ, БК, ГК, НК, АК, ГГК-П, ДС, ИС с точками замера через 20 м, Терм. Рез. | Изучение геологического разреза и технического состояния скважины: | 1:500 | 0-145 145-560 560-1060 1010-1381 |
| ПС, БКЗ, БК, ИК, МК, БМК, ГК, НК, ГГК-П, ГГК-ЛП1 АК, ДС. | Изучение геологического разреза, определение количественных и качественных характеристик пластов: | 1:200 | 760-807 1180-1381 |
| ДС | для расчёта количества тампонажного раствора | 1:500 | 560-1381 |
| ОЦК2, АКЦ+ФКД | Изучение технического состояния скважины: | 1:500 | 0-145 0-560 |
| АКЦ+ФКД3, ОЦК**, ГК, ЛМ, ЦМ | Изучение технического состояния скважины | 1:500 | 0-1381 |
| Термометрия |  | 1:500 | 0-1381 |
| ИННК (в колонне) | Определение и уточнение характера насыщения. | 1:200 | 760-807 1170-1381 |
| Примечания: 1. Интервалы и объёмы ГИС корректируются геологической службой по согласованию с заказчиком с учётом вскрываемого разреза. 2. Комплекс ГИС в масштабе 1:200 выполняется при наличии прямых признаков нефтеносности. 3. 1 В разрезах с карбонатными коллекторами. 4. 2ОЦК в кондукторе проводится при не выходе тампонажного раствора на поверхность; ОЦК - проводится после затвердевания цемента, но не позже чем через двое суток после цементирования колонны для нормально схватывающихся цементов и через 15-20 ч для быстросхватывающихся цементов 5. 3 В эксплуатационной колонне АКЦ + ФКД проводятся дважды: до и после опрессовки. АКЦ+ФКД проводится через 72 часа после цементирования обсадных колонн. |  |  |  |

Таблица 4.8 – Интенсификация притока

| Интервал, м (по вертикали) Интервал, м (по стволу) | Возраст | Метод воздействия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1194 – 1204 1245 -1255 | бобриковский | глинокислотная обработка |
| 1265 – 1270 1322 - 1327 | малевские | солянокислотная обработка |

5  ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5.1  Конструкция скважины

Конструкция скважины определяются разработчиком проекта и проектируется на основании анализа литологических особенностей горных пород, совмещенного графика давлений, анализа ожидаемых осложнений в скважинах с учетом требований "Правил охраны недр" ПБ 07-601-03, "Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности», нормативных документов и опыта строительства скважин в аналогичных горно-геологических условиях.

Оптимальное число обсадных колонн и глубины установки их башмаков при проектировании конструкции скважин определяются количеством зон с несовместимыми условиями проводки ствола по градиентам пластовых (поровых) давлений и давлений гидроразрыва (поглощения) пластов, прочности и устойчивости пород. Зоны совместимых условий бурения являются зонами крепления скважины  обсадными колоннами.

Удлиненное направление диаметром 426 мм спускается на глубину 20 м для изоляции неустойчивых пород четвертичной системы, склонных к обвалам и осыпям, и прихватоопасных зон.

Кондуктор диаметром 324 мм спускается на глубину 145 м в известняки верхнекаменноугольных отложений для перекрытия неустойчивых пород, склонных к обвалам, и прихватоопасных зон в неогеновых и юрских отложениях. Глубина спуска кондуктора уточняется геологической службой бурового предприятия по результатам бурения и данным ГИС. На кондуктор устанавливается противовыбросовое оборудование для безопасного бурения под промежуточную колонну.

Промежуточная колонна диаметром 245 мм спускается на глубину 560 м для перекрытия неустойчивых пород, склонных к обвалам, и прихватоопасных зон и зон полного поглощения промывочной жидкости в верхнекаменноугольных, мячковских, подольских отложениях. Глубина спуска промежуточной колонны определена с учетом предупреждения гидроразрыва пород у башмака колонны в случае проявлений из нижележащих продуктивных горизонтов. Фактическая глубина спуска колонны уточняется геологической службой бурового предприятия по результатам бурения и данным ГИС. На промежуточную колонну устанавливается противовыбросовое оборудование для безопасного вскрытия проявляющих продуктивных пластов при бурении под эксплуатационную колонну.

Эксплуатационная колонна диаметром 146 мм спускается на глубину 1381 м для перекрытия: неустойчивых пород, склонных к обвалам, и прихватоопасных зон в верейских, мелекесских, тульских, бобриковских отложениях; зон поглощений промывочной жидкости в серпуховских, веневских, михайловских, алексинских отложениях; разобщения продуктивных пластов и их испытания после окончания бурения.

Проектная конструкция скважины должна обеспечивать:

- доведение скважины до проектной глубины;

- предотвращение осложнений в процессе бурения;

- условия, позволяющие полностью использовать потенциальные возможности технических средств и технологических процессов.

Корректировка конструкции скважины возможна при получении дополнительной информации в процессе бурения.

Таблица 5.2 – Общие сведения о конструкции скважины

| № п/п | Наименование колонны | Диаметр колонны, мм | Глубина спуска колонны, м | Высота подъёма цементного раствора за колонной, м | Толщина стенки, мм | Группа прочности стали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Удлиненное направление | 426 | 20 | до устья | 10 | Д |
| 2 | Кондуктор | 324 | 145 | до устья | 8,5 | Д |
| 3 | Промежуточная колонна | 245 | 560 | до устья | 8,9 | Д |
| 4 | Эксплуатационная колонна | 146 | 1381 | до 410 м от устья | 7,7 | Д |

5.3  Буровые растворы

Согласно «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности», плотность раствора рассчитывалась, исходя из создания столбом раствора гидростатического давления на забой скважины и вскрытия продуктивного горизонта, превышающего проектные пластовые давления на величину не менее:

- 10 % для скважины глубиной до 1200 м (интервалов от 0 до 1200 м);

- 5 % для интервалов от 1200 м до проектной глубины.

Бурение под направление до глубины 20 м производится на полимер-глинистом буровом растворе. Плотность раствора рассчитывается согласно «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» с превышением максимального давления в этом интервале на 10%, по следующей формуле:

 =(Рпл+(Рпл*0,1))/Н,

где Рпл =Кан*Н

Кан=1,0 МПа/100м

Н= 30 м

Согласно расчету, плотность раствора принимается равной 1,10-1,12 г/см3.

Бурение под кондуктор до глубины 145 м производится на полимер-глинистом буровом растворе. Плотность раствора рассчитывается согласно «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» с превышением максимального давления в этом интервале на 10%, по следующей формуле:

 =(Рпл+(Рпл*0,1))/Н,

где Рпл =Кан*Н

Кан=1,0 МПа/100м

Н= 140 м

Согласно расчету, плотность раствора принимается равной 1,10-1,12 г/см3.

Бурение под техническую колонну до глубины 560м.  Учитывая риск полного поглощения бурового раствора в отложениях верхнего карбона и мячковско-подольского горизонта, бурение интервала под техническую колонну рекомендуется осуществлять на технической воде плотностью 1,02 г/см3 с применением бустерной установки с применением ПАВ.

Под эксплуатационную колонну в интервале 560-1381 м бурение проводится на буровом растворе. Плотность раствора рассчитывается согласно «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» с превышением максимального давления в этом интервале по следующей формуле:

До глубины 1200 м:

 =(Рпл+(Рпл*0,1))/Н,

где Рпл =Кан*Н

Кан=1,05 МПа/100м

Н=1200 м

С глубины 1200 м:

 =(Рпл+(Рпл*0,05))/Н,

где Рпл =Кан*Н

Кан=1,10 МПа/100м

Н=1400 м

Согласно расчету, плотность раствора принимается равной 1,16 г/см3. Для бурения под эксплуатационную колонну рекомендуется применять раствор, который позволит предотвратить осыпи и обвалы терригенной части разреза, а также обеспечит качественное вскрытие продуктивного горизонта.

В этом интервале требования к раствору ужесточаются, система не только должна обеспечить устойчивость стенок скважины, но и создать условия для минимального загрязнения коллекторов, с целью успешного испытания скважины.

Для предотвращения осложнений в процессе бурения интервала необходимо постоянно контролировать плотность и реологические параметры бурового раствора. При возникновении поглощений, необходимо провести работы по изоляции зоны поглощения с целью недопущения дальнейших осложнений при вскрытии продуктивных горизонтов.

Сведения о характеристике и параметрах промывочной жидкости, применяемых при бурении проектируемой скважины, приводятся в таблице 5.4.

Таблица 5.4 – Характеристика промывочной жидкости скважины

| № п/п | Интервалы разреза с различными геолого-техническими условиями, м | Тип промывочной жидкости | Параметры промывочной жидкости |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плотность, г/см3 | вязкость, Па*сек (м2/с) | СНС, Па | водоотдача, м3/30 мин | рН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0-20 | Полимер-глинистый | 1,10-1,12 | 60-70 | 10-30/ 40-60 | 6-10 | 8-9 |
| 2 | 20-145 | Полимер-глинистый | 1,10-1,12 | 40-45 | 20-30/ 35-50 | 6-8 | 8,5-10 |
| 3 | 145-560 | Техническая вода | 1,02 | - | - | - | - |
| 4 | 560-1381 | Полимер-глинистый | 1,16 | 30-35 | 20-30/ 35-50 | 3-5 | 8,5-10 |

Примечания.

1. Возможно применение альтернативных систем буровых растворов указанной плотности, обеспечивающих качество строительства скважины, определяются разработчиком проекта.

2. При ликвидации поглощений добавлять наполнитель (кордовое волокно, опилки, ореховая шелуха, резиновая крошка и др.) разных фракций от 5 % до 40 %.

5.5. Данные о бурильном инструменте, трубах определяются разработчиком проекта.

5.6.  Цементирование обсадных колонн определяется разработчиком проекта.

Выбор тампонажных растворов осуществляется на основании горно-геоло-гических условий проводки скважины (пластовых давлений, температурных условий, возможных осложнений) в соответствии с "Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности" и «Инструкцией по креплению нефтяных и газовых скважин» РД 39-00147001-767-2000.

  - Оборудование устья скважины определяется разработчиком проекта.

Оборудование устья скважины производится в соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

Для проектируемой скважины предусматривается:

- удлиненное направление 426 мм ПВО не предусматривается, устье оборудуется сливной воронкой;

- кондуктор 324 мм оборудуется «ОП4-350×21,0 К1» (ППГ-350×12,0 – 2 шт) - для технологических целей;

- техническая колонна 245 мм оборудуется «ОП5-230×21,0 К1» (ППГ-230×21,0–2 шт., ПУГ-230×21,0 – 1 шт.)

- эксплуатационная колонна 146 мм оборудуется «ОП4-180×21,0 К1» (ПП-180×21,0–2 шт.,) и фонтанной арматурой АФК–65×21,0 К1;

- обсадные колонны обвязываются колонной головкой ОКК2-21,0-146×245×324 К1.

Данные по оборудованию устья скважины приведены в таблице (5.8.).

Таблица 5.8 - Противовыбросовое оборудование

| № п/п | Тип (марка) противовыбросового оборудования | Рабочее давление, МПа | Ожидаемое устьевое давление, МПа | Количество превенторов, шт | Диаметр колонны, на которую устанавливается оборудование, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ОП4-350×21,0 К1 | 21 | - | 2 | кондуктор 324 мм |
| 2 | ОП5-230×21,0 К1 | 21 | 7 | 3 | промежуточная 245 мм |
| 3 | ОП4-180×21,0 К2 | 21 | 7 | 2 | эксплуатационная 146 мм |
| 4 | ОКК2-21,0-146×245×324 К1 | 21 | 7 | - | колонная головка |
| 5 | АФК–65×21,0 К1 | 21 | 7 | - | фонтанная арматура |

Оборудование устья скважины после бурения производится в соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

  - Буровое и силовое оборудование

Буровая установка -МБС «Идель-125» или аналог

Насос УНБ-600 – 1 шт.

Дизель – генераторная станция ДЭС-200 АСДА-200 – 2 шт.

Дизель – генераторная станция ДЭС-100 АСДА-100 – 1 шт.

Котельная -1шт.

- Разработать проект на бурение водозаборной скважины для технического водоснабжения буровых работ. Проектная потребность воды 100 м3/сут.