ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На демонтаж металлоконструкций РВС-1000 в количестве 2-х штук на объекте «Установка подготовки нефти на Богородском месторождении нефти в Духовницком районе Саратовской области».

| № п\п | Перечень основных данных и требований | Содержание данных для проектирования |
| --- | --- | --- |
|  | Основание выполнения работ | Решение Заказчика |
|  | Наименование объекта | РВС 1000 № 1 зав. № 24875/1 РВС 1000 № 2 зав. № 24085/1 |
|  | Адрес объекта | РФ, 413907, Саратовская область, Духовницкий район, с. Богородское. Установка подготовки нефти. |
|  | Назначение объекта | Для хранения сырой нефти |
|  | Вид строительства | Демонтажные работы |
|  | Особые условия строительства | Действующая промышленная площадка ОПО |
|  | Сроки выполнения работ | РВС 1000 № 1 – март 2025 РВС 1000 № 2 – июль 2025 |
|  | Объем работ | - Подготовка выделенной территории под размещение оборудования и спецтехники, подготовка площадки складирования материалов. - Разбор навесного оборудования и трубопроводов. - Разбор металлоконструкций лестниц, ограждений и площадок обслуживания РВС с сохранением целостности конструкций. - Демонтаж стальной конструкции РВС методом «сверху вниз». - Перемещение демонтированных стальных конструкций РВС на площадку складирования в пределах 100 м. |
|  | Характеристики РВС | Ориентировочные размеры: - РВС 1000 № 1: высота стенки 12 000 мм, диаметр внутренний 10 430 мм, лестница – шахтная, толщина стенки – I-II пояс – 6мм, III-IV пояс – 5мм, V-VIII пояс – 4 мм, толщина кровли – 4 мм, толщина днища – 6 мм. - РВС 1000 № 2: высота стенки 12 000 мм, диаметр внутренний 10 430 мм, лестница – кольцевая, толщина стенки – I-II пояс – 6мм, III-VIII пояс – 5 мм, толщина кровли – 6 мм, толщина днища – 6 мм. |
|  | Требования к Исполнителям работ и привлекаемым ими соисполнителям (субподрядчикам) | - Обладание правоспособностью и дееспособностью для заключения и исполнения договора по итогам конкурентного отбора. - Наличие у Исполнителя соответствующих производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, профессиональной компетентности для выполнения работ, являющихся предметом закупки. - Наличие опыта выполнения аналогичных работ. - Привлекаемые Исполнителем субподрядчики (соисполнители) должны соответствовать требованиям, предъявляемым к Исполнителю. - В случае привлечения соисполнителей (субподрядчиков) необходимо письменное согласование их привлечения и видов работ с Заказчиком. |
|  | Требования к организации работ | - Предоставить разрешительную документацию для проведения огневых работ и для ведения работ с использованием грузоподъемных механизмов. - Разработать и утвердить Заказчиком проект производства работ с технологическими картами на все виды работ. - Разработать и согласовать с Заказчиком график производства работ. - Оформить допуск сотрудников и техники на ОПО. |
|  | Требования к производству работ | - Запрещается приступать к производству работ без действующего наряда-допуска. - До начала производства работ представить Заказчику копию Приказа о назначении ответственного за производство работ - Обеспечить постоянное присутствие на месте производства работ руководителя или специалиста Подрядчика, ответственного за безопасное производство работ, аттестованного в области промышленной̆ безопасности по пунктам А.1; Б.1.10; Б.1.11; Б.9.3, наличие у персонала допуска к работам на высоте. |
|  | Сроки выполнения работ | 30 календарных дней с момента передачи площадки. |
|  | Прочие требования | - Обеспечить предоставление полноты состава и содержания разрешительной и исполнительной документации. - Документация, предоставляемая Заказчику, должна быть выполнена в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе. |
|  | Условия оплаты | Оплата стоимости выполненных работ, при отсутствии претензий со стороны Заказчика, осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, выставленного счета и счета-фактуры в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их подписания Заказчиком. |