## Техническое задание

на поставку и монтаж оборудования

Понтон алюминиевый блочного типа - 2 шт.

Требования к изготовлению:

Понтон алюминиевый блочного типа БПА для резервуара РВС-2000м3 №1, Ду 15180 мм. Понтон алюминиевый блочного типа БПА для резервуара РВС-1000м3 №3, Ду 10430 мм.  Двудечный, коррозионностойкий, контактного типа. Конструкция понтона ячеистая, состоящая из герметичных блоков с возможностью замены. Алюминиевый профиль повышенной жесткости. Предусмотреть стационарные стальные опорные стойки с ремонтным положением 2000 мм. Кольцевой зазор между понтоном и стенкой резервуара перекрывается затвором мягкого типа (изолон) с возможностью замены узлов. В местах прохода направляющих устанавливаются уплотнения. Предусмотреть предохранительные клапаны- 2 шт., люк-лаз 600*600 мм. для вентиляции и прохода персонала, заземление. Обеспечить соответствие требованиям ГОСТ 31385-2023. При разработке конструкции понтона учесть существующую направляющую. Предусмотреть противоповоротное устройство. Конструкцию понтонов согласовать с ООО «ЮКОЛА-нефть».

Требования к монтажу:

Выполнить:

- сборку и монтаж понтонов;

- монтаж стационарных стальных опорных стоек с организацией огневых работ, выполнить покраску;

- после проведения сварочных работ восстановить антикоррозионное покрытие резервуаров эмаль Ферротан, либо совместимый аналог;

- провести гидравлические испытания понтонов;

- оформить исполнительную документацию.

Дополнительные условия:

- Срок изготовления и поставки 2 шт. – не более 40 рабочих дней;

- Срок монтажа 2 шт. – начало работ июнь 2025, окончание работ сентябрь 2025;

- Наличие у организации аттестации технологии сварочного производства по НАКС;

- Наличие аттестованного персонала по сварочному производству 1-3 уровень НАКС;

- Наличие аттестованного персонала по ВИК (визуально-измерительный контроль);

- Запрещается приступать к производству работ без действующего наряда-допуска;

- Обеспечить постоянное присутствие на месте производства работ руководителя или специалиста Подрядчика, ответственного за безопасное производство работ, аттестованного в области промышленной̆ безопасности по пунктам А.1., Б.1.10., Б 1.11;

- Включить доставку и разгрузку оборудования и материалов. Адрес доставки с.Прогресс, Хворостянский район, Самарской обл;

- Гарантия: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 мес. со дня получения Товара;

- Условия оплаты изготовления 30 % аванс 70 % после поставки полного комплекта МТР на объект;

- Условия оплаты СМР по факту выполнения работ согласно подписанных форм КС-2, КС-3, выставленной счёт-фактуры и счёта на оплату в течении 30 календарных дней.