ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту

(Пункт подготовки и сбора нефти (СП Кротовский)):

«Система периметральной сигнализации».

| № п/п | Основные данные и требования | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для строительства | Паспорт безопасности объекта ТЭК Пункт подготовки и сбора нефти (СП Кротовский). ООО «ЮКОЛА-Нефть» |
| 2. | Район, пункт площадка строительства | Саратовская область, Духовницкий район, Брыковское муниципальное образование, 550 метров юго-западнее с. Брыковка (Занимаемая площадь – 20500 м.кв = 2,05 га. Протяженность периметра – 610 м.) |
| 3. | Вид строительства | Новое. |
| 4. | Заказчик | ООО «ЮКОЛА-нефть» |
| 5. | Особые условия строительства | 5.1 В соответствии с существующими нормами и правилами. На территории действующего объекта. 5.2 Строительство осуществить в соответствии с нормами СНиП по климатической зоне района. |
| 6. | Основные технические показатели объекта | Выполнение работ по строительству 6.1 Системы охранной периметральной сигнализации. Периметр объекта 610 м. Протяжённость существующего ограждения 610 м. |
| 7. | Состав задания | 7. Система периметральной сигнализации должна выполнять следующие функции: 7.1 Противодействовать проникновению нежелательных элементов на территорию через ограждения и сигнализировать о нарушении на пульт охраны. При этом фиксировать события позонно и выводить на пульт. 7.2. Оснащению периметральной сигнализацией подлежат: все участки периметрального ограждения, главные ворота, калитка, крыши одноэтажных зданий, по которым проходит граница внешнего периметра объекта. 7.3. В составе системы предусмотреть установку прибора приемно-контрольного, пульт контроля и управления, периметральных извещателей для участков периметрального ограждения, системы основного и резервного электропитания, систему передачи данных. 7.4. Электроснабжение электрооборудования осуществить от существующей распределительной сети на подключение получить на стадии согласования предлагаемых технических решений со службами Заказчика и размещения оборудования на объекте |
| 8. | Требования к режиму предприятия | Режим работы предприятия - круглосуточный. |
| 9. | Выделение очередей и пусковых комплексов | Предусмотреть реализацию проекта полностью |
| 10. | Требования к архитектурно-строительным, объёмно планировочным и конструктивным решениям | Оборудование и материалы должны соответствовать категориям зданий сооружений. Решения должны соответствовать требованиям существующих норм и правил. |
| 11. | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | В соответствии с требованиями норм и правил. |
| 12. | Требования к промышленной, пожарной безопасности, гигиене и охране труда | В соответствии с существующими нормами и правилами. |
| 13. | Требования по интеграции объекта в существующую инфраструктуру | Предусмотреть интеграцию проектируемого оборудования в схему действующего объекта. |