Техническое задание

на разработку проектной документации по объекту:

«Обустройство Богородского месторождения.  Система технического водоснабжения Богородского месторождения. Система закачки воды Богородского месторождения».

| 1. Основание для проектирования |  | Бизнес - план развития ООО «ЮКОЛА-нефть». Техническое задание на разработку проектной документации. |
| --- | --- | --- |
| 2. Район строительства |  | Саратовская область, Духовницкий район. Абсолютная минимальная температура района производства работ - минус 37°С. Расчетная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 - минус 25°С. Абсолютная максимальная температура района производства работ плюс 41°С. |
| 3. Вид строительства |  | Новое строительство |
| 4. Стадийность проектирования |  | 1. Отчет по СИД, ППО, ОТР 2. Комплексные инженерные изыскания в составе: 2.2. Инженерно-геодезические 2.3. Инженерно-геологические 2.4. Инженерно-гидрометеорологические 2.5. Инженерно-экологические 3. Историко-культурная экспертиза с получением заключения Комитета культурного наследия Саратовской области. 4. Разработка проекта планировки и межевания территории (ППМТ) с сопровождением процедуры утверждения в соответствующем муниципальном образовании. 3. Проектная документация. 4. Негосударственная экспертиза проектной. документации и результатов инженерных изысканий. 5. Государственная экологическая экспертиза. |
| 6. Заказчик |  | ООО «ЮКОЛА-нефть». |
| 7. Источник финансирования |  | Собственные и заемные средства заказчика. |
| 8. Субподрядные проектные организации |  | Определяются генеральным проектировщиком по согласованию с заказчиком. |
| 9. Сроки выполнения работ |  | В соответствии с календарным графиком. Исполнитель разрабатывает график, согласовывает с Заказчиком. |
| 10. Состав проектной документации |  | Состав и содержание разделов проектной документации сформировать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.08 № 87, от 21.12.2009 №1044, от 13.04.2010 №235, от 15.02.2011 №73, от 25.06.2012 №628, от 02.08.2012 №788, от 22.04.2013 №360, от 30.04.2013 №382, 08.08.2013 №679, от 26.03.2014 №230, от 10.12.2014 №1346, от28.07.2015 №767, от 27.10.2015 №1147, от 23.01.2016 №29, от 12.11.2016 №1159, от 28.01.2017 №95, от 28.04.2017 №506, от 12.05.2017 №563, от 07.07.2017 №806, от 08.09.2017 №1081, от 13.12.2017 №1541. В состав раздела: «Иная документация» в случаях, предусмотренных федеральными законами» включить: - подраздел "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций"; - подраздел "Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности". |
| 11. Исходные данные |  | Для разработки проектной документации Заказчик должен представить: - Технологическую схему разработки месторождения ООО «ЮКОЛА-Нефть». - Протоколы ЦКР, утверждающие проектные документы. - Проектные документы на разработку месторождений (при необходимости). - Лицензию на право пользования недрами. - Разрешительные документы на земельные участки. - Исходные данные к разработке раздела проекта ГО и ЧС. - Результаты лабораторных анализов нефти и газа. - Дебиты скважин. - Газовые факторы скважин. - Данные по обводнённости продукции скважин. - Результаты лабораторных анализов транспортируемой продукции. - Проектные документы и Технические условия на подключение к существующим источникам энергоснабжения. - Другие дополнительные материалы, необходимые для проектирования - по запросу проектной организации. |
| 12. Особые условия строительства |  | Не регламентируются |
| 13. Требования по вариантности и конкурентной разработке |  | Выбор оборудования и материалов осуществлять на альтернативной основе |
| 14. Основные технико-экономические показатели и идентификационные признаки |  | Богородское месторождение: - общий фонд нефтяных скважин – 18 шт.; - максимальная добыча нефти – 34,9 тыс. т/год; - максимальная годовая добыча газа 1,1 млн. м3/год. - водяная скважина № 1/05 и водовод от нее: - точка подключения – резервуарный парк противопожарного запаса воды, протяженность водовода уточнить проектом; - поглощающие скважины №№ 1, 13 и водоводы до них: - точка подключения - насосная подтоварной воды, протяженность водовода уточнить проектом. - наблюдательная скважина № 2 Богородская – за бобриковским горизонтом (в 2026 г. планируется перевод скважины в поглощающие) - наблюдательные скважины № 33 Богородская-за поглощающим серпуховско-окским горизонтом, №№ 2/15, 3/15 и 4/15 Богородские- за эоплейстоцен-голоценовым водоносным горизонтом. 1. Признак идентификации объектов проектирования: «Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ, указанных в приложении 1 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»». 2. Проектируемые объекты относятся к категории опасных производственных объектов. 3. Класс опасности проектируемого объекта согласно Федеральному закону от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", табл.2 - 3 класс (горючие жидкости, используемые в технологическом процессе или транспортируемые по магистральному трубопроводу. Количество опасных веществ, 20 и более, но менее 200т.). 4. В районе производства работ возможны опасные природные процессы и явления: сильные морозы в зимний период и аномально жаркая погода в летний период. Чрезвычайная пожароопасность. |
| 15. Требования к проектным решениям |  |  |
| 15.1 Требования к технологическим решениям по обустройству устьев скважин, выкидных и межпромысловых трубопроводов | Проектом предусмотреть: - Обустройство Богородского месторождения – скв. №№ 11, 12, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 34, 1-Южно-Богородская. - Предусмотреть площадки обслуживания скважин. - Разработать трассы водоводов от водяной скважины №1/05. Диаметр труб водоводов принять равным Ду 100 мм. Материал водоводов - ПНД. - Разработать трассы водоводов поглощающих скважин. Диаметр труб водоводов к скважинам № 1, 2 принять равным Ду 150 мм. Диаметр водовода к скважине № 13 принять равным Ду 80 мм. Материал водоводов – стеклопластик. - Разработать трассу выкидных трубопроводов от устьев эксплуатационных скважин до замерных установок. - Трубопроводы от ЗУ до УПН в с. Богородское. Диаметр труб принять равным 159 мм. - Диаметр труб выкидных трубопроводов принять равным 114 мм. Толщину стенок труб определить расчетным путем. - Изоляция всех подземных нефтепроводов - полимерно – ленточная нормального и усиленного типов. - Предусмотреть монтаж и обустройство замерных установок в соответствии с требованиями к КИПиА. Типоразмер замерных установок согласовать с Заказчиком. |  |
| 15.2 Требования к системе электроснабжения | - Выполнить подключение силового электрооборудования. - Выполнить молниезащиту и заземление оборудования, сооружений. Параметры молниезащиты определить расчетным путем. |  |
| 15.3 Требования к системе отопления, вентиляции и кондиционирования | В помещениях автоматизированных замерных установок система отопления и вентиляции штатная. Требования не регламентируются. |  |
| 15.4 Требования к системе связи, телемеханики | Согласно техническим условиям выдаваемым Заказчиком. |  |
| 15.5 Требования к системе автоматизации, КИП и А | Все средства измерения, применяемые в проекте, должны быть утвержденного типа, иметь соответствующую запись в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФГИС АРШИН). |  |
| 16. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным, конструктивным решениям | - Уровень ответственности зданий и сооружений -нормальный. - При размещении проектируемых сооружений учесть противопожарные разрывы. - Опоры надземных участков трубопроводов выполнить из труб. - Принятые конструктивные и строительные решения должны обеспечивать нормативный запас прочности при минимальных строительных затратах. |  |
| 17. Выделение пусковых комплексов, требования к перспективному расширению предприятия | Проектом предусмотреть следующие этапы строительства: 1 этап – Система сбора и транспортировки УВ сырья Богородского месторождения (площадки скважин и выкидные трубопроводы). 2 этап – Система технического водоснабжения Богородского месторождения (площадка водяной скважины и водовод). 3 этап – Система закачки воды Богородского месторождения (площадки поглощающих скважин и водоводы, площадки наблюдательных скважин). |  |
| 18. Требования к разработке природоохранных мер и мероприятий по охране окружающей среды и результатам оценки воздействия на окружающую среду | В соответствии с "Градостроительным кодексом РФ" и ведомственными нормативно-техническими документами. 1. Разработать раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" с учетом (но не ограничиваясь) требований: - Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"; -- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; - Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления» - Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"; - Постановления Правительства РФ от 13.08.1996 № 997 "Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередач; - Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; и других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации, - При выполнении проектной документации отдельным этапом разработать раздел ОВОС с последующей государственной экологической экспертизой. При разработке раздела обеспечить проведение общественных слушаний и всех необходимых мероприятий для успешного прохождения экологической экспертизы. - Отдельной главой обосновать категорию проектируемого объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, в соответствии с Постановлением правительства РФ от 31.12.2020г. №2398 "Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категории". |  |
| 19. Требования к разработке мероприятий по пожарной безопасности | Проектируемые сооружения являются взрывопожароопасными, пожары класса «В» (пожары горючих жидкостей). Мероприятия по пожарной безопасности разработать в соответствии №123-ФЗ, СП 231.1311500.2015 СП Обустройство нефтяных и газовых месторождений. |  |
| 20. Требования к сметной документации | Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. N 87 г. (Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, п.7) подраздел "Сметная документация" не разрабатывать. |  |
| 21. Требования по разработке инженерно- технических мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов на территории РФ и исходных данных ГУ МЧС по Саратовской области. |  |
| 22. Требования к режиму безопасности и гигиене труда | 1. Проектную документацию разработать в соответствии с Федеральным Законом РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-Ф3, требованиями СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» Утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 №534 2. В составе подраздела проектной документации «Технологические решения» разработать перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального строительства в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (далее - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87) п. 22к. При разработке учесть нормативные требования Трудового кодекса РФ; межгосударственных и национальных стандартов РФ СП, СНиП, СанПиН. нормативных документов Общества по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды. 3. В составе раздела "Проект организации строительства- разработать перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требовании охраны труда в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» п 23 При разработке учесть нормативные требования СП 12-136-2002, СП 49.13330.2010 4. Определить безопасный срок эксплуатации проектируемых сооружений в соответствии с действующими нормативными документами РФ. |  |
| 23. Требования к оформлению документации | В соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 |  |
| 24. Комплектность технической документации | 1. Представить ООО «ЮКОЛА-Нефть» проектную документацию в 3-х экземплярах на бумажном носителе и комплект проектной документации на электронном носителе в формате PDF и в редактируемом формате. 2. Комплектность и вид проектной и рабочей документации должны соответствовать: - Градостроительному кодексу РФ; - Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»: - требованиям статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» - СП 18.13330.2019 – «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка. (Генеральные планы промышленных предприятий)»; - ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов»; - ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» - Федеральному' закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Приказу МПР РФ от 01 декабря 2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» - Федеральному закону от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; - Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издания 6 и 7; - Федеральному закону от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 3. Оформление проектной и рабочей документации - в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020.. 4. Комплект проектной документации должен содержать лист «Состав проекта», включающий перечень разделов проектной документации. 5. Разработать ПОС с учетом этапов строительства. 6. Указать в проектной документации срок полезного использования объектов. 7. Подрядчик в течение двух рабочих дней по письменному запросу информирует Заказчика в письменной форме о состоянии дел. |  |
| 25. Порядок исполнения работы | Предусмотреть следующие этапы разработки документации: 1 этап – предпроектные решения (гидравлический расчет по объекту) 2 этап – инженерные изыскания 3 этап – разработка проектной документации 4 этап – негосударственная экспертиза проектной документации 5 этап – государственная экологическая экспертиза |  |
| 26. Порядок сдачи работы | 1. Генпроектировщик разрабатывает проектную документацию и передает Заказчику. Совместно с Заказчиком направляет ее на негосударственную экспертизу, государственную экологическую экспертизу. 2. Осуществляет техническое сопровождение негосударственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий и государственной экологической экспертизы до получения положительного заключения. Стоимость экспертизы проекта оплачивается заказчиком по фактическим затратам. |  |
| 27. Порядок оплаты выполненных работ. | Предусматривается поэтапная оплата работ. 80% от стоимости этапа оплачивается в течение 30 календарных дней после завершения каждого этапа работ согласно выставленным подрядчиком счетам, рассчитанным на основании подписываемых актов выполненных работ, остальные 20% оплачиваются по факту получения положительного заключения негосударственной экспертизы и государственной экологической экспертизы. |  |