Техническое задание

компоновка защиты пласта КЗП

Наименование оборудования:	Комплект оборудования для промывки пласта горячей нефтью или         растворителями

Назначение оборудования:	Для защиты продуктивного пласта от воздействия кольматирующих свойств используемых рабочих жидкостей при производстве внутрискважинных работ

| №п/п | - Общая информация |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Область применения | - герметичное разобщения интервалов эксплуатационной колонны; - для обеспечения технических промывок НКТ без связи с пластом; - для добычи механизированным способом скважинного флюида; - для сохранения ФЭС пласта в процессе проведения замены ГНО; - для установки в эксплуатационных добывающих скважинах и скважинах, предназначенных для консервации. |  |
| 1.2 | Способ применения | Компоновка устанавливается в скважине без упора на забой, путём осевых перемещений колонны труб, на которых он спускается в скважину. Для автономной установки применяется разъединитель колонны механический. |  |
| 1.3 | Конструктивные отличительные особенности | - узел уплотнения, состоящий из 3-х или 4-х уплотнительных элементов, изготовленных из специальной резины; - нижнее механическое заякоривающее устройство, расположенное под узлом уплотнения, предназначенное для установки пакера в скважине и удерживания его от перемещения вниз (висячий пакер); - верхнее механическое заякоривающее устройство, расположенное над узлом уплотнения, предназначенное для фиксации пакера в установленном положении после снятия нагрузки от НКТ (автономная установка после разъединения) - активный механизм защиты пакера от присыпания. В транспортном положении наружный диаметр механизма не более наружного диаметра пакера. После активации разгрузкой, диаметр активного механизма должен автоматически принимать внутренний диаметр обсадной колонны без необходимости переборки пакера. |  |
| 1.4. | Коррозионное стойкое исполнение | Рабс.>1,83х10 6 Па (18,6 кгс/см 2); СH2S<0,075 % (объемных); РН2S<345 Па для многофазного флюида «нефть-газ-вода» с газовым фактором менее 890 нм3/м3. |  |
|  | - Технические характеристики |  |  |
| 2.1 | Условный диаметр ЭК, мм | 146 |  |
| 2.2 | Толщина стенок ЭК, мм | 7,7 |  |
| 2.3 | Максимальный перепад давления на компоновку, МПа | 35 |  |
| 2.4 | Наружный диаметр, мм | 122 |  |
| 2.5 | Максимальная температура рабочей среды, °С | 130 |  |
| 2.6 | Нагрузка при пакеровке, кН | 60-120 |  |
| 2.7 | Диаметр проходного канала по клапану, мм, не менее | 27 |  |
| 2.8 | Присоединительная резьба в верхней части (муфта) ГОСТ 633-80, мм | 73 |  |
| 2.9 | Присоединительная резьба в нижней части (ниппель) ГОСТ 633-80, мм | 73 |  |
| 2.10 | Способ установки пакера компоновки | Механический, путем осевых перемещений колонны труб, на которых он спускается в скважину. |  |
| 2.11 | Способ извлечения | Натяжение колонны НКТ |  |
| 2.12 | Эквивалентный диаметр боковых отверстий промывочного клапана, мм | 21 |  |
| 2.13 | Требуемый состав и конструктивные особенности узлов |  |  |
| Пакер механический |  |  | Верхний якорь пакера должен позволять натягивать колонны НКТ на нагрузку не менее 5 тн (должно подтверждаться протоколом приемо-сдаточных испытаний). Не допускается в конструкции пакера пружин, не защищенных кожухами, и разрезных колец в качестве регулятора нагрузки установки. Во время СПО пакера перемещение НКТ вверх для сохранения пакера в транспортном положении должно быть не менее 260 мм без учета вытяжки инструмента. |
| Клапан-отсекатель |  |  | Предназначен для герметичного разобщения затрубного пространства и полости НКТ при движении жидкости сверху-вниз и одностороннего перепуска жидкости при движении снизу-вверх. Вход жидкость осуществляется в НКТ, выход жидкости в затрубное пространство. Клапан должен устанавливаться над пакером. Клапанная пара должна быть защищена от присыпания при осаждении механических примесей сверху. |
| Уравнительный узел |  |  | Автоматически выравнивает давления над и под пакером при его срыве, усилие активации должно регулироваться в диапазоне 1-6 тн (настройка по согласованию с Заказчиком) |
| Разъединитель колонны |  |  | Установка неизвлекаемой (нижней) части РК в скважине производится путём поворота НКТ по часовой стрелке на 5-8 оборотов. Для соединения РК применяются узлы из комплекта поставки без необходимости их дополнительной настройки перед спуском. РК не должен требовать дополнительных устройств (не входящих в комплект поставки) для повторного соединения. Верхняя часть РК должна автоматически устанавливаться на нижнюю, после чего восстанавливается герметичность колонны. Извлечение РК должно осуществляться ловильным инструментом из комплекта поставки (из расчета 1 инструмент на 10 компоновок). |
| Клапан закачки |  |  | Обеспечение беспрепятственного прохода жидкости в затруб и в НКТ. Отверстия должны быть расположены под углом 55 градусов от вертикальной оси скважины. |
| Промывочный клапан |  |  | Обеспечивает проведение обратной горячей промывки НКТ выше насоса, а при работе насоса – герметичность ГНО. Давление для открытия клапана не более 0,03 МПа. Клапан снабжен 11 штуцерами, обеспечивающими циркуляцию жидкости промывки и 1 срезной заглушкой для слива жидкости при подъеме НКТ. Заглушка активируется повышением давления в НКТ относительно давления в затрубном пространстве. Применение мембран не допускается. |
|  | 3.Прочие требуемые характеристики |  |  |
| 3.1 | Срок службы, лет |  | 5 |
| 3.2 | Паспорт |  | Должен быть оформлен отдельно на единицу оборудования; поставляется совместно с установкой в герметичных упаковках в доступном месте без распаковки тары. В паспорте на лицевой стороне должна быть указана категория оборудования. Паспорт должен содержать информацию о сигме текучести вала и полный заводской номер, соответствующий выбитому на корпусе. |
| 3.3 | Документация |  | Поставщик обеспечивает конструкторской документацией, необходимой для эксплуатации (ТУ, ТО, РЭ, сборочный чертеж со спецификацией), проведения входного контроля изделий и запчастей. Должны быть представлены сведения о содержании цветных и черных металлов. Техническая документация предоставляется в электронном виде либо по электронной почте, либо на электронных носителях |
| 3.4 | Маркировка корпуса |  | На корпусе должно быть нанесено: год изготовления, месяц, порядковый номер изделия, марка (наименование). Номер узла должен содержать: год изготовления, месяц, порядковый номер изделия. |
| 3.5 | Гарантийные обязательства поставщика |  | 24 месяца с момента отгрузки, 12 месяцев с момента запуска в работу. |
| 4. | Дата поставки |  | 5 ед. товара – ноябрь-декабрь 2025 года; 5 ед. товара – май - июнь 2026 года; |
| 5. | Условия оплаты |  | 50% предоплата. 50% по уведомлению о готовности к отгрузке. |
| 6. | Особые условия |  | Предложить и предусмотреть услуги по шефмонтажу оборудования отдельным предложением. |