ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На строительство КВЛ-10кВ

«Внешнее электроснабжение Георгиевского месторождения ООО «ЮКОЛА-нефть».

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ООО «Юкола-нефть». |
| 2 | Наименование объекта капитального строительства | Внешнее электроснабжение Георгиевского месторождения ООО «ЮКОЛА-нефть». |
| 3 | Вид строительства | Новое строительство |
| 4 | Основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства | Общая протяженность кабельно-воздушной линии (КВЛ -10 кВ) ≈ 14 000 м. Начало ВЛ-10 кВ: РФ, Саратовская обл., Ивантеевский р-он, с. Николаевка, от опоры 4-16/13 ВЛ-10-04 ПС Знаменка. Класс напряжения: 10 кВ; - ВЛ выполнить проводом - СИП сечением 70 мм2. - КЛ выполнить кабелем АСБл 3х70-10 - СТП 10/0,4кВ мощность 63 кВА на СП Георгиевского м.р. - КТП 10/0,4кВ мощность 160 кВА на скважинах №1, №2 Георгиевского м.р. - КТП 10/0,4кВ мощность 160 кВА на скважинах №3,4,5 Георгиевского м.р. - Комплектация КВЛ-10кВ, и КТП 10/0,4 осуществляется согласно проектной документации 05-05/1ПД-2025-КВЛ1 ООО "ПЭС". Все работы выполнить в соответствии проектной документации 05-05/1ПД-2025-КВЛ1 ООО "ПЭС". Спецификация оборудования и материалов прилагается. |
| 5 | Требования к подрядной организации | - 1. Персонал подрядчика должен иметь необходимую квалификацию (обучен и аттестован) на производство данного вида работ. - Наличие специальной строительной техники (экскаваторы, автокраны, автомобили – длинномеры/тралы, комрессоры/опрессовочные агрегаты, пескоструйные установки, средства малой механизации и т.д.); - 2. Наличие СИЗ; - 3. Опыт работы на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта в нефтегазовой отрасли более 5 лет; - 4. Наличие положительных отзывов (рекомендательные письма) о результатах работы от Заказчиков на аналогичных объектах; - 5. При необходимости, Исполнитель (Генподрядчик), по согласованию с Заказчиком, вправе привлекать субподрядные организации на выполнение определенных работ при условии соответствия субподрядчика вышеуказанным требованиям. Исполнитель в полном объеме осуществляет контроль за работами такой субподрядной организации и несет ответственность перед Заказчиком, как если бы такие работы выполнялись собственными силами Исполнителя. |
| 6 | Порядок оплаты выполненных работ. | - Возможно авансирование. Окончательный расчет по факту выполнения работ согласно подписанных форм КС-2, КС-3, выставленной счёт-фактуры и счёта на оплату в течении 30 календарных дней. Заказчик в праве требовать выполнение дополнительных работ в рамках строящегося объекта в пределах - 5% от цены контракта без обязательств Заказчика по оплате. |
| 7 | Срок выполнения работ | - Первым этапом выполняется строительство кабельных линий 10кВ, срок выполнения работ ноябрь 2025г. - Вторым этапом выполняется строительство воздушной линии 10кВ и монтаж трансформаторных подстанций, срок выполнения работ декабрь 2025г. |
| 8 | Требования к составу и оформлению исполнительной документации | В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Приказом Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр. Предоставление исполнительно-технической документации о проделанной работе с учетом требований Заказчика по перечню приёмо-сдаточной документации. |
| 9 | Гарантийные обязательства | 36 месяцев с момента приёмки выполненных работ |
| 10 | Требования к предоставлению отчетности | Исполнитель работ в ответ на запрос Заказчика предложит и согласует с Заказчиком формат регулярной отчетности. |