ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по ремонту металлоконструкций РВС 2000 №6 на УПТН ООО «ЮКОЛА-нефть» в с. Богородское, Духовницкого района Саратовской обл.

| № п/п | Наименование разделов | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Предприятие – Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «ЮКОЛА-нефть», 410038, Россия, Саратовская обл., город Саратов, 5-ый Соколовогорский проезд, здание 9 А строение 1. |
|  | Основание для выполнения работ | Необходимость восстановления работоспособности резервуара |
|  | Объект | Резервуар вертикальный стальной РВС-2000, номер по тех. схеме 6 |
|  | Требования к срокам производства работ | С момента подписания Договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Срок выполнения работ 60 календарных дней. |
|  | Объем работ | - Разработка ППР согласно конструкторской документации - Демонтаж днища РВС до окрайки, площадью 121 м², из стали толщиной 6 мм - Монтаж нового днища из стали толщиной 6 мм, марка Ст3сп5. - Проведение неразрушающего контроля сварных соединений согласно ГОСТ 31185-2023. - Проведение гидроиспытаний резервуара. |
|  | Требования к организации работ | - Наличие у организации аттестации технологии сварочного производства по НАКС; - Наличие аттестованного персонала по сварочному производству 1-3 уровень НАКС; - Наличие аттестованного персонала по ВИК (визуально-измерительный контроль); - Запрещается приступать к производству работ без действующего наряда-допуска; - Обеспечить постоянное присутствие на месте производства работ руководителя или специалиста Подрядчика, ответственного за безопасное производство работ, аттестованного в области промышленной безопасности по пунктам А.1., Б.1.10., Б 1.11; - Оформить допуск на территорию ОПО ООО «ЮКОЛА-нефть» сотрудников, задействованных в процессе производства работ, в соответствии с установленными требованиями; - До начала производства работ представить Заказчику разрешительную документацию. - Соблюдать требования нормативных документов РФ, регламентирующих требования к качеству выполнения работ; - Работы должны проводиться последовательно, с обязательным согласованием очередности выполнения с Заказчиком. |
|  | Форма отчетности | - При производстве работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию согласно СП 48.13330.2019. и СП 365.1325800.2017 - Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при приемке работ, вправе требовать безвозмездного устранения недостатков в течение 5 рабочих дней. |
|  | Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий | Гарантийный срок на выполненные по настоящему Договору Работы устанавливается в течение 60 месяцев с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ. Объем предоставления гарантий качества: на весь объем выполняемых работ - 100%. |
|  | Условия оплаты | Авансирование возможно. Оплата стоимости выполненных в полном объеме работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании акта о приёмке выполненных работ, выставленного счета в течение 10 (десяти) банковских дней с момента их подписания Заказчиком без возражений. |

Приложение:

Проект РВС 2000 для хранения сырой нефти Волгодонский завод лист 004