ГЕОЛОГО-Технологическое задание

на проведение геолого-технологических исследований (ГТИ)
в эксплуатационной скважине №5 Георгиевского месторождения

Эксплуатационная скважина №5 Георгиевского месторождения расположена в 10,8 км  на юго-запад от с. Марьевка Самарской области.

Начало работы станции ГТИ планируется с 01.12.2025 г. (может быть уточнен), интервал исследования 800-1773 м., период работы – 30 сут.

Проектная конструкция скважины:
•
426 мм. – направление – 126,5 м., подъем цемента до устья;

•
324 мм. – кондуктор – 411 м., подъем цемента до устья;

•
245 мм. - техническая колонна – 776 м., подъем цемента до устья;

•
146 мм. – эксплуатационная колонна - 1706 м., подъем цемента до 626 м.

Фактическая конструкция скважины:
•
426 мм. – направление – 126,5 м., подъем цемента до устья;

•
324 мм. – кондуктор – 381 м., подъем цемента до устья;

•
245 мм. - техническая колонна – 776 м., подъем цемента до устья.

Геолого-технические исследования (ГТИ) планируется производить при бурении наклонно-направленного ствола в интервале 800-1773 м. при максимальном наборе кривизны на глубине 953 м. до угла в 230. 
Проектный геологический разрез

	№
	Интервалы по стволу, м
	Стратиграфическая
	Литология

	п/п
	от
	до
	мощность
	приуроченность
	

	1
	713
	1004
	291
	Каширские
	Известняки

	2
	1004
	1117
	113
	Верейские+мелекесские
	Глины, алевролиты,

	
	
	
	
	
	песчаники

	3
	1117
	1610
	493
	Черемшанские+прикамские, серпуховские, веневские+ михайловские, алексинские
	Известняки, доломиты, глины

	4
	1610
	1644
	34
	Тульские
	Глины, песчаники, алевролиты, аргиллиты, известняки

	5
	1644
	1676
	32
	Бобриковские
	Глины, песчаники

	6
	1676
	1712
	36
	Кизеловские+черепетские
	Известняки

	7
	1712
	1746
	34
	Упинские
	Известняки,

	
	
	
	
	
	аргиллиты

	8
	1746
	1756
	10
	Малевские
	Известняки

	9
	1756
	1773
	17
	Заволжские
	Известняки


Интервалы нефтегазонасыщения
	Индекс

стратиграфического

подразделения
	Интервал глубин, м
	Тип

коллектора

	
	от

(верх)
	  до

 (низ)
	

	1
	2
	3
	4

	C2cm+pk
	1117
	1122
	карбонатный

	C1bb
	1644
	1676
	терригенный

	C1up
	1712
	1746
	карбонатный

	C1ml
	1746
	1756
	карбонатный


Осложнения, ожидаемые в проектируемой скважине
	Интервал глубин, м
	Возраст
	Вид осложнений и характер проявления
	Причины, вызывающие осложнения

	Осыпи, обвалы, кавернообразование

	1004-1117
	Верейский, мелекесский
	Осыпи, обвалы, кавернообразование
	Неустойчивые породы, нарушение технологии и параметров бурового раствора, 

	1610-1676
	Тульский, бобриковский
	
	

	Поглощения

	1352-1450
	серпуховский
	От частичного до полного
	Трещиноватость и кавернозность, превышение гидростатического и гидродинамического давлений промывочной жидкости над пластовым

	Прихватоопасные зоны

	1004-1117
	Верейский, мелекесский
	Заклинки. сальникообразования
	Несоблюдение параметров бур. раствора, нарушение режима промывки скважины, оставление бур. инструмента без движения в скважине

	1610-1676
	Тульский, бобриковский
	Заклинки. сальникообразования
	

	Нефтепроявления

	1117-1122
	Черемшано-прикамский
	Нефть + растворенный газ
	Превышение пластового давления над гидростатическим.

	
	
	
	
	

	1644-1676
	Бобриковский
	
	
	

	
	
	
	
	

	1712-1746
	Упинский
	
	
	

	
	
	
	
	

	1746-1756
	Малевский
	
	
	


1. Общие положения

Комплекс ГТИ предусматривает работу:

· отряда станции ГТИ, осуществляющего сбор и регистрацию технологических и  геолого-геохимических параметров, с выдачей оперативных предупреждений, рекомендаций и заключений;

· группы программного, технического сопровождения и ремонта станции ГТИ;

· контрольно-интерпретационной партии, осуществляющей приемку, обработку и интерпретацию первичных материалов, выдачу заключений, составление отчета по скважине.
Комплекс ГТИ обеспечивает:

1. Непрерывную регистрацию технологических параметров в процессе бурения, СПО, спуска и крепления обсадных колонн посредством датчиков, установленных на оборудовании буровой установки;

2. Непрерывную регистрацию геолого-геохимических параметров, проведение полного комплекса геолого-геохимических исследований;

3. Непрерывное наблюдение за процессом бурения персоналом станции ГТИ с выдачей предупреждений службе Заказчика об отклонениях параметров за пределы значений, заранее согласованных с технологической и геологической службами Заказчика;

4. Обработку полученной информации, отображение получаемой информации в реально-временном виде, в том числе в локальной сети буровой;

5. Передачу сводок, оперативной информации по каналам связи, оговоренным с Заказчиком;

6. Хранение в полном объеме первичной и полученной в результате обработки информации.

2. Задание на проведение ГТИ

2.1. Провести геолого-геохимические и технологические исследования в интервале глубин согласно заявки на скважину.

3. Технологические исследования

3.1. Решаемые технологические задачи:

· раннее обнаружение газонефтеводопроявлений и поглощений при бурении;

· распознавание и определение продолжительности технологических операций;

· выбор и поддержание рационального режима бурения с контролем отработки долот;

· раннее обнаружение проявлений и поглощений при спуско-подъемных операциях,

· оптимизация спуско-подъемных операций;

· диагностика предаварийных ситуаций в реальном масштабе времени;

3.2. С целью решения поставленных технологических задач необходимо:

       Регистрировать следующие параметры:

· вес на крюке, т;

· обороты ротора, об/мин;

· положение тальблока относительно стола ротора, м;

· число ходов насоса, х/мин;

· давление бурового раствора на манифольде, атм;

· поток на выходе, усл.ед;

· температура раствора на выходе, С°

· объем в рабочих емкостях, м3; 

· объем в доливной емкости, м3;

· текущее время, сек;
· момент на роторе
Рассчитывать следующие параметры:

· текущая глубина забоя, м;

· глубина положения долота, м;

· расход бурового раствора на входе, л/с;

· нагрузка на долото, т;

· скорость СПО, м/сек;

· механическая скорость проходки, м/час;

· детальный механический каротаж (ДМК), мин/м;

· расчетный объем вытеснения - долива, м3;

· суммарный объем бурового раствора на буровой, м3;

· определение технологических режимов на буровой (бурение, проработка, СПО, ГИС,

      ”над забоем”и т.д);

· суммарные времена по рейсам, час:мин;

· время отставания по раствору и шламу, мин

4. Геолого-геохимические исследования

Решаемые геологические задачи:

· оперативное литолого-стратиграфическое расчленение разреза;

· оперативное выделение в разрезе пластов-коллекторов;

· оперативная оценка характера насыщения выделенных коллекторов; 

· выявление в разрезе реперных горизонтов.
Регистрировать следующие параметры:
· суммарное содержание и количественный состав УВ-газов (С1-С5) в газовоздушной смеси, полученной в результате непрерывной частичной дегазации БР (ГВЛ), абс. %;

· относительное содержание УВ-газов (С1-С5) по ГВЛ, %.

Рассчитывать и определять следующие параметры:

· суммарное содержание и количественный состав УВ-газов (С1-С5) в газовоздушной смеси, полученной в результате термовакуумной дегазации (ТВД) проб БР, шлама и керна, см3/дм3;

· относительное содержание УВ–газов (С1-С5) при ТВД проб БР, шлама и керна, %;

· процентное содержание основных литологических разностей в пробах шлама, %;

· карбонатность известково-доломитовых разностей основной породы в шламе и керне (содержание кальцита, доломита, нерастворимого осадка), %;

· макроскопия шлама и керна (Макро-; и микроописание керна и шлама);
· наличие и характер битумоидов с помощью люминесцентно-битуминологического анализа проб шлама и керна (ЛБА).

5. Требования к проведению ГТИ

Геолого-технологические исследования на скважине проводятся в соответствии с «Технической инструкцией по проведению геолого-технологических исследований нефтяных и газовых скважин» РД 153-39.0-069-01

5.1. Начало работы станции ГТИ осуществляется на основании Заявки на проведение ГТИ.
5.2. Перед началом работ составляется акт  готовности станции ГТИ к производству работ.
5.3. Для визуального контроля за соблюдением технологических параметров бурения устанавливается компьютерный пульт для бурового мастера с отображением регистрируемых параметров.
5.4. Для оперативной связи на территории буровой обеспечивается проводная связь на 3 абонента.
5.5. С момента начала работы станции ГТИ персонал станции осуществляет:

- получение данных о значениях технологических параметров и контроль их выхода за пределы, заложенные в ГТН и РТК;

- оперативное информирование бурового мастера (бурильщика) об отклонениях от технических условий, предусмотренных ГТН и РТК, и фиксирование в буровом журнале выданных рекомендаций;

- анализ суммарного газосодержания и содержания УВ-газов в выходящем из скважины буровом растворе и автоматическую привязку их по глубине;

- проведение комплекса геолого-геохимических исследований;

- отображение в реальном времени получаемой информации на дисплее компьютера, ее запись в базу данных и вывод на печать в функции времени и глубины;

- обеспечение реально-временной передачи данных по локальной сети в пределах буровой (монитор бурового мастера);

- хранение в полном объеме первичной и полученной в результате обработки информации.

5.6. По окончании каждого этапа работ (ежемесячно) и завершении работы станции составляется акт выполнения работ на проведение ГТИ.

6. Требования к программному обеспечению

Программное обеспечение ГТИ обеспечивает:

6.1 Визуализацию параметров в заданном внутренним регламентом виде на экранах дисплеев;

6.2 Автоматическое определение текущего технологического режима на буровой: бурение, промывка, проработка, расчет текущей глубины долота над забоем при отрыве,  и т.д.;

6.3 Индикацию или сигнализацию о выходе заданных параметров регистрации за допустимые пределы;

6.4. Хранение информации во внутреннем формате в масштабе глубин и времени (store. dep и time. dep) для всех параметров;

6.5. Распечатку данных в аналоговом виде на цветных и черно-белых принтерах.

7. Требования к системе передачи данных

Система передачи данных со станции ГТИ обеспечивает ежесуточную передачу сводки в форме «Суточного рапорта ГТИ» и в случае возникновения нештатных ситуаций иной оперативной информации на уровень Заказчика по следующим электронным адресам: yukolaneft@mail.ru; mikheev@yukolaneft.ru; momotov@yukolaneft.ru 

8. Организация передачи информации Заказчику

8.1. Оперативная информация

В процессе работы персонал станции ГТИ предоставляет представителю Заказчика на буровой:

· суточные рапорта с балансом времени – ежедневно;

· диаграммы технологических исследований (повременные) – ежедневно;

· диаграмма технологических исследований (поглубинная) – по окончании этапа;

· диаграмма геолого-геохимических исследований (поглубинная) – по окончании этапа;

· для оперативного принятия решений в случае возникновения нештатных ситуаций – иную информацию по требованию представителя Заказчика.
8.2. Отчетная информация

По окончании производства работ на скважине, в течение 30-ти рабочих дней, КИП Подрядчика сдает Заказчику «Отчет о проведении ГТИ на скважине» - 3 экз., в т.ч. электронную копию - 1 экз.

Отчет должен содержать в распечатанном виде:

· информацию о ходе строительства скважины и результатах ГТИ;

· сводную диаграмму ГТИ и ГИС в масштабе 1:500;

· диаграмму технологических исследований в масштабе 1:500;

· диаграмму газового каротажа  в масштабе 1:200;

· геолого-литологический разрез (с интервалами отбора керна) в масштабе 1:200;

· таблицу технико-экономических показателей бурения (ТЭП);

· баланс времени строительства скважины;

· график строительства скважины;

· при необходимости дополнительно – иные приложения, иллюстрирующие развитие внештатных ситуаций.

Начальник

геологического отдела                                                                                            Е.А. Момотов
