Техническое задание

На аренду оборудования УЭЦН с оказанием комплекса работ (услуг) по обеспечению их бесперебойной эксплуатации

| №п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предприятие, месторасположение | ООО «Юкола-нефть», объекты расположены в Духовницком районе Саратовской обл. и в Ивантеевском районе Самарской области |
| 2. | Описание объектов оказания услуг | Предоставление оборудования для скважин: Скв.№11 Богородская ЭЦН-5-30-1000 Скв.№12 Богородская ЭЦН-5-30-1000 Скв. №14 Богородская ЭЦН-5-30-1000 Скв. №15 Богородская ЭЦН-5-30-1000 Скв. №16 Богородская ЭЦН-5-44-1000 Скв. №17 Богородская ЭЦН-5-44-1000 Скв. №18 Богородская ЭЦН-5-44-1000 Скв. №19 Богородская ЭЦН-5-30-1000 Скв. №20 Богородская ЭЦН-5-30-1100 Скв. №22 Богородская ЭЦН-5-30-1000 Скв. №23 Богородская ЭЦН-5-30-1000 Скв. №32 Богородская ЭЦН-5-30-1000 Скв. №2 Кротовская ЭЦН-5-30-1700 Скв. №6 Васильковская ЭЦН-5-30-1000 Скв. №1 Никольская ЭЦН-5-30-1000 Скв. №3 Андреевская ЭЦН-5-30-1100 Скв. №1 Благовещенская ЭЦН-5-59-1000 Скв. №2 Благовещенская ЭЦН-5-25-1500 Скв. №3 Благовещенская ЭЦН-5-44-1000 Скв. №6 Благовещенская ЭЦН-5-30-1000 Скв. №7 Благовещенская ЭЦН-5-44-1000 Скв. №8 Благовещенская ЭЦН-5-30-1000 Скв. №9 Благовещенская ЭЦН-5-30-1100 Скв. №1 Гавриловская ЭЦН-5-80-900 Скв. №1 Георгиевская ЭЦН-5-30-1000 Скв. №2 Георгиевская ЭЦН-5-30-1000 Скв. №3 Георгиевская ЭЦН-5-44-1000 Список и типоразмер оборудования в течение года могут незначительно изменяться. |
| 3. | Перечень оказываемых услуг | - Предоставление оборудование, указанного выше. - Подбор и пуско-наладка наземного оборудования - станции управления, трансформатора. - Подготовка узлов УЭЦН для монтажа, изготовление кабельных линий необходимой длины и доставка на скважину (за 12 часов до монтажа). - Монтаж-демонтаж УЭЦН, наземного оборудования (по заявке за 2 суток до начала монтажа). - Запуск и вывод на режим после ПРС,КРС. - Выполнение текущих заявок, контроль за режимами работы УЭЦН, осмотр и ремонт наземного оборудования на основании графиков ППР, производить анализ работы оборудования, хранить архив данных основных показателей работы УЭЦН в течение года. - Транспортные услуги по перевозке УЭЦН. - Резерв оборудования по каждому типоразмеру УЭЦН, находящегося в эксплуатации не менее одного комплекта. - Гарантийный срок эксплуатации оборудования 365 суток. Ремонт УЭЦН в течение гарантийного периода оплачивает сторона, признанная виновной в отказе УЭЦН на основании комиссионного расследования, проведенного силами и на базе Арендодателя. - Обеспечить персонал средствами удаленного доступа для считывания, хранения и обработки информации с СУ. - Комплектация оборудования: - Станция управления «Электон» с частотным преобразователем, наземным блоком ТМСН; - ТМПН; - Кабельный шлейф от СУ до клеммной коробки; - Клеммная коробка; - Кабельная линия; - Сливной клапан, обратный клапан, пояса крепления; - Секции насосов; - Газосепаратор-диспергатор согласно категории исполнения УЭЦН; - Мультифазная приставка согласно категории -исполнения УЭЦН; - Входной модуль; - Гидрозащита; - ПЭД; - ТМС; - Удаленное управление УЭЦН. |
| 4. | Требования к коммерческой части предложения | Срок действия договора – 2026 год. Суточная ставка проката должна включать стоимость аренды УЭЦН и стоимость сервисных услуг (монтаж-демонтаж на скважине, транспортные услуги, выполнение текущих заявок, запуск и вывод на режим) в руб., без НДС; Данные ставки должны быть зафиксированы Арендодателем на весь период действия договора и будут применены в случае изменения условий эксплуатации скважин, которые повлекут за собой изменение типоразмера и глубины спуска УЭЦН. Отсутствие предоплаты. |
| 5. | Особые условия | Соблюдать все требования промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, действующие на территории Заказчика. |
| 6. | Форма отчетности | - Акт приема-передачи оборудования. - Акт выполненных работ +счет-фактура. - Справка о количестве суток проката. |