Техническое задание

на аренду станций управления ШГН (станков-качалок) с частотно-регулируемым электроприводом (ЧРЭП)
с оказанием комплекса работ (услуг) по обеспечению их бесперебойной эксплуатации

| №п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предприятие, месторасположение | ООО «Юкола-нефть», объекты расположены в Духовницком районе Саратовской области и в Хворостянском районе Самарской области. |
| 2 | Описание объектов оказания услуг | Добывающие скважины, эксплуатируемые штанговых глубинных насосов (ШГН) со станками-качалками. Предмет: аренда станций управления станком-качалкой с ЧРЭП для дистанционного/местного управления режимом работы скважин. Количество: 22 ед. (с возможностью увеличения количества в течение срока договора). |
| 3 | Технические требования к станции управления | - Дистанционное и местное изменение числа качаний; режимы: стационарный/периодический/нестационарный. - Защита по параметрам: перегрузка, обрыв фаз, КЗ (в т.ч. на землю), контроль по давлению 4–20 мА. - Подключение сигналов/связь: не менее 2 AI, 5 DI; интерфейсы RS-485 и RS-232. - Режим «байпас», регистрация токограмм/графиков напряжения; тормозной резистор (ориентировочно 5 кВт) в комплекте. Подробные требования — Приложение 1. |
| 4 | Перечень оказываемых услуг | - Предоставление (аренда) станций управления, соответствующих настоящему ТЗ. - Техническая поддержка и устранение неисправностей в период аренды (дистанционно). - Удаленный доступ/считывание параметров и архива данных (при наличии функционала). |
| 5 | Требования к коммерческой части предложения | Срок действия договора: 2026 год (либо иной срок по закупочной документации). Ставка проката (суточная и/или месячная) должна включать стоимость аренды станции управления, дистанционную поддержку). Ставки фиксируются на весь срок действия договора. Отсутствие предоплаты. В составе предложения предоставить: техническое описание/паспорт, сроки поставки/ввода после заявки, условия гарантии на время аренды, контакты сервисной службы/регламент реагирования. |
| 6 | Особые условия и отчетность | Соблюдать требования промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, действующие на территории Заказчика. Отчетность: акт приема-передачи оборудования; УПД; справка о количестве суток/месяцев аренды по каждой единице. |

Приложение 1. Технические требования и функционал станции управления УШГН с ЧРЭП

1. Назначение и основные функции

Дистанционное и местное изменение числа качаний для регулирования производительности.

Поддержание технологического режима работы скважины (стационарный, периодический, нестационарный).

Сбор, обработка и передача информации со станции управления и подключенных датчиков/приборов в АСУТП нефтепромысла.

2. Защиты и диагностика

Защита электродвигателя от перегрузки (заклинивание штанг/насоса, редуктора, обрыв канатной подвески, обрыв ремней и др.).

Контроль/ограничение мощности на тормозном резисторе (высокий дисбаланс, срыв подачи, обрыв/отворот/подвисание штанг и др.).

Защита от обрыва фаз входного/выходного питания.

Защита от короткого замыкания на электродвигателе и короткого замыкания на землю.

Защита по технологическим параметрам: максимальное и минимальное давление на устье по аналоговому датчику 4–20 мА.

Возможность снятия токограмм и графиков напряжения (для диагностики).

3. Входы/выходы, интерфейсы и интеграция

Подключение сигналов: не менее 2 аналоговых входов (AI) и 5 дискретных входов (DI).

Интерфейсы связи: RS-485 и RS-232 (интеграция/телеметрия).

Обеспечение передачи данных в АСУТП/верхний уровень. При наличии ПО/шлюзов — поддержка промышленных протоколов (например, Modbus, OPC DA/UA, MQTT, REST API).

4. Конструктив и комплектность

Корпус из коррозионностойкого материала (например, пресскомпозит) для эксплуатации на промысле.

Компактное исполнение, обеспечивающее удобство монтажа/обслуживания.

Наличие режима «байпас» (подключение электродвигателя без ЧРЭП).

Тормозной резистор в комплекте (ориентировочно 5 кВт либо эквивалент по расчету).

Паспорт/РЭ, электрические схемы, перечень ЗИП (минимальный) и маркировка оборудования.

Примечание: допускаются аналоги/эквиваленты при условии соответствия требованиям и предоставления подтверждающих документов.