ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ленточнопильного станка.

Заказчик: ООО «ЮКОЛА-нефть»

Объект закупки: Полуавтоматический ленточнопильный станок колонного двух стоечного типа – 1 шт.

Адрес поставки: Саратовская обл. г. Пугачев

Условия поставки: Доставка осуществляется силами и за счет Поставщика до склада Заказчика (г. Пугачев).

Условия оплаты: Оплата в течение 5–10 банковских дней после уведомления о готовности станка к отгрузке.

Гарантия: не менее 12 месяцев с даты поставки.

1. Назначение

Резка металлических заготовок (профиль, труба, сплошное сечение) из конструкционных, нержавеющих и высоколегированных сталей под углом 90°.

2. Технические характеристики

- Конструкция: Двух стоечный (колонный) тип.

- Угол пиления: 90°, без поворота рамы;

- Максимальный диаметр реза: не менее 350 мм

- Максимальный размер прямоугольника: не менее 350х350 мм

- Габариты ленточного полотна: Рабочая высота х ширина не менее 34х1,1 мм

- Привод: через надежный промышленный редуктор;

- Двигатель: Трехфазный, мощность не менее 2,8 кВт

- Регулировка скорости полотна: Плавная (инвертор) в диапазоне 20–100 м/мин;

- Управление рамой: Автоматический гидравлический подъем и опускание;

- Тиски: Гидравлические с манометром и возможностью быстрого зажима;

- Натяжение полотна: Автоматическое гидравлическое с манометром;

- Система СОЖ: Регулируемая подача в зону резания с возможностью раздельной подачи в обе направляющие;

Безопасность:

- Предохранительные концевики, на кожухах рамы;

- Концевики на подъём/опускание рамы и на обрыв полотна;

- Термозащита электродвигателя;

Дополнительно:

- Увеличенная скорость подачи до касания материала;

- Автоматическое отключение при завершении резки;

- Подсветка зоны резания;

- Автоматическая очистка полотна от стружки.

- Точная регулировка полотна (конические подшипники + твердосплавных пластины)

3. Комплектация.

- Станок в сборе.

- Вспомогательный стол с роликом подачи (с ручным приводом/маховиком перед тисками)

- Стойка для длинных заготовок.

- Набор ЗИП и расходных материалов (минимум 3 полотна под разные типы металла, ключи)

- Полный пакет документации: паспорт на русском языке, инструкция по эксплуатации, сертификат/декларация ТР ТС.

4. Требования к надежности

- Жесткая литая или сварная виброустойчивая конструкция.

- Наличие сервисного центра и склада запчастей в РФ.