Техническое задание

на закупку штанговых глубинных насосов (ШГН)

Настоящее техническое задание определяет номенклатуру и количество штанговых глубинных насосов, подлежащих закупке для обеспечения потребности ООО «Юкола-нефть».

1. Насос штанговый глубинный НСВ 32 – 2 шт.

2. Насос штанговый глубинный НСВ 38 – 11 шт.

3. Насос штанговый глубинный НСВ 44 – 2 шт.

4. Насос штанговый глубинный ТНМ 44 – 4 шт.

5. Насос штанговый глубинный ТНМ 57 – 6 шт.

Итого: 25 шт.

Примечание: допускается поставка аналогов/эквивалентов при условии полной совместимости по типоразмеру, присоединительным размерам и эксплуатационным характеристикам, достаточным для применения на скважинах Заказчика, с предоставлением подтверждающих документов.

Поставка продукции осуществляется единовременной партией в следующем объеме:

Срок поставки - не более 60 календарных дней.

Требования к поставляемой продукции

Поставляемые ШГН должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, без восстановленного и ремонтного исполнения, если иное отдельно не согласовано Заказчиком. Продукция должна быть комплектной, законсервированной, пригодной для транспортировки и хранения, без механических повреждений и следов коррозии.

Документация

На каждую поставляемую позицию должны предоставляться паспорт (или формуляр) завода-изготовителя, документ о качестве/сертификат соответствия (при наличии обязательности), а также маркировка, позволяющая идентифицировать типоразмер и производителя.

Условия поставки

Доставка включена в стоимость поставки. Место поставки: Саратовская область, Духовницкий район, с. Брыковка, сборный пункт ООО «Юкола-нефть».

Порядок оплаты

Оплата — 100% в течение 20 календарных дней с момента поставки продукции.

Технические параметры по позициям

Насос штанговый глубинный НСВ 32 – 2 шт.

25-125 RHAM 14-5-2-2,

73-НВ1БМ-32-35-15-3, НВИ 1Б-73-32-1,5-3,5

| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цилиндр |  |  |  |  |
| Размеры |  | Материал |  | Азотированный |
| Внутренний диаметр 31,8 ±0,05мм Длина 12 футов |  | 38Х2МЮА |  | Толщина слоя азотирования не менее 0,08 мм твердость не менее 70 HRCэ |
| Плунжер |  |  |  |  |
| размеры |  | Материал |  | Исполнение плунжера |
| Наружний диаметр 31,69±0,05мм Длина не менее 1200мм |  | Сталь 45 |  | Толстостенный, твердонапыленный Толщина слоя не менее 0,35 мм Твердость 56-62 HRC |
| Клапанные пары "седло-шар" |  |  |  |  |
|  | Шифр пары | Материал седла |  | Материал шара |
| Всасывающий клапан | VII-175 | TC |  | TC |
| Нагнетательный клапан | VII-125 | TC |  | TC |
| Зазор в паре цилиндр-плунжер, мм |  |  | 0,06 ... 0,08 |  |
| Группа посадки |  |  | Не ниже fit2 |  |
| Усилие перемещения плунжера, кгс |  |  | 7 |  |
| Рабочий ход плунжера (не менее)мм |  |  | 3500 |  |
| Насос испытан давлением, МПа |  |  | 18 |  |
| Напор, м |  |  | 1500 |  |
| Тип крепления насоса в НКТ Ø73мм |  |  | Верхний, «конус в конус» |  |
| Исполнение |  |  | Износостойкое |  |
| Комплектность поставки |  |  | Насос – 1шт Якорный Башмак (32001-М) – 1шт Фильтр грубой очистки на приеме насоса – 1шт |  |

Насос штанговый глубинный НСВ 38 – 11 шт.

25-150 RHAM 14-5-2-2,

73-НВ1БМ-38-30-15-3, НВИ1Б-73-38-1,5-3,5

| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цилиндр |  |  |  |
| Размеры |  | Материал | Азотированный |
| Внутренний диаметр 38.11±0,05мм Длина 12 футов |  | 38Х2МЮА | Толщина слоя азотирования не менее 0,08 мм твердость не менее 70 HRCэ |
| Плунжер |  |  |  |
| Размеры |  | Материал | Исполнение плунжера |
| Наружний диаметр 38,05± 0,05мм Длина не менее 1200мм |  | Сталь 45 | Толстостенный Твердонапыленный Толщина слоя 0,2...0,35 мм Твердость 56-62 HRC |
| Клапанные пары "седло-шар" |  |  |  |
|  | Шифр пары | Материал седла | Материал шара |
| Всасывающий клапан | VII-225 | TC | TC |
| Нагнетательный клапан | VII-150 | TC | TC |
| Зазор в паре цилиндр-плунжер, мм |  | 0,06 ... 0,08 |  |
| Группа посадки |  | Не ниже fit2 |  |
| Усилие перемещения плунжера, кгс |  | 10 |  |
| Насос испытан давлением, МПа |  | 18 |  |
| Напор, м |  | 1500 |  |
| Рабочий ход плунжера (не менее) мм |  | 3500 |  |
| Тип крепления насоса в НКТ Ø73мм |  | Верхний, «конус в конус» |  |
| Исполнение |  | Износостойкое |  |
| Комплектность поставки |  | Насос – 1шт Якорный Башмак (32002-М) – 1шт Фильтр грубой очистки на приеме насоса – 1шт |  |

Насос штанговый глубинный НСВ 44 – 2 шт.

25-175 RHAM 14-5-2-2-fit2-ТС,

73-НВ1Б-М-44-30-15-3, НВИ1Б-73-44-1,5-3,5

| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цилиндр |  |  |  |
| Размеры |  | Материал | Азотированный |
| Внутренний диаметр 44,46±0,05мм Длина 12 футов |  | 38Х2МЮА | Толщина слоя азотирования не менее 0,08 мм твердость не менее 70 HRCэ |
| Плунжер |  |  |  |
| Размеры |  | Материал | Исполнение плунжера |
| Наружний диаметр 44,30±0,05мм Длина не менее 1200мм |  | Сталь 45 | Толстостенный Твердонапыленный Толщина слоя 0,2...0,35 мм Твердость 56-62 HRC |
| Клапанные пары "седло-шар" |  |  |  |
|  | Шифр пары | Материал седла | Материал шара |
| Всасывающий клапан | VII-225 | TC | TC |
| Нагнетательный клапан | VII-150 | TC | TC |
| Зазор в паре цилиндр-плунжер, мм |  | 0,06 ... 0,08 |  |
| Группа посадки |  | Не ниже fit2 |  |
| Усилие перемещения плунжера, кгс |  | 10 |  |
| Насос испытан давлением, МПа |  | 18 |  |
| Напор, м |  | 1500 |  |
| Рабочий ход плунжера (не менее)мм |  | 3500 |  |
| Тип крепления насоса в НКТ Ø73мм |  | Верхний, «конус в конус» |  |
| Исполнение |  | Износостойкое |  |
| Комплектность поставки |  | Насос – 1шт Якорный Башмак (32002-М) – 1шт Фильтр грубой очистки на приеме насоса – 1шт |  |

Насос штанговый глубинный ТНМ 44 – 4 шт.

25-175 ТНМ 14-5-2-2,

73-НН2Б-44-30-15-3, ННИ1Б-73-44-1,5-3,5

| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цилиндр |  |  |  |
| Размеры |  | Материал | Азотированный |
| Внутренний диаметр 44,46±0,05мм Длина 12 футов |  | 38Х2МЮА | Толщина слоя азотирования не менее 0,08 мм твердость не менее 70 HRCэ |
| Плунжер |  |  |  |
| Размеры |  | Материал | Исполнение плунжера |
| Наружний диаметр 44,30±0,05мм Длина не менее 1200мм |  | Сталь 45 | Толстостенный Твердонапыленный Толщина слоя 0,2...0,35 мм Твердость 56-62 HRC |
| Клапанные пары "седло-шар" |  |  |  |
|  | Шифр пары | Материал седла | Материал шара |
| Всасывающий клапан | VII-175 | TC | TC |
| Нагнетательный клапан | VII-175 | TC | TC |
| Зазор в паре цилиндр-плунжер, мм |  | 0,06 ... 0,08 |  |
| Группа посадки |  | Не ниже fit2 |  |
| Усилие перемещения плунжера, кгс |  | 10 |  |
| Насос испытан давлением, МПа |  | 19 |  |
| Напор, м |  | 1500 |  |
| Рабочий ход плунжера (не менее)мм |  | 3500 |  |
| Способ присоединения к НКТ |  | Верхняя - внутренняя резьба НКТ73мм Нижняя - наружная резьба НКТ73 |  |
| Комплектность |  | В сборе с приемным фильтром |  |
| Тип приемного клапана |  | Корпус клапана сбивного типа , сбивной штифт с присоединительной резьбой М14-1.5-7h |  |

Насос штанговый глубинный ТНМ 57 – 6 шт.

25-225 ТНМ 14-5-2-2,

73-НН2Б-57-30-15-3, ННИ1Б-73-57-1,5-3,5

| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цилиндр |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры |  |  | Материал |  |  | Азотированный |  |
| Внутренний диаметр 57,15±0,05мм Длина 12 футов |  |  | 38Х2МЮА |  |  | Толщина Азотированного слоя не менее 0,08 мм твердость не менее 70 HRCэ |  |
| Плунжер |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры |  | Материал |  |  | Твердонапыленный |  |  |
| Наружний диаметр 57,07±0,05мм |  | Сталь 45 |  |  | Толстостенный, Твердонапыленный Толщина слоя 0,2...0,35 мм Твердость 56-62 HRC |  |  |
| Клапанные пары "седло-шар" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шифр пары |  |  | Материал седла |  |  | Материал шара |
| Всасывающий клапан | VII-250 |  |  | TC |  |  | TC |
| Нагнетательный клапан | VII-225 |  |  | TC |  |  | TC |
| Зазор в паре цилиндр-плунжер, мм |  |  |  | 0,06 ... 0,09 |  |  |  |
| Группа посадки |  |  |  | Не ниже fit2 |  |  |  |
| Усилие перемещения плунжера, кгс |  |  |  | 18 |  |  |  |
| Насос испытан давлением, МПа |  |  |  | 15 |  |  |  |
| Напор, м |  |  |  | 1500 |  |  |  |
| Комплектность |  |  |  | В сборе с приемным фильтром |  |  |  |
| Рабочий ход плунжера(не менее)мм |  |  |  | 3500 |  |  |  |
| Способ присоединения к НКТ |  |  |  | Верхняя - внутренняя резьба НКТ73мм Нижняя - наружная резьба НКТ73 |  |  |  |
| Тип приемного клапана |  |  |  | Корпус клапана сбивного типа , сбивной штифт с присоединительной резьбой М14-1.5-7h |  |  |  |