# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ БОКОВОГО ПЕРЕМЕШИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА БПУ-4 (или аналог)

Заказчик: ООО «Юкола-нефть»
Год поставки: 2026
База поставки: ТЭК до г. Саратова

1. Назначение и область применения Оборудование предназначено для установки на боковой поверхности аппарата (ёмкости) и используется для перемешивания нефтяной эмульсии.

2. Требования к характеристикам (аналог БПУ-4)

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип привода | Мотор-редуктор NORD (или аналог с аналогичными взрывозащитой и параметрами) |
| 2 | Маркировка взрывозащиты двигателя | 2G Exe II C T3 (зона 2, газ) |
| 3 | Степень защиты (IP) | не ниже IP 55 |
| 4 | Номинальная мощность привода | 4,0 кВт |
| 5 | Частота вращения выходного вала | не более 147 об/мин |
| 6 | Напряжение питания / частота | 380 В / 50 Гц (±5%) |
| 7 | Материал рабочей части (вал, лопасти) | сталь 12Х18Н10Т (нержавеющая, кислотостойкая) |
| 8 | Диаметр мешалки (лопасти) | 710 мм |
| 9 | Тип мешалки | трёхлопастная |
| 10 | Герметизация | торцовое уплотнение с резиновым сильфоном (тип 2100 John Crane или аналог) |
| 11 | Габариты (Д×Ш×В), не более | 1490 × 755 × 875 мм |
| 12 | Масса, не более | 225 кг |
| 13 | Срок службы | не менее 10 лет |

## 3. Условия эксплуатации

- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 — УХЛ4

- Температура окружающей среды: от –20 до +40 °C

- Рабочая среда: нефтяная эмульсия

- Монтаж на боковой штуцер аппарата (угол к вертикали ≈ 80°)

4. Комплектность поставки (обязательно)

В состав поставки должно входить:

- Перемешивающее устройство в собранном виде

- Паспорт (на русском языке)

- Руководство по эксплуатации на мотор-редуктор на русском языке

- Руководство по эксплуатации на взрывозащищённый двигатель

- Инструкция по монтажу и эксплуатации торцового уплотнения

- Сертификат соответствия ТР ТС (взрывозащита)

- Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011 (безопасность машин)

- Гарантийные обязательства поставщика

6. Условия поставки

- Базис поставки: ТЭК до г. Саратов

- Срок поставки: 2026 год

- Цена: указывается без НДС, включая:

  - транспортные расходы

  - страхование

  - таможенные пошлины (при импорте)

  - упаковку

  - прочие обязательные платежи

  - 7. Условия оплаты

Оплата по факту поставки 100%
в течение 10 рабочих дней с даты предоставления оригинала счёт-фактуры.

8. Требования к гарантии

- Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты поставки.

- Гарантия распространяется на все узлы и механизмы.

- Поставщик обязан за свой счет заменить дефектное оборудование или его части в течение гарантийного срока.

- 9. Приёмка

Приёмка осуществляется комиссией заказчика на складе в г. Пугачёв по:

- внешнему виду

- комплектности

- соответствию паспортным данным

- результатам контрольного пуска (на стенде или после монтажа)