Техническое задание на проведение работ по строительству эксплуатационной скважины № 12 Покровского месторождения.

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

- Техническое задание на «Выполнение работ по строительству скважины определяет технические требования к содержанию коммерческих предложений на выполнение услуг, предоставляемых претендентов.

- Планируемую программу строительства скважины планируется выполнить в период с 01.12.2026г до 22.02.2027г, возможно и с условием работы комплекса под «ключ».

- Техническое задание на планируемые работы включают в себя описание услуг по следующим направлениям и сервисам:

- Выполнение работ по строительству скважин

- технологическое и техническое сопровождение бурения;

- долотное сопровождение;

- телеметрическое сопровождение;

- сопровождение буровых растворов;

- цементирование обсадной колонн;

- Претендент представляет описание всего оборудования с указанием всех технических данных и даёт информацию по возможно привлекаемому персоналу на каждый (основной) вид сервиса..

- Претендент вправе предложить технические решения, выходящие за рамки технического задания, но способные оптимизировать стоимость и повысить качество результата услуг. Ценовое предложение по каждой такой опции необходимо предоставить отдельно от базовой цены.

- Претенденту необходимо продемонстрировать свои технические и финансовые возможности и производственно-технический опыт по выполнению данного вида работ.

- Участники могут образовывать совместные предприятия или альянсы для более эффективной поддержки сервисов.

- В процессе отбора и переговоров, потенциальный подрядчик должен предоставить информацию о наличии возможности оказания услуг как в части так и в полном объеме ТЗ.

- В процессе выбора подрядчика, Заказчик имеет право потребовать замену того или иного субподрядчика по услугам с обоснованием данного требования.

- В ходе работ подрядчики сами должны обеспечить себя всеми необходимыми видами материалов, расходных и запасных частей, страхования оборудования, медицинскими услугами и коммуникационным оборудованием на время контракта. Подрядчики также обеспечивают себя технической и питьевой водой, ГСМ, спец. транспортом, офисами, ремонтными и складскими помещениями и т.д.

- В процессе выполнения услуг по договору Подрядчик может менять субподрядчиков по отдельным услугам в пределах стоимости определённых договором. Каждый новый привлекаемый субподрядчик должен быть согласован с Заказчиком.

- ОПИСАНИЕ ПЛОЩАДИ РАБОТ.

Общие данные

| №№ | наименование | задание (текст, название, величина) |
| --- | --- | --- |
|  | Объект строительства | Скважина № 12 Покровского месторождения |
|  | Местоположение месторождения (площади) (область, округ, район) | РФ, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ в Духовницкий районе |
|  | Месторождение (ЛУ) | Покровский лицензионный участок |
|  | Сообщение с объектом ведения работ | Круглогодичное( в демисезонный период распутица) |

- ОПИСАНИЕ И ОБЪЁМ ЗАПРАШИВАЕМЫХ УСЛУГ

- Описание объёма работ по строительству ствола.

Претендент предоставляет, буровую бригаду (с бригадным хозяйством) и должен выполнить следующие основные работы:

- Монтаж / демонтаж буровой установки на площадке заказчика;

- Организация бесперебойной работы буровой установки и бурового оборудования в соответствии с программой работ.

- Работа квалифицированной буровой бригады и технических специалистов для производства запланированных работ

- Установка ликвидационных и опорных мостов(при необходимости) и испытание их на герметичность;

- Бурение и крепление скважины за счет собственных средств и материалов включая но неограничиваясь, обсадныая колонна согла проектного решения, фонтанная арматура и колонная головка в соответсвии с проектным решением и т.д.;

Подрядчик должен обеспечить переработку или обезвреживание отходов производства, образующихся в результате проведения работ в соответствии с природоохранным законодательством. Подрядчик должен самостоятельно осуществлять учёт, оформляеть отчёты, осуществлять производственный экологический контроль и производить платежи за негативное   воздействие на окружающую природную среду в сроки предусмотренные законодательством.

- Описание услуг по технологическому сопровождению отработки долот.

Претендент должен предоставить инженерную поддержку услуг, которая включает в себя как минимум:

- Подготовка Долотной программы с обоснование выбора того или иного долота для бурения скважины.

- Расчет гидравлической программы промывки скважины. Рассчитывается на каждое долбление. Согласно гидравлическому расчету подбирается оптимальный размер гидромониторных насадок, способствующий получить максимальную механическую скорость проходки, поддерживая требуемый вынос шлама из скважины и безаварийную работу наземного и внутрискважинного оборудования.  Все инженерные расчеты и моделирование должны выполняться только с использованием специализированного программного обеспечения.

- Контроль выполнения режимов бурения согласно Долотной программы. Оптимизация параметров бурения.

- Составление отчетов по выполненным работам (не позднее 3-х дней после окончания работ).

- Буровые долота должны поставляться в заводской упаковке и иметь стандартные паспорта от производителя (у некоторых западных производителей официальным паспортом является заводская упаковка). Если в паспорте долота не указаны его технические характеристики, то они должны предоставляться в обязательном порядке представителями компании производителя оборудования.

- Буровые долота должны быть оснащены оригинальными гидромониторными насадками, приспособлениями для их фиксации в корпусе долота, ключами или инструментами для их установки и извлечения.

- Для наворота и отворота долота должна поставляться оригинальная (произведенная заводом изготовителем используемых долот) доска наворота, предназначенная для работы с данным типоразмером породоразрушающего инструмента.

- Для замера износа по диаметру отработанных долот должны использоваться откалиброванные кольца-шаблоны, поставляемые производителем породоразрушающего инструмента:

  - Для долот PDC используются непроходные кольца-шаблоны.

  - Для шарошечных долот используются проходные кольца шаблоны.

  - Буровые долота PDC должны иметь возможность разбуривания оснастки обсадных колонн, предназначенную для этого.

- Описание услуг по бурению скважин

Технические задачи:

- Анализ технической информации и геологического разреза, на основании данных, представленных Заказчиком;

- Инженерные расчеты параметров бурения запланированных интервалов, с применением специализированного программного обеспечения;

- Оценочный расчет спуска обсадных колонн их наличие в соответствии с требованием проекта +10%;

- На основе расчетов, анализа опыта бурения и предоставленных Заказчиком данных, необходимо составить схему ожидаемых рисков бурения с указанием рекомендаций для предотвращения и/или снижения степени рисков;

- Программа бурения с включением, но не ограничиваясь: КНБК, конструкции скважины, расчетов параметров бурения, плановой траектории, расчетов размеров геологических целей;

- Выбор и поддержание оптимального режима бурения для достижения максимальной скорости проходки, с контролем очистки и состояния ствола, отработки долот и выполнения плановой траектории скважины;

- Сбор данных и контроль в реальном времени фактических данных, относительно расчета:

- Рабочие параметры бурения (веса, моменты, вибрации, расход, нагрузки и другие);

- Подбор применяемых обсадных колонн, долот, расширителей, забойных двигателей, бурового раствора и системы очистки, дополнительного оборудования и технологий исходя из горно-геологических условий;

- Определение технико-экономических показателей бурения и составление рекомендаций по их улучшению.

- Предусмотреть использование Ясса

- Все предоставляемое Претендентом оборудование, должно обладать характеристиками, позволяющими пробурить каждый интервал (секцию с минимальными затратами времени и ресурсов.

- Претендент должен предоставить полный комплект переводников от долота до бурильного инструмента подрядчика по бурению (включая переводник на бурильный инструмент/УБТ бурового подрядчика) с возможностью сборки роторной КНБК (под все интервалы) калибраторы/центраторы/стабилизаторы со стандартными резьбами для сборки без переводников; ясы, обратные/переливные клапана.

- Обязательно наличие резервного комплекта оборудования на буровой для безостановочного бурения интервалов.

- Оборудование должно иметь технические, инспекционные  паспорта о прохождении регулярного обслуживания и калибровки на сертифицированных предприятиях  по стандартам производителя оборудования и в соответствии с отраслевыми стандартами, нормативными документами по оборудованию:

- Сертификат соответствия ГОСТ Р, ИСО 9001 и 9002 /АНИQ1/ ИСО/TS 29001, DS-1, АНИ Спецификация 5B (5СТ, 5А5), АНИ RP7G, АНИ Спецификация 7,  АНИ RP8B.

- Комплект технических приспособлений для сборки и спуска ОК и оборудования в скважину (спайдера, ключи, лифтовые переводники и т.п.)

- Описание услуг по сервису сопровождения буровых растворов

Поставка, транспортировка и хранение материалов, включая сетки для вибросит (в регионе оказания услуг), необходимых для качественного оказания услуг по приготовлению и сопровождению буровых растворов, в рамках данного вида услуг;

- Предоставление услуг по инженерному сопровождению (инженерно-технической поддержке) работ по приготовлению и обработке буровых растворов на месте оказания услуг;

- Организация работы оборудования приготовления и очистки бурового раствора с целью обеспечения бесперебойной работы буровых бригад;

- Контроль параметров буровых растворов и проведение лабораторных на месте оказания услуг, требуемые параметры буровых растворов для каждого интервала;

- Организация работ по сопровождению буровых растворов с целью обеспечения бесперебойной работы буровых бригад при бурении;

- Транспортировка и хранение буровых растворов, согласно нормам ОТ, ПБ, ООС и с поддержанием их свойств;

- Организация работ по повторному использованию бурового раствора;

- Контроль и учет объемов приготовления и потерь раствора;

- Приготовление и закачка специальных материалов для ликвидации поглощения бурового раствора;

- Предоставление и обеспечение работы полного комплекса лабораторного оборудования для тестирования буровых растворов на месте оказания услуг, как минимум в соответствии с последними актуальными редакциями стандартов ISO 10414-1 для РВО и  ISO 10414-2 для РУО, уточненными по требованию Компании;

- Предоставление и обеспечение работы полного комплекса лабораторного оборудования для тестирования буровых растворов как минимум в соответствии со стандартом ISO 10416:2008;

- Организация работ по переработке и осветлению буровых растворов с целью обеспечения бесперебойной работы буровых бригад при освоении скважин.

- Описание услуг сервиса по креплению

- предоставление спец. транспорта и оборудования для цементирования скважин;

- организация работы оборудования по цементированию с целью обеспечения бесперебойной работы буровых бригад;

- предоставление услуг по инженерному сопровождению (инженерно-технической поддержке) работ по цементированию скважин;

- приготовление сухих цементных смесей перед выполнением работ по цементированию;

- приготовление и перекачка (в том числе под давлением)  химических смесей и реагентов, буферных  промывочных жидкостей, растворителей, тампонажных растворов для выполнения качественного цементирования;

- приготовление и закачка специальных материалов для предотвращения поглощения на скважине;

- выполнение вспомогательных работ пред началом и после цементирования, включая закачку, продавку и «срезку» специальных химических составов;

- проведение лабораторных испытаний цементных растворов и цементного камня в соответствии с ISO 10426.

Претендент должен предоставить инженерную поддержку работ по креплению, которая включает в себя как минимум:

- Использование специализированного программного обеспечения для расчета обсадных колонн и подвески хвостовика

- Использование специализированного программного обеспечения для подготовки программ цементирования скважин.

- Подготовку программ цементирования;

- Подготовку отчётов для работ по цементированию в целом;

- Подбор оптимальных рецептур буферных жидкостей и цементных растворов для качественного цементирования.

- Претендент должен гарантировать предоставление полного комплекта персонала для выполнения работ по цементированию.

4.ИНФОРМАЦИЯ ПО СКВАЖИНЕ

Проектная конструкция:

•	426 мм. – направление – 20 м., подъем цемента до устья;

•	324 мм. – кондуктор – 145 м., подъем цемента до устья;

•	245 мм. - техническая колонна – 560 м., подъем цемента до устья;

•	146 мм. – эксплуатационная колонна до глубины 1381 м. (по длинне ствола скважины).

Эксплуатационная колонно наклонно-направленная с отходом устье-забой 234 м., с углом наклона не более 23,70.

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| 1. Номер района строительства скважины (или морской район) | - |
| 2. Номера скважин, строящихся по данному проекту | № 12 |
| 3. Площадь (месторождение, ЛУ) | Покровское |
| 4. Расположение (суша, море) | Суша |
| 6. Цель бурения | Эксплуатационная |
| 7. Назначение скважины | Эксплуатация залежей нефти и газа в нижнекаменноугольных отложениях |
| 8. Проектный горизонт | C1bb |
| 9. Проектная глубина (по вертикали/по стволу), м | 1324/1381 |
| 10. Число объектов испытания |  |
| в колонне | 2 |
| в открытом стволе | - |
| 11. Вид скважины | Наклонно-направленная |
| 12. Тип профиля | - |
| 13. Азимут бурения, град | 268,07 |
| 14. Максимальный зенитный угол, град | 27,0 |
| 15. Интенсивность изменения зенитного угла, град/10 м | 1,3 |
| 16. Глубина по вертикали кровли продуктивного (базисного) пласта, м | 1194 |
| 17. Отклонение от вертикали точки входа в кровлю продуктивного (базисного) пласта, м | 234 |
| 18. Допустимое отклонение заданной точки входа в кровлю продуктивного (базисного) пласта от проектного положения (радиус круга допуска), м | 25 |
| 19. Металлоемкость конструкции, кг/м | 57,56 |
| 20. Способ бурения | Ротор, ВЗД |
| 21. Вид привода | Дизельный |
| 22. Вид монтажа (первичный, повторный) | Первичный |
| 23. Тип буровой установки * | МБС «Идель-125», либо буровая установка грузоподъемностью не менее 100 тс* |
| 24. Тип вышки | - |
| 25. Наличие механизмов ВСП | - |
| 26. Максимальный вес колонны, кН |  |
| обсадной | 365,68 |
| бурильной | 541,91 |
| 27. Тип установки для испытаний | АПРС-40М или аналог |
| 28. Продолжительность цикла строительства скважины, сут. |  |
| Строительство временной подъездной дороги | - |
| Инженерная подготовка площадки | - |
| Cтроительно-монтажные работы: |  |
| - первичный | 30,00 |
| Подготовительные работы | 3,00 |
| Бурение и крепление | 41,2 |
| Испытание: |  |
| в колонне / в открытом стволе | 10,72 / - |
| Ликвидация/консервация | 5,88 / 2,75 |
| Демонтаж | 15 |
| Рекультивация | 20,00 |

* при соблюдении п. 315 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности», возможно использование других буровых установок;