Техническое задание

на выполнение комплекса работ

по инженерным изысканиям к рабочей документации по обустройству Покровского месторождения.

Основные виды инженерных изысканий:

1.	Инженерно-геологические

2.	Инженерно-геодезические

3.	Инженерно-гидрометеорологические

4.	Инженерно-экологические

| 1 | Наименование объекта | Обустройство Покровского месторождения ООО «Поволжскнефть» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Район, пункт и площадка строительства | Россия, Саратовская область, Духовницкий район. |
| 3 | Стадийность проектирования | Рабочая документация. |
| 4 | Заказчик | ООО «Поволжскнефть», |
| 5 | Исполнитель |  |
| 6 | Исходные данные | Участок изысканий по административному делению располагается в Саратовской области, Духовницком районе. |
| 7 | Основные требования к инженерно-экологическому обследованию участка | Состав и объем работ разрабатывается в соответствии с: СП 11-102-97. Свод правил. Инженерно-экологические изыскания для строительства; СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; СП 2.6.1.799-99. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности; СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Нормы радиационной безопасности; СП 2.6.1.1292-03. Гигиенические требования по ограничению облучения населения, за счёт природных источников ионизирующего излучения; СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»; ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб»; СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». |
| 8 | Требования к инженерно-экологическим изысканиям | Разработка программы инженерно-экологических изысканий; Проведение полевых, лабораторных и камеральных работ, в числе которых: - радиационное обследование: 1. определение мощности эквивалентной дозы (МЭД) в контрольных точках, в узлах прямоугольной сети 2. определение грунта на содержание природных радионуклидов в 2-х пробах; - химическое исследование почвы в 2 точках; - химическое исследование атмосферного воздуха в 2-х точках |
| 10 | Особые требования к инженерным изысканиям | Перечень отчетных материалов: техническое заключение о проведенных изысканиях с топографическими планами М 1:500, сечение рельефа - 0,5. |
| 11 | Площадь участка | Предполагаемая площадь строительства: 3 га. |
| 12 | Система координат |  |
| 13 | Система высот |  |
| 14 | Сроки исполнения работ | Согласно календарного плана |
| 15 | Количество экземпляров документации | 3 экземпляра в бумажном виде, 1 экземпляр в электронном виде |
| Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов РФ по инженерным изысканиям для строительства и должны отражать природные и техногенные условия территории строительства объекта и сооружений, и обоснования их инженерной защиты. |  |  |