ТЗ на разработку рабочего проекта по обустройству Покровского месторождения.

Проектом предусмотреть:

- Внутрипромысловые трубопроводы  Ø 114 х 7 мм в изоляции усиленного типа. Средняя протяженность трубопроводов 500 м.

- Предусмотреть АГЗУ (1 шт.)  на 12 скважин, АГЗУ расположить в пределах земельного отвода скважины № 3 Покровского месторождения.

- Предусмотреть нефтепровод  Ø 114 х 7 мм от АГЗУ до СПН протяженностью около 3,5км с системой очистки. Проектом предусмотреть переход через р. Сухой Стерех.

- Сборный пункт расположить  вблизи автодороги р.п. Духовницкое –

с. Богородское.

- Сборный пункт предусмотреть объемом исходя из суточной добычи нефти 200м³.

В состав сборного пункта должны войти:

  - Камера приема очистного устройства

  - Площадка сепарации

  - Резервуарный парк

  - Эстакада налива

  - Операторная

  - Парк пожарных РВС и система пожаротушения

  - Внутреннее электроснабжение, заземление, освещение, молниезащита.

  - Ливневая канализация

  - Дренажные емкости

  - Узел утилизации попутного нефтяного газа.

Электрическое снабжение:

- Предусмотреть электроснабжение скважин, выполненное прокладкой подземных кабельных трасс. ВЛ-04кВ.

- Внешнее электроснабжение выполнить воздушной линией электропередачи от сборного пункта. ВЛ-04-10 кВ.

Гл. инженер Пиксин П.А.