| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | Кол. | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- |
| КТП |  |  |  |
| Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций(монаж блоков ФБС в количеств 12 штук) | шт |  |  |
| Подстанция комплектная столбовая(мачтовая) блочная напряжением до 10 кВ мощность трансформаторов кВА, до 400 | подстанция | 2 | 1020кг |
| Трансформатор силовой, масса, т, до 0,2 | шт | 2 |  |
| Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, 18мм (L=5м) | шт/м | 12/60 |  |
| Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | м | 75 |  |
| Устройство постели гравийной | м3 | 2,2 |  |
| Установка опоры |  |  |  |
| Бурение ям в грунтах 3 группы вращательным (роторным) способом диаметром 450 мм глубиной до 3 м в отвал | шт | 232 |  |
| Обратная засыпка ручным способом грунта 3 категории с последующим уплотнением грунта. | м3 | 73,1 |  |
| Погрузка и выгрузка вручную: изоляторов стеклянных тарельчатых подвесных, линейной арматуры | кг конст-рукций | 4937 |  |
| Установка железобетонных опор ВЛ 6-10 кВ c траверсами с одинарными приставками: одностоечных с одним подкосом | опора | 31 |  |
| Установка железобетонных опор ВЛ 6-10 кВ c траверсами с одинарными приставками: одностоечных с двумя подкосоми | опора | 19 |  |
| Установка железобетонных опор ВЛ 6-10 кВ без приставок | опора | 113 |  |
| Подвеска проводов ВЛ 10 кВ в ненаселенной местности сечением: 50 мм2 вручную | 1км линии (3 провода) | 8,453 |  |
| Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе | стойка | 232 |  |
| Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе материалы | опора | 164 |  |
| Установка разрядников | 1 комп-лект | 5 |  |
| Установка разъединителей | 1 комп-лект | 3 |  |
| Рытье траншеи ручным способом в грунте 3 категории для прокладки стальной полосы заземления | м3 | 5,7 |  |
| Засыпка траншеи ручным способом в грунте 3 категории с последующим уплотнением грунта | м3 | 1,9 |  |